住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-2012

DB

重庆市工程建设标准

DBJXX-XXX-2012

建筑工人安全操作规程

Specification for Safety Operation of Construction Workers

（征求意见稿）

2012－XX－XX发布            2012－XX－XX实施

重庆市城乡建设委员会  发布

前  言

为提高建筑工人安全操作管理水平，规范和指导建筑工人安全操作，根据重庆市城乡建设委员会《关于印发2010年工程建设标准制订、修订项目计划的通知》（渝建〔2010〕265号）要求，重庆建工住宅建设有限公司汇同有关单位，开展了广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家和其它省市地方先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、土石工、爆破工、砖工、架子工、木工、钢筋工、焊工、混凝土工、门窗工、抹灰工、油漆工、防水工、建筑电工、管道工、通风工、起重工、附录等。

本规程由重庆市城乡建设委员会负责管理，重庆建工住宅建设有限公司负责技术内容的解释。本规程的应用过程中，希望各单位注意收集资料，总结经验，并将需要修改、补充的意见和有关资料交重庆建工住宅建设有限公司（地址：重庆市渝中区桂花园43号，邮编：400015），以便今后修订时参考。

主 编 单 位：重庆建工住宅建设有限公司

重庆科技学院

参 编 单 位：重庆建工集团股份有限公司

重庆西南安全生产科学技术研究所

重庆对外建设（集团）有限公司

重庆林鸥监理咨询有限公司

主要起草人：符  建  周尚永  陈绍清  牟成林  李海涛

罗  华  曾凡贵  翟永秀  曾  静  冉光建

刘浩然  吴一峰  肖  波  李明庆  邹  倩

张  意  徐  蓥  刘  强  李道明  黄礼杰

李传勇  李长华  梁  勇  夏成林  何  涛

彭前军  夏方清  曾建东  杨新奎

目  次

1  总  则	4

2  术  语	5

3  基本要求	6

3.1  安全保障与作业条件	6

3.2  建筑工人权力与安全素养	7

4  土石工和爆破工	8

4.1  一般规定	8

4.2  土石普工安全操作	8

4.3  砌石工安全操作	9

4.4  爆破工安全操作	10

4.5  安全风险提示	10

5  砖工	10

5.1  一般规定	10

5.2  砖工安全操作	10

5.3  安全风险提示	11

6  架子工	11

6.1  一般规定	11

6.2  架子工安全操作	12

6.3  安全风险提示	14

7  木工	14

7.1  一般规定	14

7.2  木工安全操作	14

7.3  模板工安全操作	15

7.4  安全风险提示	16

8  钢筋工	17

8.1  一般规定	17

8.2  钢筋工安全操作	17

8.3  安全风险提示	18

9  焊工	18

9.1  一般规定	18

9.2  电焊安全操作	19

9.3  安全风险提示	20

10  混凝土工	21

10.1  一般规定	21

10.2  安全操作	21

10.3  安全风险提示	22

11  门窗工	22

11.1  一般规定	22

11.2  门窗工安全操作	22

11.3  安全风险提示	23

12  抹灰工	23

12.1  一般规定	23

12.2  抹灰工安全操作	23

12.3  安全风险提示	24

13  油漆工	24

13.1  一般规定	24

13.2  油漆工安全操作	24

13.3  油漆安全风险提示	25

14  防水工	26

14.1  一般规定	26

14.2  防水工安全操作	26

14.3  安全风险提示	26

15  电工	27

15.1  一般规定	27

15.2  暂设电工安全操作	27

15.3  建筑安装电工安全操作	28

15.4  安全风险提示	29

16  管道工	30

16.1  一般规定	30

16.2  管道工安全操作	30

16.3  安全风险提示	31

17  通风工	31

17.1  一般规定	31

17.2  通风工安全操作	31

17.3  安全风险提示	31

18  起重工	32

18.1  一般规定	32

18.2  起重设备安装拆卸工安全操作	32

18.3  起重信号工安全操作	33

18.4  起重司索工安全操作	34

18.5  固定塔式起重机安全操作	34

18.6  施工升降机安全操作	35

18.7  安全风险提示	36

附录A  建筑工人劳动防护用品配置一览表	37

附录B  电力线缆与现场施工安全距离规定	38

附录C  高处作业及攀高安全规定	39

附录D  中小型建筑施工机械安全规定	40

本规程用词说明	42

附：条文说明	43

Contents

1

General Provisions……………………………………………4

2  Terms……………………………………………………………5

3  Basic Requirements…………………………………………… 6

3.1  Safety and Working Conditions………………………………………6

3.2  Construction Workers' Power and Safety Culture……………… 7

4  Clay Masonry and Blasting Engineering………………………8

4.1  General Requirements…………………………………………………8

4.2  Safety Operation of Debris…………………………………………8

4.3  Safety Operation of Cut Masonry……………………………………9

4.4  Safety Operation of blasters………………………………………10

4.5  Safety Risk Warning…………………………………………………10

5  Brickwork………………………………………………………10

5.1  General Requirements………………………………………………10

5.2  Safety Operation of Brickwork……………………………………10

5.3  Safety Risk Warning…………………………………………………11

6  Scaffolders……………………………………………………11

6.1  General Requirements………………………………………………11

6.2  Safety Operation of Scaffolders…………………………………12

6.3  Safety Risk Warning…………………………………………………14

7  Carpenter………………………………………………………14

7.1  General Requirements………………………………………………14

7.2  Safety Operation of Carpenter……………………………………14

7.3  Safety Operation of Formwork………………………………………15

7.4  Safety Risk Warning…………………………………………………16

8  Reinforcing Bar workers………………………………………17

8.1  General Requirements………………………………………………17

8.2  Safety Operation of Reinforcing Bar Workers……………………17

8.3  Safety Risk Warning…………………………………………………18

9   Welder…………………………………………………………18

9.1  General Requirements………………………………………………18

9.2  Safety Operation of Electric welding……………………………19

9.3  Safety Risk Warning…………………………………………………20

10  Concreter………………………………………………………21

10.1  General Requirements………………………………………………21

10.2  Safety operating Essentials………………………………………21

10.3  Safety Risk Warning…………………………………………………22

11  Doors and Windows Works……………………………………22

11.1  General Requirements………………………………………………22

11.2  Safety Operating Essentials of Doors and Windows Works…22

11.3  Safety Risk Warning…………………………………………………23

12  Plasterer………………………………………………………23

12.1  General Requirements………………………………………………23

12.2  Safety Operating Essentials of Plasterer……………………23

12.3  Safety Risk Warning…………………………………………………24

13  Painter…………………………………………………………24

13.1  General Requirements………………………………………………24

13.2  Safety operating essentials of Paint Works…………………24

13.3  Safety Risk Warning of Paint Works………………………………25

14  Waterproof workers……………………………………………26

14.1  General Requirements………………………………………………26

14.2  Safety operating essentials of Water Works…………………26

14.3  Safety Risk Warning…………………………………………………26

15  Electricians…………………………………………………27

15.1  General Requirements………………………………………………27

15.2  Safety Operating Essentials of Provisional Electrician…27

15.3  Safety Operating Essentials of Construction and Installation Electricians…………………………………………………………………28

15.4  Safety Risk Warning…………………………………………………29

16  Plumber…………………………………………………………30

16.1  General Requirements………………………………………………30

16.2  Safety Operating Essentials of Pipework………………………30

16.3  Safety Risk Warning…………………………………………………31

17  Ventilation Workers…………………………………………31

17.1  General Requirements………………………………………………31

17.2  Safety Operating Essentials of Ventilation Works…………31

17.3  Safety Risk Warning…………………………………………………31

18  Lifting Equipment Workers…………………………………32

18.1  General Requirements………………………………………………32

18.2  Safety Operation of The Lifting Equipment Installation and Removal Workers………………………………………………………………32

18.3  Safety Operation of The Lifting Signal Equipment Workers…………………………………………………………………………33

18.4  Safety Operation of The Lifting Hoist Cable Equipment Workers…………………………………………………………………………34

18.5  Safety Operation of The Fixed Tower Crane………………………34

18.6  Safety Operation of The Construction Elevator………………35

18.7  Safety Risk Warning…………………………………………………36

Appendix A  Construction Workers Labor Protective Equipment Configuration List…………………………………………………37

Appendix B  Safe Distance Requirements of The Power Cable and On-site Construction………………………………………………38

AppendixC  Work at heights and climbing safety requirements………………………………………………………39

Appendix D  Safety Requirements of The Small and Medium-sized Construction Machinery……………………………………………40

Explanation of Woeding in This Specification………………42

Addition: Explanation of Provisions……………………………40

# 1  总  则

1.0.1  为规范建筑工人安全操作，控制劳动过程中的不安全行为，预防事故发生和减少伤害，确保建筑工人安全和健康，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于重庆市建筑工程施工作业工人安全操作管理。

1.0.3  本规程各工种编写结构按一般规定、安全操作和安全风险提示。1.0.4  建筑工人安全操作管理除应符合本规程规定外，尚应符合现行国家、行业和地方有关标准、规范和规程的规定。

# 2  术  语

2.1  土石普工  debris

建筑土石方和地基基础工程中刷坡拣（清）底、开槽、挖沟、镐凿、钎撬、切槽、钻取及其人工外运与回填等操作的工人

2.2  砌石工  cut masonry

为建（构）筑结构工程所用料石和混凝土预制件等进行转运、打凿、加工、制作和安装的操作工人，也可称为石工或石匠。

2.3  架子工  scaffolders

使用搭设工具，将钢管、夹具和其他材料搭设成操作平台、安全栏杆、井架、吊篮架、支撑架等，且能正确拆除的工人。

2.4  钢筋工reinforcing bar workers

使用工具及机械，从事钢筋加工制作、绑扎安装等的操作工人。

2.5  焊工  welder

操作焊接和气割设备，进行金属工件（含钢筋）的焊接或切割成型的工人。焊工包括金属焊接工（手工电弧焊、埋弧焊、电渣焊、电阻焊、等离子弧焊、电子束焊、激光焊和钎焊等简称电焊）和气焊与气割工（简称气焊）。

2.6  混凝土工  concreter

从事混凝土的材料运输、搅拌、振捣、养护等的操作工人。

2.7  抹灰工  plasterer

为建筑工程内墙和外墙将各种砂浆、灰浆、装饰性水泥石子浆等涂抹在建筑物的墙面、地面、顶棚等表面上的操作工人。

2.8  油漆工  painter

使用工具、机具或手工，对建（构）筑物等表面、内部空间、内部陈设或室内用品等物体表面进行油漆系列装饰的操作工人。

2.9  防水工  waterproof workers

对建筑物地下室、屋面和卫生间等的表层进行防水施工与维护管理等操作的工人。

2.10  建筑电工  construction electricians

建筑施工现场安装、保养、操作、修理电气设备或保持电气装置正常运行的维修工人。

2.11  暂设电工  provisional electrician

为建筑工程工期超过六个月的施工现场临时用电架设线缆、设置配电箱、施工照明及其检查维护等进行操作的工人。

2.12  建筑安装电工  construction and installation electricians

根据建筑工程电路施工图设计，为其铺设、检验、安装线缆和装置等进行操作的工人。

2.13  管道工  plumber

使用机具对建筑工程的管道进行安装、调试、维修和管网系统测试的工人，也可称为水暖工。

2.14  通风工  ventilation workers

从事建筑工程按施工图设计进行送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统等安装操作的工人。

2.15  起重工  lifting equipment workers

负责吊装起重物体的操作工人。

2.16  特种作业  special operations

容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

2.17  门窗工  doors and windows workers

安装门窗的操作工人。

# 3  基本要求

## 3.1  安全保障与作业条件

3.1.1  施工企业应建立、健全安全生产管理机构、安全生产责任制度、安全操作规程，完善安全生产条件，确保安全生产。

3.1.2  施工企业必须为从业人员提供符合标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按使用规则正确佩戴和使用。

3.1.3  施工企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业。

3.1.4  施工企业应当在施工现场对有危险因素的生产场所、有关设施和设备上，设置明显的安全警示标志，同时向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处置。

3.1.5  施工企业应按国家现行法规的要求对危险性较大分部分项工程编制安全专项施工方案，并安排专门的生产、技术、质量和安全人员进行现场管理，确保规程、规范、标准和措施的落实。

3.1.6  施工现场管理人员除应严格执行本规程外，尚应严格执行国家、行业及重庆市的有关建筑施工的法律、法规、标准、规范，不违章指挥，不强令冒险作业，并监督、检查作业人员执行本安全操作规程。

3.1.7  施工现场的各种安全设施、设备、装置、警告和标志等未经许可严禁拆除和挪动。并对安全设备设施进行经常性维护、保养和定期检测。

3.1.8  建筑工人从事井下或密闭环境等受限空间的作业时，应参照矿井工程的有关规定执行。

3.1.9  施工现场气候条件的风力六级（含六级）以上、高温或低温、大（暴）雨、雷电、大雪及大雾天气、水位瀑涨及山洪瀑发时，应停止施工作业。

## 3.2  建筑工人权力与安全素养

3.2.1  建筑工人应遵守“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，牢固树立“安全生产，人人有责”的思想意识，操作过程中应做到“三不伤害”。

3.2.2  建筑工人应经体检合格，凡有高血压、心脏病、癫痫病等有碍安全操作的疾病和有生理缺陷的人员，不得从事建筑施工操作。不满18周岁的未成年人员和年龄55岁以上人员，不得从事建筑施工作业。

3.2.3  建筑工人必须佩带工作证（卡）进入施工现场，严禁带小孩进入施工现场。在作业中严格遵守本规程的有关规定，不违章操作，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后上班作业。

3.2.4  建筑工人进入施工现场必须佩戴好安全帽，作业人员戴安全帽、穿工作鞋和穿工作服，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。必须按照作业要求正确佩戴和使用劳动防护用品，各工种劳动防护用品配置必须按附录A的要求执行。在2.0m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬岸和陡坡作业时应系挂安全带。

3.2.5  电工、焊工、架子工、机动车辆司机和起重设备安装、操作和装拆工等特种工种作业人员（简称特种作业工），应经过国家和行业规定的专门培训，考试合格并获得“中华人民共和国特种作业操作证”后方准操作。新上岗的特种作业人员必须明确专人负责不少于1个月的安全监护。

3.2.6  建筑工人应熟知本岗位的安全生产职责和安全技术操作规程。新招收及调换工作或脱岗6个月后重新上岗的作业人员都必须经过“三级” （公司、项目、班组）安全教育并经考核合格，方可上岗。建筑工人在进入施工作业现场时，应接受施工技术交底、安全技术交底

3.2.7  从事新工艺、新设备、新技术、新材料施工的建筑工人，应接受其施工作业安全技术的培训教育，并经考核合格后方可上岗。

3.2.8  建筑施工机具操作工人必须经过其使用和操作技术培训，并考核合格后，方可独立操作。操作机具前应正确穿戴好防护用品，并对其性能状态进行检查，严禁拆移转动危险部位的安全防护装置。

3.2.9  各工种的辅助作业人员应执行该工种操作规程的有关规定。

3.2.10  建筑工人不仅有以下权力：

1  了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

2  对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

3  在生产过程中发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

3.2.11  建筑工人不限有以下义务：

1  发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

2  在生产过程中应服从现场的安全生产管理和监督，发现生产操作中的异常情况应及时向管理者报告，并采取措施。

3  认真执行规程、规范、标准和措施，不冒险蛮干，不违规操作。

4  上班前应检查穿戴劳动防护用品是否正确、劳动工具是否齐全、作业环境是否安全，辅助工具结构是否稳固。

3.2.12  建筑工人应遵守职业道德，不带病作业、不疲劳作业。自觉遵守安全操作规程，克服侥幸、麻痹、冒险、偷懒、逞强心理。

# 4  土石工和爆破工

## 4.1  一般规定

4.1.1  建筑土石工包括土石普工、砌石工。

4.1.2  爆破工属于特殊工种。

4.1.3  土石工和爆破工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 4.2  土石普工安全操作

4.2.1  土石方开挖前应了解周围环境情况和地下管线情况，对影响开挖作业的环境条件和管线情况，要制订相应的处置措施。

4.2.2  土石方开挖前应对基坑（槽）沟周围环境进行检查，不得在危岩下作业和进行上下垂直交叉作业。

4.2.3  对开挖过程中需要进行保护的地下管网、线网、人防及其他（建）构筑物等设施，应按制订的保护措施进行保护性开挖，并对要保护的设施进行全过程监测。

4.2.4  开挖过程中发现与已有的资料不相符的地质情况和环境条件；发现古墓、古物；发现不能辨认的异物和液体或气体等时，应立即停止作业，并报告施工负责人，待查明处理后，再继续开挖。

4.2.5  人工开挖土石方，应从上而下逐层开挖，两人横向间距不得小于2.5m，纵向间距不得小于3.0m。严禁在岩土体下方掏洞挖土。

4.2.6  开挖槽、坑、沟深度超过2.0m，必须根据土质和深度情况按开挖要求放坡或支撑，其坑沟地面周边应设固定的安全防护装置。遇有坍塌滑移危险征兆时，必须立即撤离现场，并及时报告施工负责人，采取安全可靠措施，排除危险后，方可继续挖土。

4.2.7  槽、坑、沟必须设置人员上下坡道或安全梯道，梯道应有扶手且宽度不小于1.0m。严禁攀登固壁支撑物上下，或直接从沟、坑和槽边壁上挖洞攀登爬上或跳下。间歇时，不得在槽、坑坡脚下休息。

4.2.8  距槽、坑、沟、坡边缘处1.0m以内的地面严禁堆土、堆料、停置或移动机具，其外的堆置高度不超过1.5m。槽、坑、沟与建（构）筑物的距离应符合开挖方案要求。

4.2.9  从槽、坑、沟中吊运土石至地面所用的绳索、滑轮、铁钩、箕筐等起运设备和工具应符合施工方案的要求。起吊、垂直运送时，下方不得站人。

4.2.10  配合机械挖土清底作业时，严禁进入铲挖斗回转半径范围。必须待铲挖掘机停止作业后，方准进入铲挖斗回转半径范围内清土。

## 4.3  砌石工安全操作

4.3.1  石工上下应设专用安全梯或斜坡道。

4.3.2  石料搬运安全操作

1  自卸式汽车运输石料时，严禁人货混装，石料不应高出车箱。卸料时，必须确认石料滚落范围内无人员、车箱起高范围无线网后，方可卸车。

2  柴油小翻斗车运石料时，装车前应检查并确认车头挂钩牢固，行进中两车前后间距平道上不得小于7.0m，坡道上应根据坡度大小确定，但不得小于15.0m。在临边卸料时，必须距临边1.5 m设置拦挡坎，其下方严禁有人。

3  用手推车运石料时，装料不得超出车箱和超载。运石料车前后距离，在平道上应大于2.0m，坡道上应大于10.0m，拉车绳应大于3.0m，下坡时拉车人应在车后拉绳；卸车时，车前不得有人。

4  从石垛搬运石料时，必须从顶向下按450角逐层取石。

5  往槽、坑、沟、边坡处卸石料时，应用溜槽或吊运，下方区域及滚石范围内严禁有人。

6  采用起重设备或机具垂直吊运石料时，起重操作的安全要求应按相应的起重设备规定执行。

4.3.3  石料加工安全操作

1  破石料时，严禁用手直接扶铁楔；打锤人与扶铁楔人严禁面对面操作，且应与周围人保持3.0 m以上的距离。

2  凿击或加工石块时，严禁两人面对面操作。

3  不得在陡坡、槽、坑、沟边沿、墙顶、脚手架上和妨碍道路安全等场所进行石块凿击加工作业。

4.3.4  石料安装安全操作

1  沟槽、基坑内作业前，应检查槽帮无坍塌危险后方可作业。

2  搬石块应稳拿稳放．待石料摆放平稳后方可松手。

3  砌筑作业面下方严禁有人，不得在石墙顶上边缘作业和行走。

4  砌体高度超过1.2m时，应搭设脚手架或安全平台。

5  在脚手架上砌石作业时，堆放石料不得超过脚手架规定荷载，脚手架上只能放1层石料，并不得集中堆放。严禁将石料斜靠在护栏上，向脚手架上运块石时，严禁投抛。工作完毕，必须将脚手架上的石料和石渣清除干净。

## 4.4  爆破工安全操作

4.4.1  本节适用于土石方工程露天爆破作业装药、连线、预警、起爆、放炮后检查及盲炮处理等的操作工人（也称“炮工”）。

4.4.2  与爆破作业有关的人员在爆破现场严禁携带火种，穿钉鞋和化纤衣服，禁止无关人员进入爆破作业现场。

4.4.3  爆破工应与爆破警戒境界处的警戒人员用对讲机、小红旗等明确的信号进行联系。设备或人员避炮符合有关规定。

4.4.4  使用爆破器材应轻拿轻放，严禁抛掷，起爆雷管与炸药严禁混放。

4.4.5  装药前应检查钻孔、导爆管段别和药量是否与设计一致，装药时，严格使用非竹木炮棍（俗称炮捅）辅助装药和填塞，不得让起爆体自行滑入孔内。

4.4.6  爆破连线必须两人一组进行，由爆破员负责连接，连接雷管胶布缠绕不少于5层，起爆雷管由起爆员专人保管。

4.4.7  装药后余下的爆破器材由专人交回库房并办理退库手续。

4.4.8  残炮和瞎炮应按处理方案及有关规定执行。

## 4.5  安全风险提示

4.5.1  土石工存在的主要安全风险有：坍塌、高处坠落、物体打击等。

4.5.2  砌石工操作工人的主要安全风险有：物体打击、高处坠落和坍塌事故等。

4.5.3  爆破工存在的主要安全风险：放炮事故、触电。

4.5.4  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

4.5.5  针对存在的主要风险应制订相应的急救援预案并演练。

# 5  砖工

## 5.1  一般规定

5.1.1  砖工安全操作涉及砖工作业的材料转运、堆码、上架、砌筑等。

5.1.2  砖工承担生产任务后，必须接受与生产相应的施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 5.2  砖工安全操作

5.2.1  润砖浇水作业应在地面指定堆场完成，严禁在基坑边、脚手架、操作平台和楼层内润砖。

5.2.2  装在砖笼或手推车里的砌块高度不应超过边框。

5.2.3  在手推小车或其它容器里盛装砌筑砂浆的高度应低于料斗的边框。

5.2.4  沟、坡、基坑、基槽边缘1.0m以内严禁堆料，其外地面堆砖高度不得超过1.5m。

5.2.5  墙身砌体高度超过1.2m时，应按规定搭设脚手架、铺设脚手板和搭设安全防护装置后，才可砌筑。在同一块脚手板上不应超过两人同时操作。

5.2.6  脚手架上堆砖不得超过三皮，脚手架转角处不得堆砖，除操作层外，严禁多层堆料。

5.2.7  从砖垛上取砖应由上而下阶梯式拿取，严禁一码拿到底或在下面掏拿。传砖时应整砖和半砖分开传递，严禁抛掷传递。

5.2.8  砍砖时应面向墙面，完工后应将脚手板上的砖块、灰浆等清除干净。

5.2.9  在同一垂直面内必须进行上下交叉作业时，应设置安全隔离板。

5.2.10  砌筑操作时，不准站在墙顶上进行挂线、划线、刮缝、检查大角垂直度、清扫墙面、检查墙面平整度和垂直度等操作，严禁在墙身上行走。

5.2.11  砌筑过程严禁用不稳的物体或砖头在脚手板上垫高操作，严禁在未经加固的情况下，在一层脚手板上随意再叠加另一层，不能用砖头垫高架板。

5.1.12  砖工严禁在脚手架、操作平台上坐、躺和背靠防护栏杆休息。

## 5.3  安全风险提示

5.3.1  砖工的主要安全风险有：高处坠落、物体打击、坍塌等。

5.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

5.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 6  架子工

## 6.1  一般规定

6.1.1  架子工属于特殊工种。

6.1.2  凡患有心脏病、高血压、贫血、低血压、癫痫、肢体伤残等不适宜高处作业疾病的人员和年龄未满18周岁人员，严禁从事架子工作业。

6.1.3  上架作业必须穿防滑鞋，登高2.0米及以上作业时应系安全带，高挂低用。

6.1.4  作业人员不得攀爬脚手架上下，应走搭设好的脚手架斜道或建筑物的楼梯。斜道的铺设宽度不得小于l.2米，坡度不得大于1:3，三步架以上的应采用之字型斜道，在拐弯处增设不少于3.0m2的休息平台。斜道防滑条间距不得大于30.0cm。脚手架的外侧、斜道和平台，安装l.0～1.2米高的护身栏杆和钉18cm高的挡脚板，并满挂安全防护立网。

6.1.5  采用梯子上下时，必须面对梯子，双手扶牢，不得手持物件攀爬。使用人字梯时要固定横向拉撑；使用单面梯工作角度宜为600～700，底部应坚实，梯脚要有橡胶防滑套，梯子不得有缺档，不得垫高使用，上端应有固定措施。不能站在最高一层作业。上梯时，下部有人扶梯，严禁二人同时在梯子上作业。

6.1.6  在有外电架空线附近作业时，脚手架外侧边缘（含移动或转动时最远处）与外电架空线的边线之间的最小安全距离不得小于附录B的规定。在带电设备附近搭、拆脚手架时，宜停电作业。

6.1.7  搭拆脚手架时，地面应设警戒区，并有人值守，严禁非操作者入内。

6.1.8  脚手板安装应符合下列规定：

1  钢脚手板的挂钩应完全落在横杆上，并带有自锁装置，严禁浮放。

2  平放在横杆上的钢、竹、木脚手板，必须与脚手架捆绑连接牢靠，适当加设小横杆，确保脚手板探头长度应小于15.0cm。

6.1.9  架设材料要随上随用，严禁在架子上集中堆放物料，并及时清理掉落在架子上的材料。严禁抛掷。

6.1.10  外脚手架外侧安全网的搭接处应紧密与脚手架绑牢。各作业层都应按临边防护的要求设置防护栏杆及挡脚板。

6.1.11  双排脚手架作业层应随层设置安全平网，每隔10.0m应设置安全平网进行封闭。

6.1.12  严禁在脚手架上悬挂和固定模板支架、缆风绳、输送混凝土的管道。

6.1.13  在脚手架使用期间，严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆和连墙件。

6.1.14  严禁在脚手架上嬉戏、玩笑、跳跃、打闹、躺卧、休息和攀爬。

6.1.15  脚手架搭设完毕或分段搭设完毕应经过检查验收合格后，才可投入使用。严禁超载使用。

6.1.16  六级及以上大风、大雾、大雨和大雪天气下应暂停在脚手架升、降、搭拆等作业。严禁在夜间搭拆脚手架工作。

6.1.17  脚手架搭设所用的钢管、扣件、安全网等材料质量应符合规定要求，应有产品合格证。

6.1.18  架子工承担生产任务后，必须接受与生产相应脚手架工程（含安装、拆除和维护）的施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 6.2  架子工安全操作

6.2.1  外脚手架搭设

1  外脚手架搭设的间距、步距、扫地杆、大横杆、小横杆、连墙杆、剪刀撑、抛撑、挡脚板、栏杆、垫枋、接头形式和位置等相关参数和跳板、安全网的铺设应满足施工方案和规程、规范的要求。

2  脚手架要结合工程进度搭设，搭设未完的脚手架，在离开作业岗位时，不得留有未固定构件和不安全隐患，确保架子稳定。

3  在带电设备附近搭、拆脚手架时，宜停电作业。在外电架空线路附近作业时，脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离见附录B。

4  脚手架搭设到高于在建建筑物顶部时，里排立杆要低于沿口40～50cm，外排立杆高出沿口1.5m，高出女儿墙上皮1m，搭设两道护身栏，并挂密目安全网。

5  脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。每搭完一步脚手架，应校正步距、纵距、横距及立杆垂直度。

6  开始搭设时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

7  扣件安装应符合下列规定：螺栓拧紧力矩不应小于40N•m，且不应大于65N•m；对接扣件开口应朝上或朝内；各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

8  脚手架验收应实行分步(段)搭设分步(段)交验使用，搭设完毕，应按规定要求进行验收，验收合格的脚步手架在明显部位挂上验收合格牌。

9  脚手架使用中，应定期检查下列项目：

(1)杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求。

(2)地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空。

(3)脚手架立杆的沉降和垂直度是否符合规定要求。

(4)安全防护是否符合要求。是否超载。

10  不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业，否则应采取安全措施，并报主管部门批准。

11  在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。

12  搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

13  安全隔离：脚手架每隔4步，应在里立杆与墙面之间铺设统长的安全底笆，底笆下应加2根搁栅与挑出横楞连接固定，底笆与搁栅绑扎，每笆不少于4点。

14  密目网：从第二步开始，脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭。

15  斜道：运料斜道宽度不宜小于1.5 m，坡度宜采用1：6；人行斜道宽度不宜小1m，坡度宜采用1：3。 斜道拐弯处平台宽度不应小于斜道宽度；斜道两侧栏杆、挡脚板设置要求与外架子相同；斜道脚手板上应每隔250～300mm设置一根厚度为20～30mm的防滑木条。

16  接地及避雷：钢管脚手架四角应有接地保护及避雷装置，接地电阻不大于4欧姆，接地工作应由专职电工负责进行。

6.2.2  满堂脚手架搭设搭设的间距、步距、扫地杆、大横杆、小横杆、连墙杆、剪刀撑、抛撑、垫枋、接头形式和位置等相关参数应满足施工方案和规程规范的要求。

6.2.3  脚手架采用可调底座及可调托撑时，丝杆与螺母捏合长度不得少于4-5扣，插入立杆内的长度不得小于150mm。

6.2.4  附着式升降脚手架搭设和升降

1  严禁夜间升降脚手架，脚手架体上严禁放置有超过2000N重的设备。

2  在安装、拆除、维护使用过程中，电缆应固定在不易损伤的架体上，并放置整齐。严禁将电焊机搭铁线搁置架体上，也不应在附近电焊引弧或烧焊。电气控制系统，必须具有漏电保护功能，其额定漏电动作电流应不大于30mA、额定漏电动作时间应小于0.1S。

3  架体螺栓连接件、升降动力设备、防倾装置、防坠装置、电控设备等应定期和不定期检查维修保养，严禁带病使用。

4  附着升降脚手架的拆卸工作，必须按专项安全方案和安全技术措施交底的要求执行，拆卸时必须按顺序先搭后拆、先上后下，先拆附件、后拆架体，严禁向下抛扔物料。

5  在架体没有完成固定前，作业人员不得擅离岗位或下班。在未办理交付使用手续前，必须逐项进行点检，合格后，方准交付使用。

6  安装固定的螺栓连接件、穿墙螺栓等严禁用钣牙套丝牙。并由双螺母或加弹簧垫圈紧固。水平梁架与竖向主框架严禁采用扣件连接。

7  附着支撑与工程结构每个楼层都应设连接点，同一主框架竖向平面附着支撑，在任何情况下均不得少于两处。

8  升降脚手架前应拆除所有的障碍物。脚手架的升降作业应严格执行安全方案和作业程序，控制中心必须设专人负责操作，严禁其他人员操作，严禁任何人（含操作人员）停留在架体上。

9  升降脚手架时，架体下方严禁有人，应设置安全警戒区，并派人负责监护。升降作业出现异常情况时，任何人均可立即发出停止指令。

6.2.5  门式钢管脚手架搭设

1  交叉支撑、水平架和脚手板应紧随门架的安装及时设置。连接门架与配件的锁臂、搭钩必须锁住、锁牢。水平架和脚手板应在同一步内连续设置，脚手板必须铺满、铺严，严禁有空隙。

2  底层钢梯的底部应加设钢管并用扣件扣紧在门架的立杆上，钢梯的两侧均应设置扶手，每段梯可跨越两步或三步门架再行转折。

3  加固杆、剪刀撑、连墙件必须与脚手架同步搭设。水平加固杆应设于门架立杆内侧，剪刀撑应设于门架立杆外侧，采用扣件连接，扣件规格必须与所连钢管外径相匹配，扣件螺栓拧紧。

4  不配套的门架与配件不得混合使用。门架安装应自一端向另一端延伸，不得相对进行。搭完一步后，应检查、调整其水平度与垂直度。

6.2.6  型钢悬挑钢管脚手架搭设应在每个型钢悬挑梁外端部宜设置斜拉钢丝绳与上一层建筑混凝土梁柱结构拉结，上一层结构预埋锚固点应符合钢筋锚固的规定。应在离每个型钢悬挑梁外端部100mm位置设置脚手架立杆与型钢的可靠连接点。

## 6.3  安全风险提示

6.3.1  架子工作业主要安全风险有：高处坠落、坍塌、物体打击、触电、机械伤害、其它伤害等。

6.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

6.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 7  木工

## 7.1  一般规定

7.1.1  木工包括安装木构件和安拆模板作业的工人。

7.1.2  作业前应检查所使用的工具和设备，满足要求后才能作业。如手柄有无松动、断裂等，手持电动工具的漏电保护器应试机检查，合格后方可使用。

7.2.3  使用手锯时，锯条必须调紧适度，下班时要放松，以防再使用时锯条突然暴断伤人。

7.2.4  使用的工具不得乱放。地面作业时应随时放入工具箱，高处作业应放入工具袋内。

7.2.5  成品、半成品、木材应堆放整齐，不得任意乱放，木材码放高度不超过1.2m为宜，木工机械周围的安全操作空间内禁止堆放材料。

7.2.6  木工车间、木库、木料堆场严禁吸烟或动用明火，废料应及时清理归堆，做好落手清，以免发生意外。

7.1.7  木工承担生产任务后，必须接受与生产相应的施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 7.2  木工安全操作

7.2.1  木作加工应设专用的木工加工房，房内用火应经过批准，并设专人监护，木工安装木门窗时，按本规程第11章门窗工的有关规定执行。

7.2.2  在坡度大于25°的斜面上操作，应设防滑板梯，穿软底防滑鞋。在临边处应按规定设安全防护栏杆和安全网。操作人员移动时，不得直立着在倾斜面上行走，严禁背向临边口倒退。

7.2.3  钉房檐板应站在脚手架上，严禁在屋面上探身操作。

7.2.4  在没有望板的轻型屋面上安装石棉瓦等，应在屋架下弦支设水平安全网。

7.2.5  屋架拼装应在地面进行，验收合格后，才允许吊装就位。屋架就位后必须及时安装脊檩、拉杆或临时支撑固定。安装屋架时，下方不得有人穿行或停留。

7.2.6 吊运屋架及构件材料所用索具必须事先检查，确认符合要求，才准使用。绑扎屋架及构件材料必须牢固稳定。安装屋架时，下方不得有人穿行或停留。

7.2.7  吊顶及隔断安全操作规定：

1 吊顶罩面板安装后，应采取保护措施。吊顶内各种管道（水、暖、风、电）需经过测试合格后方可安装，不得漏水。

2 隔断骨架施工未固定之前，应设临时支撑。

3 施工人员上下应设专用通道。

4 厚玻璃隔断在安装完毕后，应立即设置明显的警告标志。

5 吊顶工程安装完成后，禁止任何人在其上操作。

## 7.3  模板工安全操作

7.3.1  模板工的主要工作包括制作、安装和拆除。

7.3.2  模板制作前，应检查模板所用材料的规格、质量是否符合模板专项技术方案的规定要求，对质量、规格不符合要求材料的不能使用。

7.3.3  木工机械必须有专人负责，操作人员必须熟悉该机械性能，熟悉操作技术，严禁机械无人负责或随便拆改安全防护装置。

7.3.4  模板安装作业前应检查现场防护设施是否符合安全施工方案要求，不符合安全要求时应采取措施后方可开始作业。

7.3.5  模板安装作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求。

7.3.6  安装2.0m和2.0m以上的模板时，应搭脚手架，并有安全防护防施。

7.3.7  操作人员登高必须走人行梯道，严禁利用模板支撑攀登上下，不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。

7.3.8  二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传递模板，工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱抛。

7.3.9  模板安装过程中不得间歇，柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后，作业人员才允许离开。

7.3.10  模板上有预留洞者，应在安装后将洞口作临时封闭。

7.3.11  基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁边坡的稳定状况，基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料。向槽(坑)内运送模板构件时，严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运送，下方操作人员必须远离危险区域。

7.3.12  遇六级以上的大风时，应暂停室外的高空作业，雪霜雨后应先清扫施工现场略干不滑时再进行工作。

7.3.13  模板支架拆除必须有工程负责人的批准手续及同条件养护试块的混凝土的强度报告。

7.3.14  拆模的方法应按照后支先拆、先支后拆的顺序；先拆非承重模板，后拆承重的模板及支撑；在拆除顶板模板时，要注意模板掉下。已拆活动的模板，必须一次连续拆除完，方可停歇，严禁留下不安全隐患。

7.3.15  拆除较大跨度梁下支柱时，应先从跨中开始，分别向两端拆除。拆除多层楼板支柱时，应确认上部施工荷载不需要传递的情况下方可拆除下部支柱。

7.3.16  当水平支撑超过二道以上时，应先拆除二道以上水平支撑，最下一道大横杆与立杆应同时拆除。

7.3.17  模板拆除应按规定逐次进行，不得采用大面积撬落方法。拆除的模板、支撑、连接件应用槽滑下或用绳系下。

7.3.18  拆模作业时，必须设警戒区，严禁下方有人进入。拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方，保持自身平衡，不得猛撬，以防失稳坠落。

7.3.19  严禁用吊车直接吊除没有撬松动的模板，吊运大型整体模板时必须拴结牢固，且吊点平衡，吊装、运大钢模时必须用卡环连接，就位后必须拉接牢固方可卸除吊环。

7.3.20  拆除电梯井及大型孔洞模板时，下层必须支搭安全网等可靠防坠落措施。

7.3.21  拆摸必须一次拆清，不得留下无撑模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。混凝土土板上的预留孔，应有防护措施，以免操作人员从孔中坠落。

7.3.22  禁止上下在同一垂直面工作。

7.3.23  高空、复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。模板工悬空作业、临空作业、登高作业、高空作业应严格执行现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的要求。

## 7.4  安全风险提示

7.4.1  木工作业主要安全风险有：火灾、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、坍塌等。

7.4.2  模板工作业主要安全风险有：高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害、起重伤害、触电等。

7.4.3  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

7.4.4  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 8  钢筋工

## 8.1  一般规定

8.1.1  钢筋工的工作内容包括钢筋制作、成型、绑扎、安装及有关钢筋机械使用等作业。

8.1.2  钢筋工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的“施工组织设计”进行生产作业。

## 8.2  钢筋工安全操作

8.2.1  钢筋加工制作成型安全

1  操作人员必须熟悉钢筋机械的构造性能和用途。并应按照清洁、调整、紧固、防腐、润滑的要求，维修保养机械。

2  钢筋加工作业时必须扎紧袖口，理好衣角，扣好衣扣，严禁戴手套。

3  钢筋房的明灯应有网罩, 钢材、半成品及成品堆码整齐。

4  钢筋截断、配料、弯曲等操作应在地面进行，严禁在高空中操作，钢筋废料应及时清理，工作台安装稳固。

5  钢筋除锈时，操作人员要戴好防护眼镜、口罩手套等防护用品，并将袖口扎紧。使用电动除锈机时，应先检查钢丝刷有无松动、封闭式防护罩装置、吸尘设备和电气设备的绝缘及接零或接地保护是否良好。送料时，操作人员要侧身操作，除锈机前方严禁站人，长料除锈要2人操作，协调配合。

6  在制作台上使用齿口板弯曲钢筋时，操作台应牢固，三角板应与操作台面固定。弯曲长钢筋时，应由2人抬上桌面，齿口板放在弯曲处后扣紧，操作者要紧握板手，脚要站稳，用力均匀。

7  机械运行中停电时，应立即切断电源。收工时应按顺序停机，拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。电路故障必须由专业电工排除，严禁非电工接、拆修电气设备。

8  工作完毕后，应用工具将铁屑、钢筋头清除，严禁用手擦抹或嘴吹。切好的钢材、半成品必须按规格堆放整齐。

8.2.2  钢筋现场搬运安全

1  搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

2  起吊钢筋骨架的下方禁止站人，待骨架降至距楼或地面小于l.0m时才靠近，就位支撑固定后，方可摘钩。

3  起吊钢筋时，规格必须统一，不准长短参差不一，细长钢筋不准一点吊。

4  人工垂直传递钢筋时，上下作业人员不得在同一垂直方向上，并且必须有可靠的立足点，高处传递时必须搭设符合要求的操作平台。

8.2.3  钢筋绑扎安装安全

1  在高处(2m及以上)、深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架，必须搭投脚手架或操作平台，临边应搭设防护栏杆。

2  绑扎钢筋，应设钢筋支架或铁“马凳”，深基础或夜间施工应使用低压照明灯具。

3  绑扎施工部位的圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应站在脚手架或操作平台上作业。悬空大梁钢筋的绑扎，必须站在满铺脚手板或操作平台上操作。

4  钢筋骨架安装，下方严禁站人，必须待骨架降落至楼、地面1m以内方准靠近，就位支撑好，方可摘钩。

5  钢筋骨架不论其固定与否，不得在上行走，禁止从柱子上的钢箍上下。

6  绑扎和安装钢筋，不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架或模板上。

## 8.3  安全风险提示

8.3.1  钢筋工主要安全风险有：机械伤害、触电、高处坠落和坍塌等。

8.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

8.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 9  焊工

## 9.1  一般规定

9.1.1  焊工属于特殊特殊工种。

9.1.2  建筑工程焊工是指焊割工，包括金属焊接工（手工电弧焊、埋弧焊、电阻焊、等离子弧焊、电子束焊、激光焊、钎焊）、气焊与气割操作工。

9.1.3  严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域、运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内以及受力构件上焊接和切割，应实行动火作业审批制度，推行“动火作业票”管理。

9.1.4  当需施焊受压容器、密封容器和沾有可燃气体和溶液的油桶、管道时，应先消除容器及管道内压力，消除可燃气体和溶液，应根据介质进行多次置换及清洗，并打开所有孔口，经检测确认安全后方可施焊。在容器内焊接应采取防止触电、中毒和窒息的措施。焊、割密封容器应留出气孔，必要时在进出气口处装设通风设备；容器内照明电压不得超过12V，焊工身体应用绝缘材料与焊件隔离；容器外应设专人监护,监护人应熟知焊接操作规程和抢救方法。严禁在已喷涂过油漆和塑料的容器内焊接。

9.1.5  现场使用的电焊机，气割机械应设有防雨、防潮、防晒的防护棚，并应配备相应的消防器材。雨天不得在露天电焊。

9.1.6  在脚手架上或临边临空位置进行电、气焊作业时应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定执行，并专人防护。高处作业焊接操作安全规定：

1  必须使用标准的防火安全带，并系在可靠的构架上，戴盔式面罩。

2  必须在作业点正下方5.0m外设置护栏，并设专人监护，必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品。

3  高处作业时焊接电缆应绑紧在固定处，严禁绕在身上或搭在背上作业，焊工必须站在稳固的操作平台上作业，焊机必须放置平稳、牢固，设有良好的接地保护装置。

9.1.7  当清除焊缝渣时，应戴防护眼镜，头部应避开敲击焊渣飞溅方向。

9.1.8  工作结束后，应先切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后方可离去；气焊时，应将氧气瓶气阀关好，拧上安全罩，乙炔瓶同样查验，确认无着火危险，方可离去。

9.1.9  焊工承担生产任务后，应接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的“施工组织设计”进行生产作业。

## 9.2  焊割安全操作

9.2.1 电焊作业

1  电焊作业，严格遵守“十不焊”规定。

2  操作前应检查所用工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端应用铜接头焊牢。

3  电焊弧花点必须与氧气、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10.0m，与易爆物品的距离不少于20.0m。

4  每台电焊机应使用自动空气开关。开关的保险丝容量，应为该机的1.5 倍，严禁用其他金属丝代替保险丝，完工后，切断电源。

5  焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧胶布包严。

6  焊接时二次线必须双线到位，严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机开关箱中要设置电源侧漏电保护器，设置具有可见分断点的隔离开关和断路器，焊把线必须加装电焊机触电保护器。

7  焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁。不得碾轧焊把线。应采取防止焊把线被尖利器物损伤的措施。

8  清除焊渣时应佩戴防护眼镜或面罩。焊条头应集中堆放。

9  下班后必须拉闸断电，必须将地线和把线分开。并确认火已熄灭方可离开现场。

10  电焊机的一次电源线长度不宜超过2～3.0m，最长不应大于5.0m，当需临时接长电源线时，应当沿墙或立柱用瓷瓶隔离布设，其高度必须距地面2.5m以上，不准将电源线拖在地面上。电源进线处必须设防护罩。

11  长期停用的电焊机恢复使用时，其绝缘电阻不得小于0.5兆欧（MΩ），接线柱头处不得有腐蚀和受潮现象。电焊机导线应具有良好的绝缘，绝缘电阻不得小于1 MΩ，不得将电焊机导线架设在高温物体附近。

12  操作时遇下列情况必须切断电源：

（1）改变电焊机接头时。

（2）更换焊件需要改接二次回路时。

（3）转移工作地点搬动焊机时。

（4）焊机发生故障需进行检修时。

（5）更换保险装置时。

（6）工作完毕或临时离操作现场时。

9.2.2  气焊(割)作业

1  主要辅助操作工具包括焊枪、割枪、橡胶管、压力表、减压阔、测量尺。

2  在进行切割作业时，应检查焊枪、气管是否有残物堵塞，（具体办法是送急风两次以上，即开、关焊枪两次以上），在确认无堵塞时，才能送风，以避免回火现象发生而发生事故。

3  乙炔气瓶使用前，应检查防爆和防回火安全装置。

4  各种气瓶应有标准色标，距明火大于10.0m。氧气瓶的减压器上应有安全阀，防震保护圈、严防沾染油脂，不得暴晒、倒置、平放使用，与乙炔瓶工作间距不小于5.0m。

5  点燃焊(割)炬时，应先开乙炔阀点火，然后开氧气阀调整火焰。关闭时应先关闭乙炔阀，再关氧气阀。

6  点火时，焊炬口不得对着人，不得将正在燃烧的焊炬放在工件或地面上。焊炬带有乙炔气和氧气时，不得放在金属容器内。

7  作业中发现气路或气阀漏气时，必须立即停止作业。

8  作业中若氧气管着火应立即关闭氧气阀门，不得折弯胶管断气；若乙炔管着火，应先关熄炬火，可用弯折前面一段软管的办法止火。

9  高处作业时，氧气瓶、乙炔瓶、液化气瓶不得放在作业区域正下方，应与作业点正下方保持在10m以上的距离。必须清除作业区域下方的易燃物。

10  不得将橡胶软管背在背上操作。

11  作业后应卸下减压器，拧上气瓶安全帽，将软管盘起捆好，挂在室内干燥处；检查操作场地，确认无着火危险后方可离开。

## 9.3  安全风险提示

9.3.1  电焊工作业主要安全风险有：触电、火灾、高处坠落、中毒、其它伤害等。

9.3.2  气焊切割工作业主要安全风险有：灼烫、火灾、容器爆炸、高处坠落、物体打击、窒息与中毒、其它伤害等。

9.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

8.3.4  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 10  混凝土工

## 10.1  一般规定

10.1.1  混凝土工安全操作包括材料运输、混凝土浇筑、振捣、养护及有关混凝土机械使用的安全操作。

10.1.2  混凝土工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 10.2  安全操作

10.2.1  材料运输安全应符合下列规定:

1  搬运袋装水泥时，必须逐层从上往下阶梯式搬运，严禁从下抽拿。存放水泥时，必须压碴码放，并不宜码放高度超过10袋。水泥袋码放不得靠近墙壁。

2  使用手推车运料，向搅拌机料斗内倒砂石时，应设挡掩，不得撒把倒料；运送混凝土时，装运混凝土量应低于车厢5～10cm。不得抢跑，空车应让重车；并及时清扫遗撒落地材料，保持现场环境整洁。

3  垂直运输使用井架、龙门架、外用电梯运送混凝土时，车把不得超出吊盘（笼）以外，车轮挡掩，稳起稳落；用塔吊运送混凝土时，小车必须焊有牢固吊环，吊点不得少于4个，并保持车身平衡；使用专用吊斗时吊环应牢固可靠，吊索具应符合起重机械安全规程要求。

4  在脚手架上推车运送混凝土时，两车之间必须保持一定距离，混凝土装车容量不得超过车斗容量的3/4。

10.2.2  混凝土泵送安全

1  水平泵送管道宜直线敷设，垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上，应在垂直管前端加装长度不小于20.0m的水平管，并在水平管近泵处加装逆止阀。敷设向下倾斜的管道时，应在输出口上加装一段水平管，其长度不应小于倾斜管高低差的5倍。当倾斜度较大时，应在坡度上端装设排气阀。

2  输送混凝土的管道接头、安全阀、管架等应安装牢固和应密封严紧，输送前应试送，检修时必须卸压。

3  混凝土运输车卸料作业时，严禁用手触摸混凝土搅拌运输车旋转的滚筒和滚轮。

4  泵送作业时不得取下泵车受料斗格栅网和其他安全装置，不得攀登和骑压输送管道，不得把手伸入阀体内工作，严禁在泵送时装卸管道。

5  输送泵输送混凝土时，应由2人以上人员牵引布料杆；采用旋转“磨儿”水平输送管布料时，水平输送管除用管卡连接外，应另安装安全保险装置连接相邻水平输送管，防止水平输送管从管卡脱落。

6  疏通堵塞管道时，应疏散周围人员。拆卸管道清洗前应采取反抽方法，清除输送管道的压力。拆卸时严禁管口对人。

7  作业后，清洗管道时，操作人员应离开管道出口和弯管接头处；如用压缩空气清洗管道时，进气阀不应立即开大，只有当混凝土顺利排出时，方可将进气阀开至最大；在管道出口处10.0m内不得有人和设备。

10.2.3  混凝土浇筑安全

1  浇筑混凝土使用的溜槽、串筒节间必须连接牢固，操作部位应有护身防护栏杆，不准直接站在溜槽上操作。

2  使用振动棒应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋，停机后，要切断电源,锁好开关箱。

3  浇筑混凝土时不得直接在钢筋上踩踏、行走，应搭设操作通道。

4  浇筑作业高度在2m以上时应搭设操作平台，不得站在模板或支撑上操作。临边浇灌圈梁、雨篷、阳台应设置安全防护设施。

5  浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行。

6  在深基础施工时，应设有足够的照明设备，照明灯应有防护罩，使用36V以下的安全电压，若在金属容器内，行灯照明不得超过12V的安全电压。

10.2.4  混凝土养护安全

1  用软管浇水养护时，应将水管接头连接牢固，移动皮管不得猛拽，不得倒行拉移皮管。

2  使用覆盖物养护混凝土时，混凝土土板上的预留孔，应有防护措施，并设安全标志。

3  使用电热法养护应设警示牌、围栏，无关人员不得进入养护区域。

4  覆盖物养护材料使用完毕后，必须及时清理并存放到指定地点，码放整齐。

## 10.3  安全风险提示

10.3.1  混凝土工作业主要安全风险有：触电、机械伤害、高处坠落、坍塌、物体打击、起重伤害等。

10.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

10.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 11  门窗工

## 11.1  一般规定

11.1.1  门窗工包括木竹门窗、金属门窗和塑钢门窗等安装作业的人员。

11.1.2  门窗工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 11.2  门窗工安全操作

11.2.1  门窗安装操作安全

1  门窗不得平放，应该竖立，其竖立坡度不大于20°，并不准人字形堆放。

2  安装二层楼以上外墙门窗扇时，外防护应齐全可靠，操作人员必须系好安全带，工具应放进工具袋内。

3  安立门窗框时必须用木楔背紧，作业时不得1人独立操作，不得碰触临时电线。

4  门窗安装完毕后五金配件应安装齐备。

11.2.2  幕墙及玻璃安装安全操作规定：

1  搬运玻璃应戴手套或用布、纸垫着玻璃，将手及身体裸露部分隔开。散装玻璃运输必须采用专门夹具（架），玻璃应直立堆放。

2  严禁一手腋下夹住玻璃，一手扶梯攀登上下。使用梯子时，不论玻璃厚薄，均不得将梯子靠在玻璃面上操作。

3  玻璃幕墙作业时，应划定警戒区域，并设置明显警告标志，专人监护，严禁行人通过。

4  幕墙及玻璃安装及其同上部结构施工交叉作业时，结构施工层的下方应设置有效地水平隔离防护措施。天窗及高层房屋安装玻璃时，应搭设脚手架或安全平台，严禁上下层垂直交叉同时作业。

5  玻璃幕墙安装应利用外脚手架或吊篮从上往下逐层安装，抓拿玻璃时应用橡皮吸盘。手持玻璃吸盘和吸盘安装机应进行吸附重量和吸附持续时间试验。

6  安装玻璃所用工具应放入工具袋内，严禁将铁钉含在口内。风力在5级以上难以控制玻璃时，应停止搬运和安装玻璃。

7  使用有刺激、挥发和有毒溶剂清洁幕墙时，室内要通风良好，作业者应带好口罩，周围不准有火种并严禁吸烟。粘有清洁剂的棉纱要集中在金属容器中，并及时处理。

8  幕布安装后，所剩和残余的玻璃碎片应及时清扫和集中堆放处理。碎玻璃不得向下抛掷。

## 11.3  安全风险提示

11.3.1  门窗安装工作业主要安全风险有：高处坠落、触电、其它伤害等。

11.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

11.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 12  抹灰工

## 12.1  一般规定

12.1.1  在夜间、地下室或阴暗处作业，应使用安全电压照明。

12.1.2  抹灰工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 12.2  抹灰工安全操作

12.2.1  脚手架使用前应检查脚手架是否牢固，脚手板是否有破损、空隙、探头板，护身栏、挡脚板、拉结等是否符合规定要求，确认合格，方可使用。

12.2.2  上脚手架必须走规定的斜道或安全通道，不得攀登剪力撑、大横杆上脚手架。

12.2.3  施工中不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结，不准随意拆除脚手架上的安全设施，如妨碍施工必须经项目部负责人批准后，方能拆除妨碍部位。

12.2.4  在架子上工作，工具和材料要放置稳当，不准随便乱扔。严格控制脚手架施工荷载。

12.2.5  外墙抹灰或饰面应由上而下进行，确需多工种立体交叉作业，必须设置可靠的安全防护隔离层。贴面使用的预制件、大理石、面砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运。安装时要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。废料、边角料严禁随意抛掷。

12.2.6  大型块材饰面工程中骨架安装应牢固，有防脱落措施；用胶黏剂粘贴块材饰面板时必须保持通风良好，严禁烟火。

12.2.7  抹灰用的脚手板不得搭设在门窗、空调架、洗脸池等非承重的器物上，粉刷阳台外侧部分必须有防护设施，严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏杆（板）进行操作。在高大门、窗旁作业时，必须将门窗扇关好，并插上插销。

12.2.8  抹灰搭设的木凳、铁脚凳、高凳、人字梯和金属支架等应平稳牢固，高度超过2.0m时，应搭设脚手架或安全平台，在光滑地面上凳脚应有防滑措施。跨度或凳腿应小于2.0m，铺脚手板的宽度应大于50cm（两块脚手板），架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度内不得超过2人，移动支架时其上不得站人。

12.2.9  平台或架子高度不够时，严禁在架子上再放置木凳、梯子等进行操作，应重新搭设脚手架。

12.2.10  使用悬挑脚手架或金属挂架进行屋檐和房屋突出部分抹灰时，每跨不得超过2人同时操作，灰桶不得超过2个(不超过60kg)。

12.2.11  在坡度较陡的屋面上抹灰或拽平时，应系挂好安全带。顶棚抹灰应搭满堂脚手架。

12.2.12  施工中使用易燃物或有害物质时，应采取相应的防护措施；使用盐酸清洗墙面时，应把盐酸倒入水中，严禁将水倒入盐酸中。

## 12.3  安全风险提示

12.3.1  抹灰工操作的主要安全风险有：高处坠落、物体打击、坍塌和触电等。

12.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

12.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 13  油漆工

## 13.1  一般规定

13.1.1  油漆操作人员应进行体检，患有眼病、皮肤病、气管炎、结核病者不宜从事此项作业。

13.1.2  油漆储存、调料、运输、作业过程和环境中严禁有火种。

13.1.3  油漆工操作时应遵守“先防护、后施工”的原则。作业时，如遇头痛、恶心、心闷和心悸等，应停止作业，到户外通风或就医治疗。

13.1.4  从事有机溶剂、腐蚀和其他损坏皮肤的作业人员，应戴橡皮或塑料专用手套，不能用粉尘过滤器代替防毒过滤器。刷耐酸、耐腐蚀的过氧乙烯涂料时，应戴防毒口罩。砂纸打磨时必须戴口罩。对眼睛有害，必须戴上密闭式的眼镜进行防护。

13.1.5  油漆工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 13.2  油漆工安全操作

13.2.1  各种油漆材料(汽油、漆料、稀料)应单独存放在专用库房内，不得与其他材料混放。库房应通风良好。易挥发的汽油、稀料应装入密闭容器中。

13.2.2  调漆作业环境通风良好，调制油漆应使用专用桶具，禁止在作业现场分装和调料。使用煤油、汽油、松香水、丙酮等材料调配时，应由漆工专人完成，并远离其他人员。

13.2.3  手工刷漆作业安全操作

1  在操作前先用软凡士林油涂抹两手及面部，工作场通风良好。使用天然漆（生漆)时，禁止用已沾漆的手去碰身体。

2  刷涂耐酸、耐腐蚀的过氯乙烯漆时，并每隔1小时到室外换气1次。

3  油漆窗子时，严禁站或骑在窗槛上，刷外开窗扇，严禁站或骑在窗栏上；刷檐板或落水管时，应搭设脚手架或操作平台；刷涂坡度大于25°的铁皮屋面时，应设置活动跳板、防护栏和安全网。涂刷大面积场地时，室内照明和电气设备必须按防爆等级规定进行安装。

13.2.4  喷涂作业安全操作

1  用喷砂除锈、喷嘴堵塞、喷枪出漆不匀和检查调整时，严禁对着喷嘴察看或喷嘴对人放置。

2  使用喷灯时，应在避风处点燃喷灯，火嘴不能直接对人和易燃物，工休时应将喷灯熄灭。

3  在室内或容器内喷涂时，应加强通风，油漆工应每隔2 h左右到室外休息换气。

4  喷漆室(棚)或罐体涂漆时，其接地保护装置应完好。

13.2.5  高压无气喷涂作业安全操作

1  喷涂泵和其它电器设备应有接地(接零)保护，喷涂泵不得放置在喷涂作业的同一房间内。

2  喷涂燃点在21℃以下的易燃涂料时，被喷涂物件应有接地接零保护。

3  作业中喷枪严禁对着人，不得用手碰触喷出的涂料。喷嘴堵塞时，应先卸压，关上安全锁，然后拆下喷嘴进行处理。

4  喷涂过程中高压软管的最小弯曲半径不得小于0.25m。

5  工作间断停止喷涂时，应切断电源，关上喷枪安全锁，卸去压力，并将喷枪放在溶剂桶内。

6  清洗喷枪时，不得把涂料喷向密闭的溶器里。

## 13.3  油漆安全风险提示

13.3.1  油漆工主要安全风险有：中毒和窒息、火灾、高处坠落、触电等。

13.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

13.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 14  防水工

## 14.1  一般规定

14.1.1  患有皮肤病、眼病、刺激过敏者，不得从事防水工的作业。施工过程中发生恶心、头晕、头痛、胸闷、过敏等不适症状，应停止作业，到通风良好的地方休息，并请医生诊治。

14.1.2 防水工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的“施工组织设计”进行生产作业。

## 14.2  防水工安全操作

14.2.1  防水材料应存放于专人负责的库房，严禁烟火并挂有醒目的警告标志和防火措施。

14.2.2  装卸溶剂(如苯、汽油等)的容器，必须配软垫，不准猛推猛撞。使用容器后，其容器盖必须及时盖严。

14.2.3  施工现场和配料场地应通风良好，操作人员应穿软底鞋、工作服、扎紧袖口，并应配戴手套及鞋盖。

14.2.4  高处作业屋面周围边沿和预留孔洞，必须按“洞口、临边”防护规定进行安全防护。

14.2.5  配制、贮存、涂刷冷底子油的作业场所严禁烟火，并不得在30.0m以内进行电焊、气焊等明火作业。配制冷底子油，应分批、少量缓慢下料，不停搅拌，不得超过容量的1/2，温度不得超过60℃。

14.2.6  用明火（如喷灯）进行热熔粘结防水卷材时，应申请办理“用火证”，并设专人监管；使用液化气喷枪及汽油喷灯，点火时，火嘴不准对人。点燃液化气喷枪时，开关不能旋转至最大状态，应在点燃后缓缓调节；汽油喷灯加油不得过满，打气不能过足。

14.2.7  用热玛蹄脂粘铺卷材时，浇油和铺毡人员，应保持安全距离，浇油时，檐口下方不得有人行走或停留。

14.2.8  屋面铺设柔性防水卷材，四周应设1.2m高的双层防护围护栏，靠近四周边沿应侧身操作，严格执行高处作业安全技术规范的要求。

14.2.9  在地下室、基础、管道、容器等处进行有毒有害涂料的防水作业人员，应定时轮换休息，通风换气。

14.1.10  涂刷处理剂和胶粘剂时，必须戴防毒口罩和防护眼镜，严禁用手直接揉擦皮肤。作业人员接触乙二胺类防水用材料或粘附在皮肤上时，应立即用清水冲洗，然后再用酒精擦净。

## 14.3  安全风险提示

14.3.1  防水工作业主要安全风险有：中毒和窒息、灼烫、火灾、高处坠落和其它伤害等。

14.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

14.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 15  建筑电工

## 15.1  一般规定

15.1.1  电工属于特殊工种。

15.1.2  安装电工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 15.2  暂设电工安全操作

15.2.1  暂设电工应按严格执行现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

15.2.2  配电室建构筑物与配电装置布局安全操作

1  配电室结构牢固，空间适宜，通风良好，防雨防雪，有砂箱和扑救电气火灾的灭火器、对配电室的地面低矮洞口应进行封堵，窗户安装纱窗。

2  配电室应有专人负责管理，防止非生产作业电工及无关人员进入。

15.2.3  TN-S系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

15.2.4  配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。做防雷接地的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台电气设备的重复接地和其防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

15.2.5  施工现场电力线路宜采用明线敷设，干线距离地面不小于2.5m，跨越公路电源线不低于6.0m。

15.2.6  架空电线路安全操作

1  电器设备和立杆起吊作业操作应按本规程附录D的有关规定执行。

2  架线高处作业及攀登高应按本规程附录C的有关规定执行。

15.2.7  埋地电缆敷设安全操作

1  埋设深度不得小于0.7m，并有可靠的防碾压措施，若埋地位置遇有特殊性地质情况时应进行处理。

2  电缆埋设位置的地面上应有相应的标识标志，不得将物料堆放在其地面上，并有专人负责管理。

3  电缆穿越建（构）筑物、道路、易受机械损伤的场所，应在引出位置及外露部分加设硬质防护套管。

4  严禁将有接头的电缆埋在地下，接头处应露出地面，并配有电缆接线盒（箱）。电缆接线盒（箱）应防雨、防尘、防机械损伤，并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

5  埋地电缆与附近外电电缆沟和管沟的平行间距不得小于2.0m，交叉间距不得小于1.0m。

6  在隧道内敷设电缆时，应进行有毒有害气体监测和实施机械通风。

15.2.8  架空电缆敷设安全操作

1  橡套电缆架空严禁沿脚手架、树木或其它设施敷设，应沿着墙壁或电杆设置，严禁穿越脚手架，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线绑扎。电缆最大离地弧垂距不得小于2.5m。

2  沿建构筑物电缆垂直敷设时，位置应充分利用竖井、垂直孔洞，其固定点每楼层不得少于一处；沿建构筑物水平敷设应沿墙或门口固定，最大弧垂距离地面不得小于2.5m。

15.2.9  配电箱及开关箱安全操作

1  配电箱和开关箱安装方式应符合配电系统方案及技术规范的要求，有专人负责管理，并定期检查和维护。

2  配电箱的操作盘面不得有带电体明露，用红色油漆喷上分类编号、危险标志和警示标语。

3  固定式配电箱，其箱底距地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉，应固定在支架上，其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m，小于1.5m。配电箱周围2.0m内不得堆放杂物。

4  每台用电设备应有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台(含2台)以上用电设备（含插座），必须实行“一机一闸一漏一箱”。

5  配电箱内开关、器件的安装应端正牢固，并安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱体内。金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座和外壳等，必须做保护接零，保护零线必须通过零线端子板连接。

6  配电箱和开关箱的进出线口，应设在箱体的下面，并加护套保护。进、出线应分路成束，不得承受外力，并做“防水弯”。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。

15.2.10  施工照明安全操作

1  照明线路严禁拴在金属脚手架、龙门架上和在地面上拖拉。

2  照明变压器应使用双绕组型安全隔离变压器。携带式变压器的一次侧电源线应采用橡胶套或塑料护套铜芯软电缆，中间不得有接头，长度不宜超过3.0m，其中绿/黄双色线只可作PE线使用。

3  露天220V照明灯具装应采用防水式灯具，距地面高度不小于3.0m。室内照明灯具距地面不得低于2.5m。

4  普通灯具与易燃物的净距离不宜小于0.3m，大功率高热灯具与易燃物的净距离不宜小于0.5m，且不得直接照射易燃物。

5  隧道、人防工程、高温、有导灰尘和灯具离地面的高度小于2.5m等场所的照明，电源电压应不大于36V；潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压应不大于24V；在特别潮湿，导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，其电源电压不得大于12V。

6  现场局部、室内抹灰、地面切割等潮湿环境作业的工作手灯应有胶把和网罩保。

7  大功率LED照明灯具的安装高度宜大于3.0m，灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面。

8  对交通或通行有影响的夜间照明应按交通管理部门的要求设置醒目的警戒警示信号灯及保护措施。

## 15.3  建筑安装电工安全操作

15.3.1  内线安装安全操作

1  安装照明线路时，不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料。

2  在管子穿线时，操作人员不得对着管口呼唤和吹气。

15.3.2  电缆安装安全操作

1  电缆支架必须用有底平面的专用支架。

2  采用人力滚运电缆的路面坡度不宜超过15°，推轴人员不得站在电缆前方，两侧人员所站位置不得超过线缆轴中心。

3  采用汽车运输电缆时应按汽车货运安全管理有关规定执行。

4  人敷设电缆时，处于拐角的人员，应站在电缆弯曲半径的外侧。过管处的人员送电缆的手不可离管口太近；迎电缆时，眼及身体严禁直对管口。

5  竖直敷设电缆，必须有防电缆失控下溜的固定措施。

6  在已送电运行的配电室（沟）内进行电缆敷设时，电缆所进入的开关柜必须停电，并用绝缘板隔离。在开关柜旁操作的安全距离应大于1.0m（10kV以下开关柜），严禁与带电体接触。

15.3.3  设备安装安全操作

1  安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时，应将开关置于断开位置。

2  多台配电盘（箱）并列安装时，手指不得放在两盘（箱）的接合部位，不得用手触摸连接螺孔及螺丝。

15.3.4  电气设备调试安全操作

1  电气材料或设备需放电时，电工应穿戴绝缘防护用品，用绝缘棒安全放电。

2  进行耐压试验装置的金属外壳必须接地，被调试设备或电缆两端如不在同一地点，另一端应有专人看守或加锁，并悬挂警示牌。待仪表、接地检查无误后、人员撤离后，方可升压。

3  电气设备或材料非冲击性试验，因故暂停或试验结束，应先切断电源，安全放电。并将升压设备高压侧短路接地。

4  电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂“严禁合闸”标志牌。

5  用摇表测定绝缘电阻，严禁有人触及测定中的线路或设备，并不得在遇到雷电天气作业，测定容性或感性设备材料后，必须放电。

11.2.5  灯具安装安全操作

1  灯具重量小于1kg，可直接用软导线吊装；灯具重量大于1kg应采用吊链吊装；具重量超过3kg者，其与顶棚的连接必须通过预埋的吊钩或螺栓。

2  采用钢管做灯具吊杆时，钢管内经一般不小于100mm。

3  当灯具的金属外壳必须作接地保护时，应有接地螺栓与接地网连接。灯具采用螺口时，相线应接灯头的顶心，零线接螺口。

4  各式灯具在易燃结构部位或安装在木质吊顶内时，在灯具周围应做好防火隔热。卤钨灯具不能在木质或其他易燃材料上直接吸顶安装。

## 15.4  安全风险提示

15.4.1  电工操作的主要安全风险有：触电、火灾、高处坠落等。

15.4.2  发生触电事故时应立即采取切断电源，用干木棒或其它绝缘体将电源从触电者身体上分离开，并对受伤者进行救援。

15.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

15.3.4  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 16  管道工

## 16.1  一般规定

16.1.1  管道工也称水暖工。

16.1.2  管道工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的“施工组织设计”进行生产作业。

## 16.2  管道工安全操作

16.2.1  管道加工及吊运安全操作

1  管道工应穿戴整齐，抡大锤和套丝不得戴手套，操作磨光机时应戴护目镜。

2  锤柄和锤头不得有油污，挥锤时四周不得有障碍，人员应避让。

3  操作磨光机或砂轮片割机时，不得面对对砂轮片；手持砂轮工具停用时，应待停止转动后，才可将其放于安全处。

4  操作电动旋转的弯管模时，在机械停止转动前不得调整其部件，手和衣服不得接近旋转轴。

5  在地炉上加热管煨弯时应脚上戴鞋盖，用卷杨机煨弯时平台应固定牢靠，人不得站在钢丝绳内侧。

6  管道组装对口或水平移动时，严禁用手摸管口。

7  用机械打砂时下面不得站人，砂子必须干燥无杂质。

16.2.2  管道清洗及脱脂安全操作

1  管道清洗及脱脂作业场所应通风良好，并应穿戴好劳动防护用品。

2  调配清洗酸液时，应先放水后倒酸。

16.2.3  管道安装施工安全操作

1  在隔墙和楼板上打洞时，应有人负责监视其进出口。

2  地下室、管沟和管井内管道安装时应排干积水、加强通风，并设专人负责安全监护。

3  光线暗淡场行灯照明的电压不得超过24V，在密闭及潮湿环境，行灯电压不得超过12V。

4  作业人员不得在管沟槽、坑、井内休息。

16.2.4  管道吹扫安全操作

1  管道吹扫应选择在开阔地形环境，并将管内积水排放处理完毕，吹扫口和气源之间应有通信联络，安全距离区设为警戒范围，并设专人负责监护，严禁非作业人员入内。

2  安装、吹扫、试压管道氧气时，所用工具及防护用品不得有油。

3  用氧气、煤气、天然气吹扫时，排气口必须远离火源。

16.2.5  管道试压安全操作

1  试压前应对管道支架及支撑进行检查，并拆除孔板、调压阀和温度计等。压力较高应划定危险区，并设专人负责警戒。

2  试验时升压应缓慢，不得任意增加，沿途管线应有专人巡视，压力在0.3MPa以下允许紧螺栓和用手锤检查焊缝，在法兰、盲板等处，人员应避开结合口，严禁带压检修。

3  试验降压应缓慢，排放口不得对准电线、建筑基础和人员。

4  氨管道充氨和调试人员应配置防毒面具、灭火器和湿毛巾。

## 16.3  安全风险提示

16.3.1  管道工作业主要安全风险有：机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、容器爆炸、中毒与窒息、坍塌、灼烫和其它伤害等。

16.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

16.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 17  通风工

## 17.1  一般规定

17.1.1  通风工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的施工组织设计进行生产作业。

## 17.2  通风工安全操作

17.2.1  在操作过程中，室内外如有井、洞、坑、池等周边应设置安全防护栏杆或牢固盖板；立风管安装未完工时，其上口必须盖严封牢。

17.2.2  通风工操作熔锡时，锡液不许着水，盐酸要妥善保管。

17.2.3  在通风管内操作铆法兰及腰箍冲眼时，风管外配合人员面部要避开冲孔。

17.2.4  风管安装时，不得用手指摸法兰接口，安装材料不得放在风管顶部。

17.2.5  在斜坡屋面安装风管、风帽时，必须用索具将风管固定好，待安装完毕后方可拆除索具。

17.2.6  吊顶内安装风管，应在龙骨上铺设脚手板，两端必须固定，严禁在龙骨和顶板上行走。

17.2.7  安装玻璃棉、消音及保温材料时，操作人员必须戴口罩、风帽、风镜、薄膜手套，穿专用工作服。

## 17.3  安全风险提示

17.3.1 通风工作业主要安全风险有：机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、中毒与窒息、其它伤害等。

17.3.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

17.3.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 18  起重工

## 18.1  一般规定

18.1.1  建筑起重设备仅指固定塔式起重机和施工升降机（又称施工电梯），起重工包括起重设备安拆工、起重设备操作工（简称起重司机）、起重设备信号工、司索工（俗称挂钩工）。

18.1.2  起重工应身体健康，两眼视力均不得低于1.0，无色盲、听力障碍、高血压、心脏病、癫痫病、眩晕、突发性昏厥及其他影响起重吊装作业的疾病与生理缺陷。

18.1.3  起重设备基础应通过验收；作业空间、被吊物安放位置或堆码场地等应符合安全操作要求。

18.1.4  起重工承担生产任务后，必须接受施工技术交底和安全技术交底，掌握相关要求和熟悉作业环境后，才能按批准的“施工组织设计”进行生产作业。

## 18.2  起重设备安装拆卸工安全操作

18.2.1  起重设备安装前应按要求做好基础验收，安装的过程中，对各个安装部件的联接件应安装齐全、固定牢靠，并在安装后做详细检查。

18.2.2  塔机在顶升加节和降节时，禁止塔身标准节未安装接牢以前离开现场，严禁在牵引平台上停放标准节或把标准节挂在起重钩上就离开现场。在安装或拆卸带有起重臂和平衡臂的起重机时，严禁只拆装一个臂就中断作业。

18.2.3  塔机附着安装时应符合以下规定：

1  分段拼接的附着杆，各联接件如螺栓、销轴等必须安装齐全，各联接件的规定要符合要求。

2  建筑物与附着杆之间的联接必须牢固，保证起重机作业中塔身与建筑物不产生相对运动。需要在建筑物上打孔与附着杆联接时，在建筑物上所开的孔径应和与它相联接的销轴（螺栓）的直径相称。

3  在安装和拆卸附着杆时，必须使起重机处于顶升时的平衡状态，且使两臂位于与附着方向相垂直的位置。

4  在安装每一道附着杆时，不得任意升高塔身，应保证在未附着前起重机的自由高度部分符合产品说明书的规定。

5  在拆卸附着杆时，必须先降落塔身，使起重机在拆除这道附着杆后形成的自由高度符合产品说明书的有关规定。

18.2.4  施工升降机安装以前（转移施工现场）必须认真检修和调试限速器。若使用期满1年，应重新检修、调试。

18.2.5  施工升降机安装时，底笼与建筑物的距离；附着支撑的间隔，前后支撑的间隔；井架悬挑高度；齿轮、齿条的间隙均应符合规定。施工升降机横竖支撑的安装与拆卸，必须随井架高度同步进行。

18.2.6  施工升降机安装吊杆有悬挂物时不得开动梯笼；在梯笼顶部进行安装、拆卸和检修作业时，必须使用可移动电扭；在梯笼下面作业时，必须用枕木支撑牢固。

18.2.7  施工升降机拆卸井架时，必须先吊好井架，再松下螺栓梯笼上部，导向轮必须降到应拆下井架之下。

18.2.8  安装拆卸时，严禁超过设计载荷量（即无配重时的载荷量）的规定。

18.2.9  安装、拆卸必须专人统一指挥，作业区上方及地面10.0m范围内设禁区并设专人监护。

## 18.3  起重信号工安全操作

18.3.1  起重信号工应佩戴鲜明的标识标志、安全帽（特殊颜色）和工作服等，所佩戴手套的手心和手背要易于辨别。

18.3.2  起重信号工应选择合适的指挥位置：

1 应保证与起重机司机之间视线清楚，与被吊运物体保持安全距离。

2 在所指定的区域内，应能清楚地看到被吊物件。

3 起重信号工不能同时看见起重机司机和被吊物件时，应站到能看见起重机司机的一侧，并增加中间起重信号工传递信号。

18.3.3  起重信号工应按现行国家标准《起重吊运指挥信号》GB5082要求与起重机司机进行联系，发出的指挥信号必须清晰、准确，当发现错传信号时，应立即发出停止信号。起重信号工不能干涉起重机司机对手柄或旋钮的选择。

18.3.4  在开始指挥起吊负载时，应用微动信号指挥试吊，待负载离开地面10～20cm时，确认安全可靠后，方可用正常起升信号指挥重物上升。

18.3.5  当跟随负载运行指挥时，应随时指挥负载避开人员和障碍物。

18.3.6  吊钩或负载下降前，起重信号工必须确认降落区域无人员、设备和障碍物。

18.3.7  同时用两台起重机吊运同一负载时，起重信号工应双手分别指挥各台起重机，以确保同步吊运。

## 18.4  起重司索工安全操作

18.4.1  吊索（具）的选取、使用、检查、维修和保养应符合国家现行有关技术规范的要求，严禁吊钩上补焊、打孔。

18.4.2  起吊作业前、启用新购置和长期不用的起重吊（索）具或吊挂机具应进行检查和试吊。

18.4.3  司索作业操作技能

1  穿绳：确定吊物重心，选好挂绳位置。穿绳应用铁钩，不得将手臂伸到吊物下面。吊运棱角坚硬或易滑的吊物，必须加衬垫和套索。

2  挂绳：应按顺序挂绳，吊绳不得相互挤压、交叉、扭压和绞拧。一般吊物可用“兜挂法”，保护吊物平衡，对于易滚、易滑或超长货物，宜采用“绳索法”，使用卡环锁紧吊绳。

3  试吊：吊绳套挂牢固，起重机缓慢起升，将吊绳绷紧后稍停，起升不得过高。试吊中，指挥信号工、挂钩工和起重司机协调配合，吊物重心偏移或其他物件粘连等情况时，应立即停吊。

4  摘绳：落绳、停稳、被吊重物支稳后方可放松吊绳。对易滚、易滑、易散的吊物，摘绳要用安全钩。挂钩工不得站在吊物上面。不易人工摘绳时，应选用其他机具辅助，严禁攀登吊物及绳索。

5  抽绳：吊钩应与吊物重心保持垂直，缓慢起绳，不得斜拉、强拉、不得旋转吊臂抽绳。吊绳被压时，应立即停止抽绳，可采取提头试吊方法抽绳，吊运易损、易滚和易倒的吊物不得使用起重机抽绳。

18.4.4  捆绑重物留下的绳头，必须紧绕在吊钩上或重物上，防止吊物移动时挂住人或物件，禁止突然拉溜绳变换方向。当多人绑挂同一负载时，起吊前，应先做好呼唤应答，确认绑挂无误后，由专人负责指挥。

18.4.5  起升重物前，应检查连接点是否牢固可靠。在吊件与吊索的接触处可根据吊件材质增加保护衬垫。

18.4.6  起重机吊钩的吊点，应与吊物重心在同一条铅垂线上。

18.4.7  严禁将氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品直接绑扎起吊，吊运易燃、易爆和危险化学物品时，应按国家现行有关规定和规范执行；长度不足1.2m的物件及零碎部件，必须用吊篮装载，严禁长、短（不足1.2m）物料混绑起吊；管材和构件应用紧线器紧固；立式构件和大模板应等采用卡环起吊。

18.4.8  起吊重物应绑扎平稳和牢固，不得在重物上面再堆放或悬挂其它物体；吊运易散落物件必须使用专门的吊盘或吊斗等器具；同时吊运两件以上重物要保持平稳，不得相互碰撞。

18.4.9  严禁司索工或其他人员站在被吊物上和停留在吊物下。起吊重物时，司索工应与重物保持安全距离。

## 18.5  固定塔式起重机安全操作

18.5.1  塔式起重机安装验收合格，取得使用许可证后才可使用，操作前应进行空载运转或试车，严禁带病作业和在运转中进行维修保养。

18.5.2  操作时司机上班时，不得闲谈、吸烟、看书报和做其他与操作无关的事，不得擅离操作岗位。

18.5.3  司机必须经由扶梯上下，上下扶梯时严禁手携工具物品。操作室内，无关人员不得进入，禁止放置易燃物和妨碍操作的物品。严禁在塔机上向下抛掷任何物品或便溺。

18.5.4  操作司机上下班应检查机械使用情况、完善交接班手续，并及时填写运转记录、检查记录、维护保养记录等。

18.5.5  起吊物件时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过；严禁在被吊物件上站人或加工作业；严禁用吊篮、吊笼或手抓挂钩吊上下人；严禁用起重机载运人员；严禁将被吊重物压在电力线和管道上面或堵塞通道。

18.5.6  严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊埋设在地下的物件或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体，严禁将起吊重物长时间悬挂空中。

18.5.7  在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气或光线隐暗不清时，应停止起重吊装作业。雨雪过后作业前，应对起重机械进行检查和先试吊。

18.5.8  起重设备操作禁止突然起吊；禁止在运行过程中使用紧急开关、限位开关、打反车等操作来停车；禁止边作业边检修；严禁超载吊装和重量不明吊装。

18.5.9  吊装作业时应缓起、缓转和缓移。物件堆码应牢固和稳定。

18.5.10  操作司工对指挥错误有权拒绝执行或主动采取防范或相应的紧急措施。

18.5.11  起重机在停机、休息或中途停电时，不得把重物悬吊在空中，应将重物卸下，刹住制动器，操纵杆放在空档切断电源并关门锁上。

18.5.12  起重作业严禁乘运或提升人员，严禁让重物自由下落就位，严禁用吊钩直接悬挂重物。

18.5.13  多机作业现场，应避免两台或两台以上塔式起重机在回转半径内重叠作业。特殊情况，需要重叠作业时，应有经批准的专项安全施工方案。

18.5.14  起重机作业完毕后，将吊钩起升到距起重臂最小距离不大于5.0m位置，吊钩上严禁挂物件；回转机构带有常闭或制动装置的塔式起重机，应搬开手柄，松开制动。

## 18.6  施工升降机安全操作

18.6.1  施工升降机安装完毕，应通过检查验收合格，取得使用许可证后才可使用。

18.6.2  严禁在施工升降机的井架、横竖支撑上牵拉缆绳、标语和其他物件。

18.6.3  同一施工现场的塔式起重机或其他起重机械与施工升降机的净距应大于5.0m。

18.6.4  施工升降机操作司机应熟悉所操作升降机的性能；上下班应检查机械使用情况，每班首次运行时，必须空载及满载试运行（梯笼升离地面1m左右停车，检查制动器；然后继续上行楼层平台，检查安全防护门、上限位、前和后门限位的安全状况），并完善交接班手续，及时填写运转记录、检查记录、维护保养记录等。

18.6.5  升降机运行中，司机不得离开操作岗位，不准做有妨碍升降机运行的操作。升降机运行声响、温度、气味、机械故障、导轨结冰、钢丝绳断丝磨损超过标准和有外来障碍物等情况，均应及时停机处理。

18.6.6  施工升降机启动前必须先鸣笛示警，夜间操作应有足够照明。

18.6.7  梯笼乘人、载物时必须实行人货分载，并使载荷均匀分布，严禁超载作业，单笼载人不得超过9人。

18.6.8  施工升降机楼层防护应由施工升降机操作操作负责开和关闭。

18.6.9  施工升降机周边5.0m以内，不得堆放易燃、易爆物品及其他物件，不得在此范围内挖沟、坑、槽，升降机地面进料口应搭设防护棚。

18.6.10  双笼升降机中只要有一台在保养或检修时，另一台梯笼严禁运行。

18.6.11  升降机运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮，严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停机。

18.6.12  施工升降机停止运行后，应将梯笼降到底层，各控制开关扳至零位，切断总电源开关，锁好电闸箱和梯门。

## 18.7  安全风险提示

18.7.1  起重工作业主要安全风险有：机械伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、触电、其它伤害落等。

18.7.2  针对存在的主要风险应制订相应的防范措施。

18.7.3  针对存在的主要风险应制订相应的应急救援预案并演练。

# 附录A  建筑工人劳动防护用品配置一览表

| 护 品 名 称 发 放 范 围 人 员 序次 |  | 口罩 | 手部防护 |  |  |  |  | 防护服及工作服 |  |  |  |  | 眼、面防护 |  | 足部防护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 布手套 | 线手套 | 绒手套 | 电焊手套 | 长袖手套 | 防护服 | 胶雨衣 | 棉上衣 | 布工作服 | 化纤工作服 | 护目镜 | 太阳镜 | 雨胶鞋 | 绝缘鞋 | 鞋盖 |
| 1 | 土石普工 | √ |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 2 | 砌石工 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 3 | 爆破工 |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ | √ |  |
| 4 | 砖工 | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 5 | 架子工 |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 6 | 木 工 | √ |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋工 |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 8 | 电焊工 |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |
| 9 | 气焊工 |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |
| 10 | 混凝土工 |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 11 | 门窗工 |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |
| 12 | 抹灰工 |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 13 | 喷漆工 | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |
| 14 | 防水工 | √ |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |
| 15 | 建筑电工 |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |
| 16 | 管道工 |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |
| 17 | 通风工 |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |
| 18 | 塔吊司机 |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 19 | 司索工 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 20 | 信号工 |  |  |  | √ |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |

注：1、“√”表示该种类劳动防护用品必须配备。2、建筑工人均应配安全帽。3、建筑工人均应毛巾和肥皂。4、防高处坠落应佩戴安全带和安全绳。

# 附录B  电力线缆与现场施工安全距离规定

B.0.1  施工现场用电架空线路有关的安全距离规定。

1  施工现场用电架空线路最大弧垂点至地面的最小距离见表B.0.1。

表B.0.1  架空线路最大弧垂点至地面的最小距离

| 架空线路地区 | 线路负荷 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1KV以下 | 1～10KV |
| 居民区 | 6 | 6.5 |
| 交通要道（路口） | 6 | 7 |
| 建筑顶端 | 2.5 | 3 |
| 特殊管道 | 1.5 | 3 |

2  施工用电架空线路架空线路摆动最大时与各种设施的最小距离：

（1）外侧边线与建筑物凸出部分的最小距离1kV以下时为1m，1～10kV时，为1.5m。

（2）在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小距离：1kV以下时为4m；1～10kV时为6m。

B.0.2  搭设的脚手架具与电力线缆有关的安全距离规定。

在外电架空线路附近作业时，脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于表B.0.2的数值。

表B.0.2  脚手架外侧边缘与外电架空线路的边缘之间的最小安全距离

| 外电线路电压（KV） | 1以下 | 1～10 | 35～110 | 220 | 330～500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全操作操作距离（m） | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |

注：上、下脚手架斜道严禁搭设在有外电线路的一侧；其它钢件（筋）可参考执行。

B.0.3  起重作业与电力线路有关的安全距离规定。

起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表B.0.3的要求。

表B.0.3 起重机与架空线路边线的最小安全距离

| 电压（KV） 安全距离（m） | ＜1 | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直方向 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
| 水平方向 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |

# 附录C  高处作业及攀高安全规定

C.0.1  从事高处作业及攀高作业的人员要定期体检。经医生诊断，凡患高血压、心脏病、贫血病、深度近视、癫痫病以及其他不适于高处作业及登高架设作业的人员，严禁从事高处作业及登高架设作业。

C.0.2  攀高和悬空高处作业人员必须进过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

C.0.3  高处作业应有安全技术措施，或施工组织设计或安全专项施工方案。施工前，应逐级进行安全技术教育和交底，并落实安全防护技术措施。

C.0.4  高处作业及攀高作业前，对有关防护设施、环境及个人安全防护用品进行检查。作业人员衣着要规范和整齐，禁穿拖鞋、硬底和带钉易滑的鞋，并正确配戴和使用安全带（绳）。

C.0.5  攀高作业用梯子不得缺档，不得垫高使用。梯子横档间距以300mm为宜。使用时上端要固定牢固，下端应有防滑措施。

C.0.6  单面梯工作角度以75°±5°为宜；人字梯上部夹角以35°～45°为宜，使用时第一档或第三档之间应设置拉撑。禁止两人同时在梯子上作业。使用梯子时应有人监护或设置围栏。脚手架上禁止使用梯子登高作业。

C.0.7  乘人的外用起升装置，应有可靠的安全保护装置。除指派的专业人员外，禁止攀高起重臂、绳索或随同运料的吊篮、吊装物上下。

C.0.8  高处作业所用物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具放入工具袋内；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净，拆卸下的物件及余料和废料应及时清运，不得乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷。

C.0.9  雨雪天高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，凡水、冰、霜、雪应及时清除。高耸建筑物应设置避雷设施。六级及以上强风、浓雾等气候条件，不得进行露天攀高与悬空高处作业。暴风、暴雪、暴雨和台天气后，应对高处作业安全设施逐一加以检查。

C.0.10  攀高上下梯子时，必须面对梯子，双手扶牢，不准手持物件。

C.0.11  在软土、回填土等不坚实地面使用梯子时，梯脚应设铁尖，并插入地面以下。

C.0.12  高处作业人员上下应走专用通道，不得在阳台、平台等非规定的通道攀登和翻越。

# 附录D  中小型建筑施工机械安全规定

D.0.1  中小型建筑施工机械包括建筑工程施工使用的固定式中小型机械、移动式中小型机械和手持式电动工具（手持式电动工具分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）。

D.0.2  建筑机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件进行安装（放）和调试，经验收合格后才可使用，正确操作，并专人管理，运行中停电或出现异常时应立即停机处理，严禁超载作业或任意扩大使用范围。

D.0.3  建筑施工机械的轮齿、皮带和链条等转运部分应有防护罩或防护板，使用前应对其状态、作业环境和照明设施等进行安全检查。各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等装置应完好齐全，有缺损时应及时修复。严禁得使用安全防护装置不完整或已失效的建筑机械。

D.0.4  电动机的电闸箱必应安装漏电保护器，电力线路及电机故障必须由专业电工排除，严禁非电工和非修理工“接、拆、改、移、修”机电设备。严格遵守建筑机械的保养规定，认真及时做好各级保养工作，经常保持机械的完好状态。

D.0.5  建筑机械的检修、保养和事障处理时，必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，应挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌。中小型建筑施工机械作业后，应清理场地，切断电源，锁好开关箱。

D.0.6  使用一个月以上或封存的机械，应认真做好使用或封存前的保养工作，并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。使用的润滑油（脂），应符合出厂使用说明书说规定的种类和型号，并应按时、按季、按质更换。

D.0.7  操作建筑机械（除特殊工种外）的工人应经操作技能和安全培训教育，掌握其机械性能和使用说明（或手册）规定，并经考核（试）合格后，熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规制，才可进行操作。

D.0.8  机械操作人员与配合人员必须按规定穿戴劳动保护用品，作业时必须扎紧袖口，理好衣角，扣好衣扣。女工应戴工作帽，将发挽入帽内。使用手持电动工具时，必须按规定穿、戴绝缘防护用品。

D.0.9  操作人员在作业过程中，应集中精力正确操作，不得用手触摸刃具、模具和砂轮，机具转动时，不得撒手不管。，不得擅自离开工作岗位或将机械交给其他无证人员操作。严禁无关人员进入作业区或操作室内。

D.0.10  实行多班作业的机械，应执行交接班制度，认真填写交接班记录；接班人员经检测确认无误后，方可进行工作。

D.0.11  固定式动力机械应安装在室内符合规定的基础上，移动式动力机械应处于水平状态，放置稳固。内燃机机房应有良好的通风，周围应有1m以上的通道，排气管必须引出室外，并不得与可燃物接触。室外使用动力机械应搭设机棚。

D.0.12  中小型建筑施工机械的负荷线必须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何破损和接头；水泵的负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆；潮湿环境使用电动工具必须使用双重绝缘或加强绝缘；并不得承受任何外力。

D.0.13  中小型建筑施工机械用电必须符合“一机、一箱、一闸、一漏”的要求。

D.0.14  固定式中小型机械、移动式中小型机械的开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s；使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

D.0.15  手持电动工具上的刃具应安装正确和牢固，不能随意接长电源线和更换插座。空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持式电动工具，其金属外壳与PE线的连接点不得少于2处；除塑料外壳Ⅱ类工具外，相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s，其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致，避免导电触头和保护触头混用。狭窄场所必须选用由安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持电动工具，其开关箱和安全隔离变压器均应设置在狭窄场所外面，并连接PE线。漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。操作过程中，应有人在外面监护。

D.0.16  手持电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。带电零件与外壳之间的绝缘电阻限值不应小于Ⅰ类2MΩ、Ⅱ类7MΩ、Ⅲ类1 MΩ的规定。

D.0.17  在潮湿场所或金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类或安全隔离变压器供电的Ⅲ类手持电动工具；金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时，其开关箱和控制箱应设置在作业场所外面。在潮湿场所或金属构架上严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。

D.0.18  非金属壳体的电动机、电器，在存放和使用时不应受压、受潮，并不得接触汽油等溶剂。

D.0.19  电气设备的金属外壳应采用保护接地或保护接零，并应符合下列要求。

1  保护接地：中性点不直接接地系统中的电气设备应采用保护接地。接地网接地电阻不宜大于4Ω；

2  保护接零：中性点直接接地系统中的电气设备应采用保护接零。

D.0.20  在同一供电系统中，不得将一部分电气设备做保护接地，而将另一部分电气设备做保护接零。

D.0.21  在保护接零的零线上不得装设开关或熔断器。

D.0.22  严禁利用大地做工作零线，不得借用机械本身金属结构作工作零线。

D.0.23  电气设备的每个保护接地或保护接零点必须用单独的接地（零）线与接地干线（或保护零线）相连接。严禁在一个接地（零）线中串接几个接地（零）点。

D.0.24  电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。

D.0.25  电气装置与跳闸时，不得强行合闸。应查明原因，排除故障后方可再行合闸。

D.0.26  发生人生触电时，应立即切断电源，然后方可对触电者做紧急救护。研究在未切断电源之前与触电者直接接触。

D.0.27  电气设备或线路发生火警时，应首先切断电源，在未切断电源之前，不得使身体接触导线或电气设备。也不得用水或泡沫灭火机进行灭火。

D.0.28  在机械生产时对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪声等场所，必须配置相应的安全保护设备和三废处理装置；在隧道、沉井基础施工中，应采取措施，使有害物限制在规定的限度内。

# 本规程用词说明

为便于在执行本规定条文时区别对待，对要求严格的程度不同的用词用语说明如下：

1、表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2、表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3、对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

4、条文中指明应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的有关规定”或“应……执行”。非必须按所指定的标准、规范，或其它规定执行时，写法为“参照……”。

重庆市工程建设标准

建筑工人安全操作规程

DB50-***-2012

条文说明

制 定 说 明

本规程在制订过程中，编制组进行了广泛深入的调查研究，总结了我市建筑施工操作人员安全生产多年的实中践经验，以及建筑施工安全生产事故的教训，同时借鉴了国内建筑工人安全生产操作先进的现行标准。

为了便于建筑施工安全设计、建筑施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，编写组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据和执行中需注意的有关事项进行了说明，但条文不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和掌握标准规定的参考。

目  次

1  总  则	45

2  术  语	46

3  基本要求	47

3.1  安全保障与作业条件	47

3.2  建筑工人权力与安全素养	48

4  土石工和爆破工	49

4.1  一般规定	49

4.2  土石普工安全操作	49

4.3  砌石工安全操作	49

4.4  爆破工安全操作	49

4.5  安全风险提示	49

5  砖工	50

5.1  一般规定	50

5.2  砖工安全操作	50

5.3  安全风险提示	50

6  架子工	51

6.1  一般规定	51

6.2  架子工安全操作	52

6.3  安全风险提示	52

7  木工	53

7.1  一般规定	53

7.2  木工安全操作	53

7.3  模板工安全操作	53

7.4  安全风险提示	53

8  钢筋工	54

8.1  一般规定	54

8.2  钢筋工安全操作	54

8.3  安全风险提示	54

9  焊工	55

9.1  一般规定	55

9.2  焊割安全操作	55

9.3  安全风险提示	55

10  混凝土工	56

10.1  一般规定	56

10.2  安全操作	56

10.3  安全风险提示	56

11  门窗工	56

11.1  一般规定	56

11.2  门窗工安全操作	56

11.3  安全风险提示	56

12  抹灰工	57

12.1  一般规定	57

12.2  抹灰工安全操作	57

12.3  安全风险提示	57

13  油漆工	57

13.1  一般规定	57

13.2  油漆工安全操作	57

13.3  油漆安全风险提示	57

14  防水工	58

14.1  一般规定	58

14.2  防水工安全操作	58

14.3  安全风险提示	58

15  建筑电工	59

15.1  一般规定	59

15.2  暂设电工安全操作	59

15.3  建筑安装电工安全操作	59

15.4  安全风险提示	59

16  管道工	60

16.1  一般规定	60

16.2  管道工安全操作	60

16.3  安全风险提示	60

17  通风工	61

17.1  一般规定	61

17.2  通风工安全操作	61

17.3  安全风险提示	61

18  起重工	62

18.1  一般规定	62

18.2  起重设备安装拆卸工安全操作	62

18.3  起重信号工安全操作	62

18.4  起重司索工安全操作	62

18.5  固定塔式起重机安全操作	62

18.6  施工升降机安全操作	63

18.7  安全风险提示	63

# 1  总  则

1.0.1  本条规定了制定本规程的目的。

1.0.2  本条规定了本规程的适用范围。

1.0.3  本条规定了本规程的主要结构。

# 2  术  语

2.1  建筑施工现场为土石方工程、基础工程、岩土工程等专业进行地基作业，或配合土石方机械化作业后的人工施工土石方的生产作业工人，主要采用人工作业方式进行各类基坑、基槽及土石方边坡的土方、石方和岩土混合的土石方施工。岩石基坑槽开挖采用“水钻”方式进行钻凿取芯或掏槽开挖，使用机械较小，专业技术不是特别高，也列为土石普工进行管理。

2.2  由于石材生产加工机械化程度提高，人工开山“打石”的方式已淘汰，以及混凝土预制块使用，除有特殊要求的石材加工外（如雕刻），现在石工的主要任务还是安装和调整砌块（包括石料和预制块），已区别于传统意义的的石工或石匠。

2.4  建筑工程钢筋工的作业包括几个方面：

1  人工直接对钢筋加工成型（主要针对直径较小的钢筋，如：将直径φ8的钢筋现场剪断）。

2  人工利用钢筋机械对钢筋进行加工（不分钢筋直径大小，如：利用钢筋机械进行除锈、调直、连接（不包括焊接方式连接）、切断和成型等）。

3  人工现场对钢筋（包括成型钢筋）进行安装和调试。

2.6  由于混凝土材料、施工技术、施工方法和施工机械发展迅速，淘汰落后的生产设备，如：严禁使用立式现场搅拌机械（俗称磨儿机）。改变了混凝土的生产方式，特别商品混凝土大量使用，现场搅拌混凝土生产作业的量相对减少，但一些临星工程及偏远地区等仍然采用现场搅拌作业，因此，混凝土工主要增加了商品混凝土现场作业的内容：

1  输送线路管道安装。包括管道搬迁、就位、安装、固定、移位和拆除；

2  现场混凝土出料段操作。包括出料段布料管连接（包括接长）、固定、移动、拉杆和辅管等作业；

3  混凝土输送管清理。包括堵管清理、浇注完工后清洗和搬运作业。

2.10  建筑施工作业用电频繁，建筑电工为特殊工种，根据建筑工程施工作业的内容、任务和作业部位细分包括暂设电工和建筑安装电工。

2.15  建筑施工吊装工程有工程类型多、机械种类多、机械数量多、作业工序多、作业工种多、作业人员多、安全危险因素多等特点，因此，起重工是一个大类工种的总称，起重工是特殊工种，包括起重机械司机、起重信号工（信号指挥员）、起重信号司索工（挂钩工）和起重机械安装拆卸工。

2.17  由于建筑节能、采光等新技术应用，建筑产品呈现标准化系列化特点，因此，成套门、定型窗、幕墙材料更由专业公司承担，并安装施工。

# 3  基本要求

## 3.1  安全保障与作业条件

3.1.1～3.1.3  参与建筑工程施工生产作业活动的建筑施工企业及建筑施工操作人员均应遵守《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等关法律和法规，法规对建筑施工企业进行了规定，要求建立健企业各项规章管理制度，更包括安全生产管理机构、安全生产责任制度和安全操作规程，并为劳动者提供完善劳动卫生安全生产条件，确保安全生产。建筑施工从业人员在获得国家法律规定的权利的同时，也应履行国家法规规定的义务，如宪法法第五十三条规定：公民必须遵守法律，遵守劳动纪律。

《中华人民共和国劳动法》第五十二至五十四条规定：用人单位的责任，必须执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害，并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和劳动防护用品；第五十六规定：劳动者必须遵守安全操作规程。

国家法律规定了建筑施工企业对建筑从业人员进行教育的义务，也规定了劳动者接受技能技术培训权利和完成劳动任务的义务。重庆市建设行政管理部门对建筑施工企业的“三类人员”进行了安全教育，建筑企业也应按法律法规的要求对施工现场的从业进行安全法规、操作技能、安全技术、安全知识等内容进行培训。

3.1.4  施工现场的设备人们容易引起重视，而对施工对象及其作业应通过危险辨识来确定，有危险因素的生产场所或区域参考表3.1.4。

表1  有伤害危险的作业区域

| 序号 | 作业环境区域 | 序号 | 作业环境区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋冷拉场地 | 9 | 预应力张拉影响区域 |
| 2 | 深坑施工区域 | 10 | 深沟槽施工区域 |
| 3 | 拆除作业区域 | 11 | 爆破作业飞石溅落区域 |
| 4 | 高处作业落物区域 | 12 | 拆除工程作业区域 |
| 5 | 长时间连续焊接的弧光影响区域 | 13 | 起重吊装作业禁止区域 |
| 6 | 土石方和基坑槽等滑坡、塌方区域 | 14 | 高压控电设施周围 |
| 7 | 易燃、易爆、有毒材料堆放场地 | 15 | 危险建筑和设施周围 |
| 8 | 临街、临通道施工区域 | 16 | 安全事故处理区域 |

3.1.5  中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质[2009]87号）对房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大分部分项工程的范围进行了界定，并对编制安全专项施工方案提出了明确和具体的要求。

3.1.6  建筑施工企业承揽工程施工任务后按项目管理规范和标准组织的项目现场管理机构中各类管理人员是在企业授权并代表企业履行合同义务，是施工企业现场的管理团队和核心，其管理人员应以主人翁的责任感主动带头遵守国家及重庆市建筑施工安全法规及标准。

3.1.7  安全警告牌和标志牌大家很容易理解，而安全设施、设备、装置对建筑工人理解相对要困难些，因此，在施工安全技术交底或安全学习中应重点强调，如“四口”及“五临边”的防护棚、防护栏、防护网都属于安全设施，塔式起重机上的限位、限重、限高等机构及成套构件等都属于安全设备及装置。

3.1.8  建筑受限作业空间的范围较多，主要指其环境条件窄小、通风不良、人员活动或操作不方便，操作人员有限制、操作机械设备不方便等场所，有的作业环境还产生有毒有害物质，对作业人员造成伤害，因此，应加强通风，其方法参照矿井通风安全技术，确保受限空间的风量（4m3/min·人）、风质（含氧浓度不低20%）、风速及通风方法符合安全规定。

3.1.9  建筑工程所在地的气候条件应以我市气象管理部门发布的资料为准，其中高温停工条件应符合重庆市人民政府有关管理规定，低温停工条件尚应符合施工工艺或方法技术标准的有关要求。

## 3.2  建筑工人权力与安全素养

3.2.1  建筑工人应做到“三不伤害”是指操作过程中不伤害他人、不伤害自己和不被他人伤害。

3.2.2  建筑工人从业前应由施工企业进行身体健康状况检查，或者要求从业人员提供健康检查的可靠报告，建筑工人年龄不能超过55岁是指针对本规程所列的22个工种的工人。

3.2.3  建筑工人现场携带证卡包括佩带施工企业管理及安全规定所发的证（卡）证，特殊作业工种的操作资格证。

3.2.4  建筑工人劳动防护用品主要包括头部防护类、呼吸器官防护具类、眼面部防护类、听觉耳部防护类、足部防护类、手部防护类、防护服类、防坠落类和护肤类等。其配备和使用有标准可执行，第一个标准是中华人民共和国经济贸易委员会《关于印发<劳动防护用品配备标准>（试行）的通知》（国经贸安全[2000]289号）；第二个标准是中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）。

3.2.5  特殊作业是根据不同的行业生产特点的管理需要而确定，如国家安全生产监督管理总局规定矿山生产中挖掘机司机、铲装车司机、瓦斯检测工、水泵工等为特殊工种，而建设行政主管规定建筑电工、建筑焊工、建筑架子工、建筑施工场机动车辆司机和起重设备安装、操作和装拆工等特殊作业人员为特殊工种（或称特种作业工），应经过国家和行业规定的专门培训，考试合格并获得“中华人民共和国特种作业操作证”后方准操作。

3.2.8  在第3.2.5条中规定特殊工种作业人员的管理规定，其中有的工种是操作建筑施工机械的，如建筑焊工操作电焊机进行钢筋加工。而尚有一部分现场的建筑施工机具的操作工人未列入特殊工种，因此，建筑施工企业应对操作这一类建筑机械和机具的工人组织培训，让工人学会操作技能，掌握其安全知识，并采取多种形式进行考核，对考核合格后，才可操作相应的机械和机具。

3.2.9  本规程工种的辅助作业人员是指本规程所列的22个工种工人在施工操作过程中，所需的服务和辅助工人。如为砌石工抬料的工人，为爆破工警戒放哨的工人，为钢筋工送料和传料的工人，为焊工扶料协协助的工人等都称为对应工种的辅助作业人员，对这类非“技术性”的工人应仍按相应工种工人的要求进行管理。

# 4  土石工和爆破工

## 4.1  一般规定

4.1.1  建筑土石普工是新规定的一个工种。

4.1.2  爆破工属于特殊工种，对其管理应严格按我市公安全管理部门的有关规定执行。

4.1.3  土石工安全教育和知识学习包括《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120、基坑支护、降水工程安全专项施工方案或土方开挖工程安全专项施工方案等。

爆破工安全教育和知识学习包括《爆破安全规程》GB6722、《爆破作业人员安全技术考核标准》GA53、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》和土石方工程安全专项施工方案等。

## 4.2  土石普工安全操作

4.2.1～4.2.3  建筑工程环境包括作业空间环境，如高压电力线、通讯线等；地面附着环境，如作业区已有建筑、构筑物、沟槽、坑洞、水塘、溪流等；地下掩埋设施，如暗沟、人防工程、管网等不可见设施或工程，应有相关的资料，并熟悉后才可施工。

4.2.3  设计有安全监测土石开挖工程，施工企业应按设计要求进行，对监测成果进行充分利用，应对异常数据进行分析和处理，并将对策措施告知现场操作工人。

4.2.4  土石方及地基开挖过程出现不能辨认的异物和液体或气体时，严禁由操作工人现场处置，施工企业的处理方案应有检测数据分析。

4.2.6  基坑槽按其开挖深度分为浅基础和深基础，其中深基坑槽开挖时还应采用信息法施工，宜分段跳槽开挖。

4.2.9  基坑槽开挖除土常用采用自制“桅杆吊”起重工具吊运土石料时，这种组装机械的安全可靠性差，应予以淘汰。

4.2.10  挖土机械的种类较多，其铲挖斗回转半径范围应由施工企业进行安全技术交底时予以明确。

## 4.3  砌石工安全操作

4.3.1  石工上下应设专用安全梯或斜坡道采用脚手架时应由架工搭设并进行维护。

4.3.3～4.3.4  砌石工架上作业时，采用脚手架方案时应架子工搭设按施工方案搭设，并符合本规程第六章的有关规定，且脚手架上放石料数量应严格控制。

## 4.4  爆破工安全操作

4.4.1  本规程适用于土石方工程露天浅孔爆破作业，施工企业应指派专人负责，实行作业现场爆破全过程管理，放炮应当尽量在白天进行。

4.4.8  残炮和瞎炮处置应按施工方案进行，严禁爆破工自行处理

## 4.5  安全风险提示

4.5.1～4.5.4  土石方工程施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知操作工人。

4.5.5  施工企业应按国家现行法规及《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）技术标准进行编写建筑土石方工程及爆破安全生产事故应急预案，并在施工现场组织操作工人进行演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，进行分析和持续改进。

# 5  砖工

## 5.1  一般规定

5.1.1  砖工作业的脚手架应由架子按施工方案进行搭设，并符合本规程第六章的规定。

5.1.2  砖工教育和知识学习包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80标准，与脚手架、起重等工种的配合应由现场管理人员负责统一协调指挥。

## 5.2  砖工安全操作

5.2.1  润砖浇水场地的渗水不应影响建筑坑槽及相临设施和设备的安全。

5.2.3  装砖手推小车或其它容器的容量应考虑建筑工人一个能安全操作。

5.2.5  砖工在脚手架上作业时应对脚手板、挡脚板、安全护栏和安全防护网等进行检查（特别是连接头处的检查），应将脚手架体管材、扣件及安全设施有损坏的情况及时告知施工负责，并待处理后方可施工。

5.2.9  因施工周期等要求在同一垂直面内进行上下交叉作业时，应有完善和安全方案与可靠的措施，并严格控制交叉的作业层数，建议不超过3层。

5.1.12  包括为砖工作辅助的其他工人，如传料工、脚手架调整的架子工等，也严禁在脚手架、操作平台上坐、躺和背靠防护栏杆休息。

## 5.3  安全风险提示

5.3.1～5.3.2  砖砌体程施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知操作工人。

5.3.3  砖砌体工程安全生产事故应急预案应施工企业按国家现行法规及《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）技术标准进行编写，并在施工现场组织砖工进行演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，进行分析和持续改进。

# 6  架子工

## 6.1  一般规定

6.1.1  架子工属于特殊工种，国家已有完善的管理规定和要求，其中为脚手架搭设运送钢管和扣件、传递架料的地面人辅助人员，也应列入架子工进行管理，包括操作技能培训、安全技术交底、安全教育、安全学习等，不应随便安装其他工人，所谓的“普工”或“杂工”进行此项作业。

6.1.2  从事架子工作业的工人应身体素质好，并提供身体健康检查报告。

6.1.3  系安全带的种类较多，按作业性质分围杆作业安全带、悬挂作业安全带和攀登作业安全带；如按结构形式分为单腰带式、单腰带加背带式和单腰带双背带加双腿带式等，架子应根据建筑施工作业条件进行选择，适宜的安全带。

6.1.5  人字或单面梯的按材质和结构形式可分为的许多种，选用时应充分考虑梯子的材质及承受载荷的能力。

6.1.6  在计算脚手架与电线的安全距离时，应取搭设架管各种空间形态下的最远端（如含旋转位置）和电线在风力作用下的最大摆弧（摆向架管以侧）之间所形成的最小距离。

6.1.17  脚手架钢管及冲压钢脚手板的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定，钢管扣件的材质及性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定，木脚手板材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005中Ⅱa级材质的规定，竹脚手板的材质应符合现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ80的规定。

安全网的种类国内广泛使用的主要有三种：安全平网、安全立网和密目式安全立网，选用时应符合施工方案及其性能的技术要求。

6.1.18  架子工教育和知识学习还包括《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80等相关类型脚手架安全技术标准及脚手架施工方案，脚手架搭设现场应由专人负责指挥作业，每班均应按施工方案配备专职或兼职安全员。与起重、用电等工种配合应由现场管理员负责统一协调指挥。

符合建质[2009]87号文规定脚手架方案应由施工企业组织专家进行评定，架子工应按审批合格的专项施工方案进行搭设施工。

## 6.2  架子工安全操作

6.2.1  外脚手架搭设的基础必须夯实，垫板宜采用长度不少于两跨、厚度不小于60mm木垫板，当采用木垫时，应增设钢底座，也可采用槽钢。脚手架底座底面位置宜高于自然地面50mm，高低差不大于1.0m，并连续设置排水沟。扣件式钢管脚手架严禁将外径φ48mm与φ51mm的钢管混合使用。

6.2.4  附着式升降脚手架为高层建筑施工的外脚手架，能自行进行升、降作业（包括主体结构施工和外墙装饰施工），其主要形式主导轨式、主套架式、悬挑式和吊拉式等。附着升降脚手架必须是我国建设行政主管部门组织鉴定的合格产品，并由具有专业资质证书的单位负责升降施工，并由我市建设行政主管部门发放准用证，经验收合格发放使用登记证后方可使用。

6.2.5  门式钢管脚手架可搭设落地式脚手架、悬挑脚手架、满堂脚手架与模板支架，搭设尚应符合现行行业标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128的要求。

6.2.6  悬挑脚手架用型钢及固定用U型钢筋拉环或锚固螺栓的材质应符合国家现行标准的规定。

型钢悬挑上钢管脚手架搭设与落地式脚手架相同，架体立杆必须立在型钢上，型钢悬挑的间距与立杆间距相同，型钢悬挑与锚固长度比例不大于1:2。架体首层必须设置硬防护，以上每两楼（不大于10.0m）设一层水平网。

## 6.3  安全风险提示

6.3.1～6.3.2  脚手架工程施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知架子工操作工人。

6.3.3  施工企业应按国家现行法规及《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）技术标准进行编写脚手架工程安全生产事故应急预案，并在施工现场组织架子工进行演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，进行分析和持续改进。

# 7  木工

## 7.1  一般规定

7.1.7  木工教育和知识学习还包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46等，木工与脚手架、起重、用电等其他工种的配合应由现场管理负责统一协调指挥。

## 7.2  木工安全操作

7.2.1  本节规定木工安装的门窗是非企业生产的商业产品门窗，其安装过程的安全操作按本规程第11章门窗工的有关规定执行。

7.2.2～7.2.6  由于建筑材料的发展，设计木质的结构的建筑越来越少，但一些偏远地区还存在，因此，对其安全操作提出基本要求，其中涉及吊装作业应符合本规程第18章的有关规定。

## 7.3  模板工安全操作

7.3.1  模板按材质可分为木质模板、钢质模板、塑钢模板、竹模板、塑料模板等，也可分定期型产品模板和非定型产品模板，因此，模板工的一项重要工作内容就是非标件的加工及制作，模板的制作任务包括组装工作，不包括滑模施工机械设备操作。

7.3.4  模板工程必须编制专项安全施工方案，方案内容中包括模板制作、安装及拆除施工程序，方案应经批准后才可实施。高大模板支撑系统应按建质[2009]87号文的要求进行论证，通过评定后才可实施，模板支撑系统搭设完毕后应经验收合格后才可投入使用。

7.3.13  模板支架拆除应确认混凝土强度达到设计要求经审批后才能进行。

## 7.4  安全风险提示

7.4.1～7.4.3  模板工程施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知模板工。

7.4.4  施工企业应按国家现行法规及《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）技术标准进行编写模板工程安全生产事故应急预案，并在施工现场组织模板工进行演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，进行分析和持续改进。

# 8  钢筋工

## 8.1  一般规定

8.1.1  钢筋工使用钢筋机械应经过施工企业操作技能培训，并考核合格后，才可持证上岗，并应按符合附录D的要求执行。

8.1.2  钢筋工教育和知识学习还包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80标准，钢筋工作业与脚手架、起重、用电、混凝土等工种的配合应由现场管理负责统一协调指挥。

## 8.2  钢筋工安全操作

8.2.1  钢筋加工操作钢筋机械时还应严格执行钢筋机械使用说明或操作手册的规定，严禁非电工拉接动力电线。

8.2.2  建筑施工场环境有架空电线时，钢筋工在施工现场转运、移动、转动、就位钢筋时，应参照附录B.0.2条的规定，保持安全距离。

用（塔式）起重机吊运钢筋时应符合本规程第18章的有关规定。

8.2.3  钢筋绑扎安装需搭设或调整脚手架时，应按本规程第6章的有关规定执行，严格钢筋工擅自搭设或改拆脚手架。

## 8.3  安全风险提示

8.3.1～8.3.2  钢筋工程施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知钢筋工。

8.3.3  施工企业应按国家现行法规及《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）技术标准进行编写钢筋工程安全生产事故应急预案，并在施工现场组织钢筋工进行演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，进行分析和持续改进。

# 9  焊工

## 9.1  一般规定

9.1.2  建筑工程钢筋电渣焊压力焊由于工艺简单，设备轻，操作方便，往往由钢筋工在现场操作，这需要按施工企业的规定执行。

9.1.3  “动火作业票”制度主要针对因焊接产生的火源而引起火灾事故进行的专项管理，这需根据施工方案或施工企业现场管理要求确定。

9.1.4  本条还规定严禁将变压放置在容器内。

9.1.8  施工现场严禁使用乙炔发生器。

9.1.9  焊工教育和知识学习还包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80及《中华人民共和国消防法》等。

## 9.2  焊割安全操作

9.2  焊割作业时因操作不当可能引发火灾、爆炸、触电、灼烫、高空坠落、急性中毒和机械性伤害等，人们在长期的生产实践和以往血的教训中总结出了发生事故的主要危险因素，简称“十不焊”，其版本也较多，但主要内容包括有：①无特种作业操作证不焊；②重要场所和禁火区"未经消防安全部门批准又未落实安全措施不焊；③作业区周围存有易燃易爆物品"未采取有效措施不焊；④有与明火作业相抵触的作业不焊；⑤装过易燃易爆及有害物品容器，未彻底置换清洗不焊；⑥锅炉、容器和管道等设备内作业，无人监护且无防护措施不焊；⑦作业周围情况或焊体性质不明不焊；⑧设备未断电、容器未卸压或密闭器具未采取措施不焊；⑨雨天露天或场地潮湿"无可靠安全措施不焊；⑩焊接设备安全附件不全或失效不焊。

9.2.2  气焊操作还应符合以下规定：①乙炔瓶的最高工作压力应有限制规定，禁止超过147kpa（1.5kgf/cm2）表压。气瓶使用前，应检查防爆和防回火安全装置；②禁止使用银或铜的质量分数（含铜量）在70%以上的铜铝合金制造的仪表、管件等与乙炔气体接触；③对于回火防止器、氧气瓶、乙炔气瓶、液化石油气瓶、减压器等，都应采取防冻措施。

## 9.3  安全风险提示

9.3.1～9.3.3  焊割施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知焊工。

9.3.4  焊割施工作业可编写火灾事故专项应急预案，并组织演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，并分析和持续改进。

# 10  混凝土工

## 10.1  一般规定

10.1.2  混凝土工教育和知识学习还包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80标准，与起重、用电、模板等其他工种的配合应由现场管理人员负责统一协调指挥。

## 10.2  安全操作

10.2.1～10.2.3  混凝土工应配备工作服、系带高腰防滑鞋、鞋盖、防尘口罩和手套，宜配备护目镜，从事混凝土浇筑作业时，应配备雨靴、手套和安全绳。

大体积混凝土浇筑还应执行现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的要求。

泵送混凝土浇筑时还应执行现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10的要求。

## 10.3  安全风险提示

10.3.1～10.3.2  混凝土工程施工安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知工人，特别混凝土原材料转运过程中的职业危害，如水泥尘肺病的预防。

10.3.3  混凝土工程施工作业可编写专项应急预案，并组织演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，进行分析和持续改进。

# 11  门窗工

## 11.1  一般规定

11.1.1  门窗工这增加的一个工种。门窗安装业务多为门窗生产企业分包承担施工，门窗工的任务就是在施工现场将门窗按设计和质量要求进行搬运、移动和安装，其产品场外运输不在现场门窗工的工作任务中。

11.1.2  门窗教育和知识学习还包括《中华人民共和国消防法》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80等，与起重、脚手架和用电等其他工种的配合应由现场管理负责统一协调指挥。脚手架搭设和拆改时，必须由技术人员进行设计，由专业架子工进行，严禁自行拆改和移动脚手架。

## 11.2  门窗工安全操作

11.2.2  幕墙安装应严格按施工方案进行。

## 11.3  安全风险提示

11.3.1～11.3.2  门窗安装工程施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知工人。

11.3.3  门窗安装工程施工作业可编写高处坠落专项应急预案，并组织演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，进行分析和持续改进。

# 12  抹灰工

## 12.1  一般规定

12.1.2  抹灰工与脚手架、起重等工种的配合由现场管理人员负责统一协调指挥。抹灰工严禁擅自搭设、拆、改、升降和移动脚手架。

抹灰工使用抹灰建筑机械应经过施工企业技能培训，并考核合格，具体操作应符合其机械使用说明书或使用手册及按本规程附录D有关规定执行。

## 12.2  抹灰工安全操作

12.2.1  抹灰用的脚手架应按本规程第6章有关规定执行。

12.2.6  抹灰作业施工现场通风应解决有毒有害气体对工人的危害，同时还应避免风力过吹起更多的粉尘。

12.2.8  抹灰工高处作业应时按本规程附录C有关规定执行。

## 12.3  安全风险提示

12.3.1～12.3.2  抹灰工程施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知工人，特别预尘肺病的对策应进行专项培训。

12.3.3  抹灰工程施工作业可编写高处坠落专项应急预案，并组织演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，进行分析和持续改进。

# 13  油漆工

## 13.1  一般规定

13.1.5  油漆工教育和知识学习还包括《中华人民共和国消防法》、《危险化学品管理条例》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ130等，与脚手架、用电等工种的配合由现场管理人员负责统一协调指挥。严禁善自搭设、拆、改、升降脚手架。

抹灰工高处作业应时按本规程附录C有关规定执行。

## 13.2  油漆工安全操作

13.2.1  油漆材库房不得设在地下室或密闭的地下空间里。

13.2.3  油漆工用脚手架应按本规程第6章有关规定执行。

13.2.4～13.2.5  油漆工使用喷涂机械应经过施工企业组织的技能培训，并考核合格，操作应符合其使用说明书或操作用手册及按本规程附录D有关规定执行。

## 13.3  油漆安全风险提示

13.3.1～13.3.2  油漆工施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知工人，特别应针对预尘肺病的对策应进行专项培训。

13.3.3  油漆施工作业可编写中毒和窒息、火灾、高处坠落专项应急预案，并组织演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，并分析和持续改进。

# 14  防水工

## 14.1  一般规定

### 14.1.2  防水工教育和知识学习还包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720及公安部门关于建筑工地防火及其他有关安全防火的专门规定。与脚手架、电工等工种的配合由现场管理人员负责统一协调指挥。

## 14.2  防水工安全操作

14.2.1  有毒有害或易燃防水材库房不得设在地下室或密闭的地下空间里。

14.2.6  “动火作业票”制度主要针对用火源而引起火灾事故进行的专项管理，这需根据施工方案或施工企业现管理要求确定。

14.2.8  防水工高处作业应时按本规程附录C有关规定执行。

14.2.9  地下室、基础、管道、容器等场所，当缺氧（氧含量<18%）、毒物种类未知、毒物浓度未知或过高（含量>1%）时，不能使用过滤式呼吸防护用品，只能考虑使用隔绝式呼吸防护用品，通风方式宜选抽除式通风换气。

14.1.10  正确选用呼吸器官防护装备。佩戴口罩时，口罩要罩住鼻子、口和下巴，防止空气未经过滤而直接从鼻梁两侧漏入口罩内。另外一次性口罩一般仅可以连续使用几个小时到一天，当口罩潮湿、损坏或沾染上污物时，需要及时更换。

## 14.3  安全风险提示

14.3.1～14.3.2  防水工程施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知工人。对防水工应加液体溶剂、材料等有毒有害物伤害后救护知识的培训学习。

14.3.3  防水工作业可针对中毒和窒息、火灾、高处坠落等编制专项应急预案，并组织演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，并分析和持续改进。

# 15  建筑电工

## 15.1  一般规定

15.1.2  建筑电工按作业区域及工作内容大致分为暂设电工和建筑安全电工两类，根据施工企业的工作安排和电工的专业能力，也允许电工具备同时具备这两种素质。

15.1.2  电工教育和知识学习内容还包括《供电建设工程施工现场共用电安全规范》GB50194、《用电安全导则》GB/T13869、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46、《电力建设安全工作规程（变电所部分）》（DL5009.3）等技术标准，与土石普工、架子工和起重等工种的配合由现场管理人员负责统一协调指挥。

## 15.2  暂设电工安全操作

15.2.1  暂设电工完成的工作任务主要是业主指定的施工用电一级配电后至施工现场区域内（包括施工现场作业的二级、三级用电）建筑工程施工及安装的施工作业用电的工作，更多是以强电为主，其用电特点表现出明显的“临时性”、“分散性”和“流动性”。

## 15.3  建筑安装电工安全操作

15.3.1  建筑安装电工完成的工作任务主要是在建筑工程主体结构上单独或与施工进度配合，完成相关的建筑工程电器设施、电力设备及弱电系统的线路布置安装工作，其用电特点是按建筑设计施工图的要求进行工作，表现出“永久性”、“固定性”，当然也涉及到强电，如：给排水系统的抽水泵安装动力线路。

## 15.4  安全风险提示

15.4.1～15.4.3  电工作业安全风险主要是触电伤害，施工企业应风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知电工。

15.4.4  用电作业可编写触电、火灾事故专项应急预案，并组织演练，施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，并分析和持续改进。

# 16  管道工

## 16.1  一般规定

16.1.1  管道工主要工作是完成建筑工程给水（含消防）和排水系统的管道和设备的安装。

16.1.2  管道工教育和知识学习还包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80标准和建筑消防管理等方面，与起重工、架子、焊工、土石普工和用电等其他工种的配合应由现场管理统一协调指挥。

## 16.2  管道工安全操作

16.2.1  起重吊运管道时应按本规程第18章的有关规定执行，操作管道加工机械时应符合其机械产品使用说明书或操作手册，并符合本规程附录D的有关规定。

16.2.4  管道吹扫应严格按施工方案的要求进行，严禁擅自更吹扫用气体。

16.2.5  管道试压应严格按施工方案的要求进行，并有专人负责，实行试压全过程管理，严禁擅自提高工作压力。

## 16.3  安全风险提示

16.3.1～16.3.2  管道工程施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知工人。对防水工应加液体溶剂、材料等有毒有害物伤害后救护知识的培训学习。

16.3.3  管道工作业可针对机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、容器爆炸、中毒与窒息、坍塌、灼烫等伤害编制专项应急预案，并组织演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，并分析和持续改进。

# 17  通风工

## 17.1  一般规定

17.1.1  通风工主要工作是完成建筑工程制冷、供热、排烟暖等系统的管道和设备的安装。

通风工教育和知识学习还包括《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80标准和建筑消防管理等方面，与起重工、架子、焊工和用电等其他工种的配合应由现场管理统一协调指挥。

## 17.2  通风工安全操作

17.2.1～17.2.7  通风工操作熔锡时还应配戴好护目镜及防护手套等劳动保护用品。

通风高处作业搭设脚手架，应按本规程第6章的规定执行。

通风工使用剪板机、切断机、咬口机、卷园机、压缝机等中小型建筑机械时应符合其机械产品使用说明书或操作手册的规定，并符合本规程附录D的有关要求。

起重吊运管道时应按本规程第18章的有关规定执行，

## 17.3  安全风险提示

17.3.1～17.3.2  通风管道和设施的施工作业安全风险应由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知工人。

17.3.3  通风管工作业可编写机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、中毒与窒息等专项应急预案，并组织演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，将演练的结果形成记录，并分析和持续改进。

# 18  起重工

## 18.1  一般规定

18.1.1  起重设备种类较多，本条对本规程的适用范围进行了界定，只规定了建筑起重设备的固定塔式起重机和施工升降机（又称施工电梯），是建筑起重设备安拆工、建筑起重设备操作工（亦称起重司机）、起重设备信号工（亦称信号指挥员）和司索工（俗称挂钩工）等四个工种和总称。

18.1.4  起重工教育和知识学习还包括《重庆市建筑起重机械安全监督管理实施细则》、《起重机械安全规程》GB6067、《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972、《一般用途钢丝绳》GB/T20118、《重要用途钢丝绳》GB8918、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《起重机械吊具与索具安全规程》LD48等标准。塔式起重机的安全操有关规范还有《塔式起重机安全规程》GB5144、《塔式起重机技术条件》GB/T9462、《建筑施工塔机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196、《塔式起重机操作使用规程》JGT/100等。起重作业与用电等其他工种的配合应由现场管理人员负责统一协调指挥，起重工工作时，严禁擅离岗位。

## 18.2  起重设备安装拆卸工安全操作

18.2.1  起重设备安装和拆卸应通过审批的施工方案，起重设备的地基与基础应设计和计算资料，并通过安全专项方案审查，起重设备的管理应有专人负责，并按规定进行安全检查。

## 18.3  起重信号工安全操作

18.3.1  起重信号工还应配备指挥旗、指挥哨、无线通话机，起重信号工不能同时看见起重机司机和被吊物件时，应增加1～２名起重信号工。

## 18.4  起重司索工安全操作

18.4.3～18.4.9  起重司索对特殊的被吊物件应由项目经理部施工技术人员设计吊点，并以专项方案组织实施。一般被吊物件绑扎应按规范选择吊具、索具和吊点的位置、个数以及绑扎的方法。

绑扎即用吊绳、卡环等索具保证设备、构件在起吊中不发生永性变形或断裂，绑扎要牢固可靠并便于安装。

挂绳的长度要适当，吊索之间夹角一般不应超过600，对于薄壁及精密设备，吊索之间的夹角应更小。

## 18.5  固定塔式起重机安全操作

18.5.1  塔式起重机的地基承载能力应以地质勘察报告为准，基础应按国家现行标准和使用说明书的规定进行设计和施工，并组织验收。

当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，施工企业应编制专项方案，并应采取防碰撞的安全措施。任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合以下规定：

1  低位塔式起重机的起重臂端与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于2m。

2  高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2.0m。

3  塔式起重机出在安装前和使用过程中，发现有下列情况之一的，不得安装和使用：

①结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的；②主要受力构件上存在塑性变形遥；③连接件存在严重磨损和塑性变形的；④钢丝绳达到报废标准的；⑤安全装置不齐或失效的。

## 18.6  施工升降机安全操作

18.6.1  施工升降机的安装和拆卸工作应由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业单位进行，并应由经过专业培训，取得操作证的专业人员进行操作和维修。

## 18.7  安全风险提示

18.7.1～18.7.2  起重作业安全风险较大，由施工企业进行风险辨识，并将风险的位置、伤害后果、防范措施等内容告知起重工。

18.7.3  施工企业应按国家现行法规及《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）技术标准进行编写《起重作业安全生产事故应急预案》，并在施工现场组织起重工进行演练，应做到建筑施工现场操作工人人参与，形成演练记录，进行分析和持续改进。