CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T —2008

城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质

The disposal of sewage sludge from municipal wastewater treatment plant: Control standards for agricultural use

(征求意见稿)

(本稿完成日期：2008年月日)

2008——发布                            200——实施

中华人民共和国建设部  发布

目  录

前言……………………………………………………………………………………2

1 范围…………………………………………………………………………………3

2 规范性引用文件……………………………………………………………………3

3 术语和定义…………………………………………………………………………4

4污泥农用泥质………………………………………………………………………5

5 取样与监测………………………………………………………………………7

6 标准的实施和监督………………………………………………………………8

CJ /T—2008

前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《农产品质量安全法》、《中华人民共和国土地管理法》，在建设污水处理厂的同时解决污泥处置问题，防止二次污染，维护良好生态环境，提高资源化利用水平，促进循环经济的发展和生态型城市的建设，特制定本标准。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准由中国科学院地理科学与资源研究所、中关村国际环保产业促进中心负责起草，北京市市政工程设计研究总院、北京市排水集团、中国科学院生态环境研究中心、华南农业大学、中国农业大学、广州市水质监测中心、北京市中科博联环保高新技术有限公司参加编制。

本标准主要起草人：陈同斌、杭世珺、徐云、郑国砥、吴启堂、魏源送、李国学、甘一萍、王彤、章亦兵、高定、谢小青、李明、谈勇。

CJ /T—2008

城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质

- 范围

本标准规定了城镇污水处理厂污泥农业利用的泥质指标、取样和监测等技术要求。

本标准适用于城镇污水处理厂污泥的处置和污泥农业利用。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 7959     粪便无害化卫生标准

GB18918    城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 7959     蠕虫卵死亡率 显微镜法

GB 7959     粪大肠菌群值 发酵法

GB/T 17134  总砷 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 17135  总砷 硼氢化钾一硝酸银分光光度法

GB/T 17136  总汞 冷原子吸收分光光度法

GB/T 17137  总铬 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17138  总铜 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17138  总锌 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17139  总镍 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17140  总铅 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17141  总镉 石墨炉原子吸收分光光度法

CT/T 239-2007 城镇污水处理厂污泥处置 分类

CT/T 247-2007 城镇污水处理厂污泥泥质

CJ 248-2007  城镇污水处理厂内污泥处置 园林绿化用泥质

CJ/T 3039    城市生活垃圾采样和物理分析方法

HJ/T 20      工业固体废物采样制样技术规范

NY/T 297    有机肥料全氮的测定

NY/T 298    有机肥料全磷的测定

NY/T 299    有机肥料全钾的测定

NY/T 302    有机肥料水分的测定

NY/T 304    有机肥料有机物总量的测定

NY 525      有机肥料pH的测定

- 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

3.1

城镇污水处理厂污泥

城镇污水处理厂在污水净化处理过程中产生的含水率不同的废弃物。本标准所指的污泥不包括栅渣、浮渣和沉砂池砂砾。

3.2

污泥农用

将污泥在农业用地上有效利用的消纳方式。一般包括污泥经过无害化处理后作为土壤改良材料或肥料，用于农田、花卉、果园或牧草地等。

3.3

污泥农用分级

按照粮食作物、油料作物、蔬菜、纤维作物、花卉、果树、育苗基质、饲料作物等用途进行分级，确定其控制浓度和用量。

3.4

污泥堆肥处理

污泥在一定的水分、氧气、温度等条件下，通过微生物的发酵作用，将有机物分解、稳定后转变为肥料的生物化学过程。

3.5

污泥干化

在不污染大气环境的前提下采用自然风干或通过输入热量形成蒸发对污泥进行脱水的过程。

3.6

污泥农用泥质

将处理后污泥用于农业用地过程时，污泥需要达到的质量标准。

- 污泥农用泥质

污泥农用时必需满足重金属、有机污染物、物理性质、生物性有害物质指标、养分和有机质等指标控制要求。本标准中污泥施用量、物理和化学分析指标等均以干基计。

4.1安全指标

污泥农用时，将污泥分为A级和B级分别施用于不同作物，A级和B级污泥可以施用作物类型应满足表1的要求。A级和B级污泥其污染物浓度限值应满足表2的要求。

表1 A级和B级污泥适用作物

|  | 允许施用作物 | 禁止施用作物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级污泥 | 蔬菜、粮食作物、油料作物、果树、饲料作物纤维作物、花卉 | 无 | *蔬菜收获前30天禁止施用； **根茎类粮食作物按照蔬菜限制标准 |
| B级污泥 | 油料作物、果树、饲料作物、纤维作物、花卉 | 蔬菜、粮食作物、 |  |

表2 污染物浓度限值

| 序号 | 控制项目 | 限值(mg/kg) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级污泥 | B级污泥 |
|  | 总砷 | 40 | 75 |
|  | 总镉 | 5 | 20 |
|  | 总铬 | 500 | 1000 |
|  | 总铜 | 500 | 1500 |
|  | 总汞 | 5 | 15 |
|  | 总镍 | 100 | 200 |
|  | 总铅 | 300 | 1000 |
|  | 总锌 | 1500 | 3000 |
|  | 苯并(a)芘 | 2 | 3 |
|  | 矿物油 | 500 | 3000 |

4.2物理指标

污泥用于农用时，其物理指标应满足表3的要求。

表3物理指标

| 序号 | 控制项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 含水率/% | ≤ 600 |
|  | 粒径(mm) | ≤10 |
|  | 杂物 | 无粒度> 5 mm的金属、玻璃、陶瓷、塑料、瓦片等有害物质，杂物质量≤3% |

4.3 卫生学指标

污泥农用时，其卫生学指标应满足表4的要求。

表4 污泥中生物性有害物质控制指标

| 序号 | 控制项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 蛔虫卵死亡率 | ≥ 95% |
|  | 粪大肠菌群值 | ≥0.01 |

4.4营养学指标

污泥农用时，其营养学指标应满足表5的要求。

表5营养学指标

| 序号 | 控制项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 有机质含量(g/kg，干基) | ≥ 200 |
|  | 氮磷钾(N+P2O5+K2O)含量(g/kg，干基) | ≥ 30 |
|  | 酸碱度pH | 5.5~9 |

4.5 种子发芽指数要求

污泥农用时，种子发芽指数应满足CJ 248-2007的要求。

4.6其他要求

饮用水源地污泥年施用量根据农用类型减半施用。

湖泊周围500m范围内和洪水泛滥区禁止施用污泥。

- 取样与监测

5.1城市污泥农用特性及污染物检测分析方法

检测分析方法按表6或国家认定的替代方法、等效方法执行。

表6 城市污泥农用特性及污染物检测分析方法

| 序号 | 控制项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | 真空烘箱法 | NY/T 302-1995 |
| 2 | 有机质 | 重铬酸钾法 | NY/T 304-1995 |
| 3 | 全氮 | 硫酸-过氧化氢消煮、蒸馏滴定法 | NY/T 297-1995 |
| 4 | 全磷 | 硫酸和过氧化氢消煮、钒钼黄比色法 | NY/T 298-1995 |
| 5 | 全钾 | 硫酸和过氧化氢消煮、火焰光度法 | NY/T 299-1995 |
| 6 | pH | pH计法 | NY 525-2002 |
| 7 | 蠕虫卵死亡率 | 显微镜法 | GB7959 |
| 8 | 粪大肠菌群菌值 | 发酵法 | GB7959 |
| 9 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T17136 |
| 10 | 总镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141 |
| 11 | 总铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141 |
| 12 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17137 |
| 13 | 总砷 | 氢化物发生-原子荧光法 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 | GB/T17134 GB/T17135 《农业环境监测实用手册》 |
| 14 | 总铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138 |
| 15 | 总锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138 |
| 16 | 总镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139 |
| 17 | 矿物油 | 红外分光光度法 | 《农用污泥监测分析方法》 |
| 18 | 苯并(a)芘 | 气相色谱法 | 《农用污泥监测分析方法》 |

5.2 种子发芽指数测试方法

种子发芽指数测试方法按照《城镇污水处理厂内污泥处置 园林绿化用泥质》(CJ 248-2007)标准执行

5.3 物理性有害物质的测定-筛分法

多点均匀取样品1kg，先用10mm孔径的筛过筛，不能过筛的物质称重，其质量小于污泥质量的5%（即<50g）可认为合格；再用5mm孔径的筛过筛，2个筛的筛上物均不能有用肉眼可见的金属、玻璃、陶瓷有害杂物，否则不合格。

5.4 检验规则和采样方法

本标准的检验规则和采样方法按HJ/T 20-1998工业固体废物采样制样技术规范和CJ/T 3039 城市生活垃圾采样和物理分析方法标准执行。

- 标准的实施和监督

6.1城建、农业和环保部门对城镇污水处理厂污泥农用的泥质、土壤和农产品进行监测。城建部门进行城市污泥农用的泥质监测，农业环境监测部门或环保监测部门进行污泥农用的农田监测和监督。

6.2 发现因施用污泥导致土壤污染、水源污染或影响农作物的生长、发育和农产品中有害物质超过食品卫生标准时，必须停止施用污泥，并向有关部门报告。