### UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                 GB  XXXXX—XXXX

城市轨道交通线网规划编制标准

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX发布                              XXXX—XX—XX实施

中华人民共和国建设部

发布

前    言

本标准是根据建设部建标（2002）85号“关于印发《二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”的要求编制的。

本标准是城市轨道交通线网规划编制的技术性规范，标准内容限于城市轨道交通线网规划的编制内容、编制深度、编制基本原则等方面的技术要求。本标准共分8章，包括总则、术语、基本规定、交通需求预测、线网规划、方案评价、车辆基地规划、用地控制规划。

本标准由建设部负责管理和解释，由中国城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中，总结实践经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中国城市规划设计研究院（地址：北京市三里河路9号；邮政编码：100037；E-mail：lifj@caupd.com）。

主编单位：中国城市规划设计研究院

参编单位：北京市城建设计研究总院有限责任公司

北京市城市规划设计研究院

南京市轨道交通科技咨询有限公司

同济大学

北京市地下铁道设计研究所

目    录

1	总则	1

2	术语	2

3	基本规定	4

4	交通需求预测	5

5	线网规划	6

5.1	一般规定	6

5.2	线网结构	6

5.3	线网方案	6

6	方案评价	8

7	车辆基地规划	9

8	用地控制规划	10

- 总则

    - 为了规范城市轨道交通线网规划编制的主要内容，明确编制的基本原则和技术要求，制定本标准。

    - 本标准适用于全国大城市的城市轨道交通线网规划编制。

    - 城市轨道交通线网规划是政府调控城市交通资源、保障公众利益的公共政策之一。

    - 城市轨道交通线网规划必须以城市规划所确定的土地利用为依据，在城市综合交通规划指导下进行编制。

    - 编制城市轨道交通线网规划，应坚持节约和集约利用资源，保护生态环境，正确处理与土地利用开发的关系，支持以城市公共交通为导向的城市土地开发策略，落实国家优先发展城市公共交通的政策，促进城市和交通可持续发展。

    - 编制城市轨道交通线网规划，应重视采用科学的新理念、新技术、新方法。

    - 编制城市轨道交通线网规划，除应执行本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

- 术语

    - 轨道交通线网

多条轨道交通线路通过换乘车站衔接组合而形成的网络系统。

    - 线网规模

反映城市公共交通服务水平的重要技术指标，一般是指城市轨道交通线网正线长度。

    - 换乘车站

两条或两条以上的轨道交通线路相交形成的可相互换乘的车站。

    - 枢纽型车站

以两条或两条以上的轨道交通线路相交形成的换乘车站为中心，与城市其它交通方式有效衔接构成的公共客运交通枢纽。

    - 线网密度

在特定的范围内，规划的轨道交通线路总长度与特定范围内城市建设用地面积之比。中心城区线网密度为在中心城区范围内规划的轨道交通线路总长度与中心城区城市建设用地面积之比。

    - 日客运量

特定的交通工具每日运送的乘客人次总和。城市轨道交通线网日客运量指轨道交通各条线路每日运送的乘客人次总和，单线日客运量指一条轨道交通线路每日运送的乘客人次总和。

    - 日客运周转量

特定的交通工具每日运送的乘客人次与其相应的运送距离乘积的总和。城市轨道交通线网日客运周转量指轨道交通各条线路每日运送的乘客人次与其相应的运送距离乘积的总和，单线日客运周转量指一条轨道交通线路每日运送的乘客人次与其相应的运送距离乘积的总和。

    - 高峰小时单向最大断面客流量

一条轨道交通线路在全日高峰时段最大客流量断面上，一小时内单方向运送的乘客人次。

    - 平均运距

轨道交通线路运送乘客的平均距离，是线路客运周转量与客运量之比。

    - 线路负荷强度

每公里轨道交通正线每日所承担的运送乘客人次。

    - 换乘系数

轨道交通线路与线路之间的换乘乘客数量在轨道交通运送总乘客数量中所占比重。

    - 出行距离频率分布

是指居民出行活动中在不同出行距离区段的分布情况。

    - 车辆基地

保证城市轨道交通正常运营的后勤基地，通常包括车辆停放、检修、维修、物资总库、培训设施和必要的生活设施等。

    - 联络线

连接两条独立运营线路的辅助线路，是保障运营组织所必须的车流、物流畅顺的运转通道。

- 基本规定

    - 城市轨道交通线网规划的主要任务是：落实城市综合交通规划提出的城市轨道交通发展目标和原则要求，确定城市轨道交通线网的规划布局，提出城市轨道交通建设用地的规划控制要求。

    - 城市轨道交通线网规划的范围应与城市规划提出的规划范围一致，城市规划区为规划编制的重点。

    - 城市轨道交通线网规划的年限应与城市总体规划一致，同时应对城市远景发展的轨道交通线网布局提出设想。

    - 城市轨道交通线网规划必须包括下列主要内容：

1．分析城市和交通现状，预测城市客运交通需求；

2．论证城市轨道交通建设的必要性；

3．分析城市轨道交通发展目标和要求；

4．研究确定城市轨道交通线网的规模；

5．研究城市轨道交通线网结构，确定城市轨道交通线网规划方案；

6．对城市轨道交通线网规划方案进行综合评价；

7．分析提出城市轨道交通车辆基地的规模，确定车辆基地规划布局；

8．提出城市轨道交通建设用地的规划控制要求。

    - 编制城市轨道交通线网规划所需基础资料必须准确、可靠、有权威性、有时效性，收集的资料应包括社会经济、城市规划、城市交通、对外交通、环境等资料。

    - 城市轨道交通线网规划应与上位的轨道交通规划相协调，与涉及的相关部门的专项发展规划相适应。

    - 城市轨道交通线网规划成果应包括规划文本、规划说明和规划图件，成果表达应当清晰、规范。

- 交通需求预测

    - 交通需求预测是通过开发交通需求预测模型，模拟城市交通系统运行状况，为论证轨道交通建设必要性、研究轨道交通线网规模、确定轨道交通线网规划方案等提供定量的依据。

    - 交通需求预测模型的输入数据应进行合理性和可靠程度的分析评价，评价较差的应重新搜集数据或调研。

    - 交通需求预测模型应基于科学的理论，宜利用本城市的基础数据进行模型标定和校验。借用其它城市的模型参数应论证两个城市的相似性或借用的合理性。

    - 交通需求预测结果与需求预测模型性质、模型参数取值之间的关系应进行分析与说明，并应选择对预测结果影响显著的参数进行敏感性分析。

    - 交通需求预测结果应包含反映城市交通系统运行状况的主要信息，包括轨道交通系统的各种服务水平指标，以及相应的地面公共交通网络和道路交通网络的服务水平描述等。

1．反映城市交通系统运行状况的主要信息应包括各等级道路的车公里数、车小时数、平均运行速度、平均饱和度等；

2．轨道交通系统的服务水平指标应包括日客运量、日客运周转量、高峰小时单向最大断面客运量、平均运距、负荷强度等；

3．交通需求预测的结果还应包括对客流空间分布形态、客运交通方式结构、主要交通方式的出行距离频率分布等的分析内容。

    - 交通需求预测应从研究城市交通特征出发，考虑城市社会经济发展和城市发展规模等多方面因素，通过综合分析确定城市轨道交通线网的规模。

- 线网规划

## 一般规定

    - 线网规划应包括线网结构和线网方案两个研究阶段。线网结构研究的主要任务是确定轨道交通线网的基本构架；线网方案研究的主要任务是确定轨道交通线网的规划布局，原则确定各条线路的敷设方式。

    - 线网规划应根据城市交通需求的特征，划分城市轨道交通线网的功能层次，提出不同层次线网的服务水平指标。

    - 线网规划应进行多方案比较和研究，通过对轨道交通线网规划方案的评价，研究确定较优方案。

    - 线网规划应考虑系统安全保障要求，线网方案应有利于自然灾害防范。

## 线网结构

    - 线网结构应根据城市轨道交通线网的功能层次，在城市客运交通走廊分析基础上研究确定。

    - 线网结构应与城市结构、城市空间布局相协调。

## 线网方案

    - 线网方案应包括下列主要内容：

1．依据线网结构，研究确定各条线路的大致走向和线路起讫点位置，给出线网密度等线网服务性指标；

2．研究确定主要换乘车站的规划布局，明确各主要换乘车站的功能定位；

3．分析提出各条线路的敷设方式；

4．研究轨道交通运营组织形式；

5．研究联络线的分布位置；

6．提出分期建设的建议。

    - 轨道交通线网应联系城市主要客流集散设施，应处理好轨道交通线路之间的换乘关系，充分考虑轨道交通与其它交通方式的衔接，提出枢纽型车站的设施控制条件，重视轨道交通的运营效益。

    - 线路敷设方式是城市建设中协调轨道交通和其它基础设施竖向关系的基本依据。确定线路敷设方式应充分考虑城市规划和环境保护的要求，以及沿线地形、道路交通和两侧土地利用的条件。

    - 线网规划应分析确定轨道交通运营组织形式，以检验线网方案的合理性。

    - 线网规划应根据轨道交通运营组织的要求，对线网中的联络线进行统一规划，保障联络线的工程预留条件。

- 方案评价

    - 方案评价应遵循定性与定量相结合的原则，综合考虑多方面影响因素，建立科学的评价指标体系，采用相应的评价方法，对轨道交通线网方案进行整体效益评价，以供分析和决策。

    - 评价指标应有明确的定义，指标量化所需资料应收集方便，易于计算。评价指标的量化标度必须以科学理论为依据，应能客观合理地反映出轨道交通线网规划方案的信息。

    - 评价指标体系应力求全面反映轨道交通线网规划方案的综合情况。指标体系可覆盖经济指标、技术指标、环境指标和社会指标等多个方面。

    - 评价方法必须具有科学的理论依据，可采用综合评分法、理想方案法等评价方法。宜采用多种方法对轨道交通线网规划方案进行评价。

- 车辆基地规划

    - 车辆基地规划是车辆基地和联络线用地控制规划的主要依据。

    - 车辆基地规划应坚持资源共享的原则，实现城市轨道交通资源综合利用，实现车辆及设备检修保养的集约化、规模化、社会化和规范化。

    - 车辆基地规划的主要内容应包括车辆基地的类型、分工、布局、选址及规模等。

    - 车辆基地规划应依据线网规划，综合分析各条线路的客流特性及运营模式，选用相匹配的车型，确定车辆检修模式和设备维修方式，划分车辆基地的类型。

    - 车辆基地规划应根据各条规划线路的客流特征，从运营角度出发，研究车辆基地的功能与定位，明确任务分工。

    - 车辆基地规划应对车辆基地统一布局，结合线路特征、用地条件和沿线土地利用规划，进行选址比较研究。规划应充分考虑综合维修中心、物资总库及其它设备、设施的功能要求和工作性质，对其统筹安排。

    - 车辆基地的规模应根据远期服务范围内的运营线路长度和行车密度要求，按照车辆技术参数、配属的列车编组和数量、车辆检修周期、检修作业时间等计算确定，并结合其功能定位和承担的任务范围确定其综合规模。

- 用地控制规划

    - 用地控制规划的主要任务是对城市轨道交通建设用地提出规划控制原则与控制具体要求，通过预留与控制建设用地，为轨道交通建设提供用地条件。

    - 用地控制规划内容一般包括：线路、车站、车辆基地、联络线及轨道交通相关设施等用地控制规划。

    - 线路用地控制规划是研究和确定各条线路的走向方案，对规划线路建设用地进行预留与控制。通过研究不同路径的线路走向方案的优劣，分析在引导土地利用发展、客流吸引、建设条件及工程投资等方面的利弊，确定最优线路走向方案，提出线路用地控制范围的指标要求。用地控制指标应符合GB ΧΧΧΧΧᅳΧΧΧΧ《城市轨道交通技术规范》的规定。

    - 车站用地控制规划应综合考虑车站性质、功能定位、周边土地利用规划以及道路交通系统规划等情况，枢纽型车站用地控制规划需综合考虑轨道交通线路之间及轨道交通与其它交通方式之间的换乘需要，初步提出车站用地控制规模与范围；其它车站可提出用地控制的原则性要求。

    - 车辆基地用地控制规划应依据车辆基地规划确定建设用地的规模，落实建设用地的位置和范围。用地控制指标应符合《城市快速轨道交通工程项目建设标准》的要求。

    - 联络线用地控制规划应根据轨道交通线网联络线的分布，提出联络线用地的控制原则和要求。

    - 控制中心、主变电站等是城市轨道交通系统的重要设施，在规划中应原则提出其建设用地规模和位置，对其建设用地进行预留与控制。

    - 为促进城市轨道交通沿线土地利用开发，宜提出车站周边土地利用规划调整范围的建议。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

采用“可”。

2  标准中指定应按其它有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

- 《城市轨道交通线网规划编制标准》（征求意见稿）

- 编制说明

# 一、标准编制背景

城市轨道交通是大城市重要的客运交通方式，是城市中建设周期最长、投资最大的交通基础设施。城市轨道交通系统直接影响着城市空间发展的布局形态，改变城市社会经济和人们生活方式。城市轨道交通线网规划编制质量的优劣影响到城市与交通的发展、工程投资大小和施工建设难易程度、系统运营的效率与服务水平、土地资源节约与生态环境保护等问题，城市轨道交通线网规划是国家城市轨道交通工程项目建设立项审批的主要依据之一。

城市轨道交通线网规划编制涉及专业面广、综合性强、技术含量高。当前，缺乏城市轨道交通线网规划编制统一的技术标准和规定要求，在城市轨道交通线网规划编制工作中，存在以下方面的问题：

- 规划范围不一致

一些城市的轨道交通线网规划是在主城区范围内编制的，如西安、郑州、哈尔滨等，一些城市的轨道交通线网规划是在市域或都市区范围内编制的，如上海、广州、南京等，各城市在轨道交通线网规划编制中确定的规划范围不一致。

部分选择主城区作为规划范围的城市，根据城市发展需要多次修编轨道交通线网规划，由于在既有规划中对区域、市域轨道交通通道考虑较少，在规划管理工作中不能及早控制用地，致使在轨道交通线网规划修编工作中出现区域、市域通道资源短缺，与主城区通道在空间布局上协调比较困难。

- 规划内容差异较大

为了对比近年来规划编制内容的差异，在新编制城市轨道交通线网规划的城市中，选取了比较有代表性的七个城市（北京、南京、天津、重庆、杭州、哈尔滨和郑州），对规划编制内容进行了比较分析。

有9项内容在规划编制中受到了较高的重视，分别是城市发展分析、建设规模论证、线网结构研究、规划方案与评价、客流预测、运营管理、换乘枢纽规划、车辆基地和联络线规划等，但整体内容上存在较大差异。

有8项内容在规划编制中受到一半或一半以上城市的重视，包括建设必要性论证、轨道交通模式、系统选型、线路敷设方式、车站规划、建设时序、近期规划、环境保护规划等。

各城市规划编制内容差异较大。

- 内容深浅不一

在选取的七个城市中，部分城市的轨道交通线网规划内容过浅，深度不够。在线网规划方案方面，有的是方案提出之前缺少对线网结构的深入研究和必要的分析，直接提出方案；有的是直接提出推荐方案，缺少比较方案和对比较方案的评价过程。在近期规划方面，有半数左右的城市在线网规划中没有明确近期建设方案。内容过浅还表现在用地控制和线路敷设方式上，线网规划没有给出对线路、车站和车辆基地的规划控制要点，有的城市甚至没有明确线路的敷设方式，线路走向、换乘节点仍摆动不定，建设用地无法有效控制，会给城市轨道交通建设规划编制工作带来困难，并可能造成巨额拆迁投资。

部分城市的轨道交通线网规划内容研究过深、过细。有的城市的线网规划甚至细到了换乘枢纽的设计研究，包括换乘站、出入口、停靠站、站前广场设计方案、枢纽的交通组织和渠化等。

- 客流预测结果的可信度低

客流预测结果是确定城市轨道交通工程项目建设标准的依据，其结果直接影响着轨道交通建设工程投资的大小。

在目前一些城市的轨道交通线网规划中，常常出现规划预测的客流结果大于实际客流结果的现象，在工程可行性研究和建成后运营票价的制定当中，常出现修改客流结果，修正误差甚至在1/3~1/2之间，在决策一个城市是建设轨道交通大运量系统还是建设中运量系统时，以及确定一个城市轨道交通工程项目的建设标准时，客流预测结果往往起到关键性作用，客流预测结果的可信度低将会导致建设资金的巨大浪费。

- 线网规划功能层次不清晰

一些城市在主城区编制轨道交通线网规划，规划线网表现为单一的地铁或轻轨系统，随着城镇化发展，一些城市编制或修编轨道交通线网规划开始面向在更大的范围（都市区或市域）内进行，轨道交通形式出现多元化。一些城市在轨道交通线网规划修编时，仅仅将既有规划的地铁或轻轨系统由主城区向都市区或市域延伸，系统服务水平没有提高，居民出行时间过长，不利于多元化轨道交通体系建立，给运营带来极为不利影响，还增加了系统建设投资。

反映到线网规划上是线网功能层次不清楚，服务水平不明确。

- 规划可操作性差

随着城镇化发展和科学技术进步，一些城市的轨道交通线网频繁修编，反映了线网规划不能满足城市发展的需要，规划控制工作难以操作。

一些城市的轨道交通线网规划深度不够，不能有效地控制用地，给未来的工程项目建设带来巨额拆迁资金。

- 资源节约体现不够

线网规划中缺乏创新意识，未能及时引进现代科学技术最新成果和新的理念，安全、节能、环保、高效、可持续发展等现代管理和运营理念在规划中体现不够。典型例子是规划中未能及时引入资源共享、轨道交通维修社会化的指导思想，仍然是一条线建一个车辆段和一个车场，轨道交通仍然采用人员自行培训、自行维修和自行配套的传统作法，使得系统规模偏大，加大轨道交通系统投资，导致资源浪费现象。

这些问题直接影响到规划编制的科学性和规范化，直接影响到国家和城市政府决策科学性。基于上述背景，建设部以建标标函[2001]27号“关于请组织编制《污水回用设计规范》等四项国家标准的函”下达编制任务，列入《二OO一~二OO二年度工程建设国家标准制订、修订计划》（建标[2002]85号），该标准由中国城市规划设计研究院负责组织编制。

# 二、标准编制主要过程

2002年6月开始启动标准编制工作，6~8月，撰写完成标准编制工作大纲。

2002年10月26日，召开编制组第一次工作会议，讨论标准编制工作大纲。

2002年12月2日~20日，主编单位科技委员审查标准编制工作大纲。

2003年1月2日，主编单位组织召开标准编制工作大纲技术研讨会。

2003年4月25日至5月20日，编制组第二次讨论标准编制工作大纲。因受“非典”影响采用函调方式。

2003年9月27日，国办发[2003]81号“国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知”要求：“……应在编制城市总体规划及城市交通发展规划的基础上，根据城市发展要求和财力情况，组织制订城轨交通建设规划，明确远期目标和近期建设任务……”，编制轨道交通建设规划的依据是城市总体规划和交通发展规划，城市轨道交通线网规划是否要单独编制？建设规划与线网规划是什么关系？大纲技术路线一度陷入迷茫。

2004年1月19日，召开在京编制单位研讨会，讨论国办发[2003]81号文件对标准编制工作大纲有关规划层次、规划内容等方面内容的影响。

2005年12月颁布新的《城市规划编制办法》，要求城市总体规划中的轨道交通网络为强制性内容；分区规划要确定轨道交通线路走向及控制范围。城市轨道交通线网规划与其是什么关系？标准编制工作大纲框架难以确定，标准编制工作仍处于停滞状态。

2006年6~9月，编制组对标准编制工作大纲技术路线进行重新梳理，对原标准编制大纲中标准章节框架进行再次调整。

2006年10月20日，主编单位科技委对标准编制工作大纲进行了审议。

2007年1月29日，建设部组织召开标准开题会。

2007年1月30日，召开编制组第二次工作会议，主要讨论各编制单位的分工、编制进度、工作程序等。

2007年6~7月，各编制单位完成标准征求意见稿，主编单位汇总、修改完善形成标准征求意见稿初稿，向各参编单位征求意见。

2007年11月1日，主编单位科技委对标准征求意见稿进行了审议。

# 三、标准的性质

依据建标[2002]85号“关于印发《二零零一~二零零二年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”，本标准为国家强制性标准。

# 四、标准的定位

本标准是规范和指导城市轨道交通线网规划编制的技术性规范。

标准编制定位在城市轨道交通线网规划层面，突出对规划编制内容、编制深度、编制程序、关键环节的技术要求；突出关系到国家与社会的利益、资源、生态环境等方面的内容；突出贯彻执行国家方针和公共政策的内容；突出地方政府规划控制的内容。

# 五、编制内容要点

1．规范规划编制所依据的基础资料，规范规划编制的前提条件。

2．规范规划编制的内容。对规划主要内容、关键内容给予规定和要求，规定必须编制的内容，提出推荐编制的内容。

3．规范规划编制的程序。对主要环节规定先后程序或顺序，以保证后续结果的科学性，如交通需求预测、线网规划等关键环节。

4．规范涉及城市轨道交通线网规划的专业术语。