液压升降整体脚手架

安全技术规程

(征求意见初稿)

2008年10月7日

前    言

根据住房和城乡建设部建标［2008］102号《关于印发（2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）的通知》，《液压升降整体脚手架安全技术规程》列入住房和城乡建设部规范标准编制　计划。本规程由南通四建集团有限公司、苏州二建集团有限公司、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院、东南大学、南京林业大学、上海建工设计研究院、江苏省建筑科学研究院、珠海安全监督站、北京市建筑工程研究院、江苏云山模架有限公司共同编制。

“液压升降整体脚手架”是一项新技术，符合现行相关行业规范，并经过多个工程的施工检验应用，经济效益显著。在本规程编写过程中，进行了大量研究、试验，并在数个工程中应用，还广泛征求同行专家与用户的意见，反复修改，制定了本安全技术规程。

本规程分九章，内容包括总则、术语符号、一般规定、液压系统、安全装置、架体构配件制作、设计计算、安装和使用、验收。

本规程的编制对液压升降整体脚手架的使用与施工安全，以及推动建筑业技术进步等方面均有重大现实意义。

本标准主编单位、参编单位和主要起草人

主编单位；　南通四建集团有限公司

苏州二建集团有限公司

参编单位：　中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院

东南大学

南京林业大学

上海建工设计研究院有限

江苏省建筑科学研究院

珠海安全监督总站

北京市建筑工程研究院

江苏云山模架有限公司

本标准主要起草人：耿裕华　 宫长义　　花周建　 干兆和

姚富新　 张赤宇　　施建平　 陈　赟

罗文龙　 郭正兴 　 杨　平　 严　训

李　明   关赞东　　黄　蕊   赵玉章

王克平　 杨  东

目     次

1  总则

2  术语、符号

2.1  术语

2.2  符号

3  基本规定

4  液压系统

4.1  一般规定

4.2  液压系统的安装与调试

4.3  液压系统的验收

4.4  液压系统的使用与维护

5  液压升降动力设备

5.1  一般规定

5.2  液压升降动力设备的技术要求、试验、检验

5.3  液压升降动力设备的使用与维护

6  控制系统与安全装置

6.1  一般规定

6.2  防坠装置

6.3  防倾装置

6.4  超载、失载停升装置

6.5  位移偏差超限报警装置

7  架体结构构造

8  设计及计算

8.1  荷载

8.2  设计及计算

9   安装和使用

9.1  一般规定

9.2  施工准备

9.3  安装操作人员的要求

9.4  安装

9.5  调试验收

9.6  升降作业要求

9.7 使用

9.8  监督管理

9.9  拆除

9.10  维修保养及报废

Contents

1    General

2    Term and Symbol

2.1   Term

2.2   Symbol

3    General Regulations

4    Hydraulic System

4.1   General Regulations on Hydraulic System

4.2   Installation and Debugging of Hydraulic System

4.3   Acceptance of Hydraulic System

4.4   Operation and Maintenance of Hydraulic System

5     Hydraulic  Liftiy  Powerplant

5.1  General Regulations on Hydraulic Lifting Powerplant

5.2   Specifications and Test of Hydraulic Lifting Powerplant

5.3   Operation and Maintenance of Hydraulic Lifting Powerplant

6     Control System and Safety Device

6.1   General Regulations

6.2   Anti-fall Device

6.3   Anti-overturning Device

6.4   Lift Halt Device once Overloading or Losing Load

6.5   Alarm Device for Exceeding Displacement Deviation Limit

7     Framework Structure

8     Design and Calculation

8.1    Load

8.2    Design and Calculation

9      Installation and Operation

9.1    General Regulations

9.2    Construction Preparation

9.3    Requirements for Operators

9.4    Installation

9.5    Debugging and Acceptance

9.6    Operational Requirements

9.7    Operation

9.8    Supervision

9.9    Dismantling

9.10   Maintenance and Scrapping

# 1  总  则

1.0.1  为了加强建筑施工装备“液压升降整体脚手架”的设计、制作、使用、检验管理以及确保施工安全，特制定本《规程》。

1.0.2  液压升降整体脚手架是指采用竖向主框架、水平支承结构及附着支承结构，依靠设置于架体上的液压升降动力设备，沿着依靠设置于工程结构上的爬杆，实现升降的外脚手架。

1.0.3  本《规程》适用于在高度小于210m的高层、超高层建筑物或高耸构筑物上使用、不携带施工外模板升降的附着升降脚手架。对使用高度超过210m的或携带施工外模板提升的附着升降脚手架，应对风荷载取值、架体构造等方面进行专门的加强设计。

1.0.4  液压升降整体脚手架的设计、制造、使用、验收除遵守本《规程》外，尚应遵守其他相关的现行国家规范、规程、标准和规定。

# 2 术语 符号

## 2.1  术 语

2.1.1  液压升降整体脚手架Hydraulic Lifting Integral Scaffold

采用竖向主框架、水平支承结构及附着支承结构，依靠设置于架体上的液压升降动力设备，沿着依靠设置于工程结构上的爬杆，实现升降的外脚手架。

2.1.2  附着支承结构  Inserted supporting structural

直接附着在工程结构上，并与竖向主框架相连接，承受并传递脚手架荷载的支承结构。

2.1.3  架体结构　Structure  of  the  scaffold

液压升降整体脚手架的组成结构，一般由竖向主框架、水平支承和架体构架等三部份组成。

2.1.4  竖向主框架  Major vertical frame

垂直于建筑物外立面，并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水平荷载的竖向框架。

2.1.5  水平支承Horizontal support truss

主要承受架体竖向荷载，并将竖向荷载传递送至竖向主框架的水平结构。

2.1.6  架体构架  Truss of the scaffold

采用钢管杆件搭设的位于相邻两竖向主框架之间和水平支撑桁架之上的架体，是架体结构的组成部分。也是操作人员作业场所。

2.1.7  架体高度  Scaffold height

架体最底层杆件轴线至架体最上面操作层横杆轴线间的距离。

2.1.8  架体宽度  Width of the scaffold

架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。

2.1.9  架体支承跨度  Supporting span of the scaffold

两相邻竖向主框架中心轴线之间的距离。

2.1.10  悬臂高度  Cantilever height

架体的附着支承结构中最高一个支承点以上的架体高度。

2.1.11  悬挑长度  Overhang length

架体竖向主框架中心轴线至边跨架体端部立面之间的水平距离。

2.1.12  防倾覆装置  Prevent overtum equipment

防止架体在升降和使用过程中发生倾覆的装置。

2.1.13  防坠落装置  Prevent falling equipment

架体在升降过程中发生意外坠落时的制动装置。

2.1.14  荷载控制系统  Loading control system

能够反映、控制升降动力荷载的装置系统。

2.1.15  悬臂（吊）梁 Cantilever beam

悬挂液压升降动力设备或防坠落装置的一端固定在附墙支座上的用型钢制作的梁。

2.1.16  导轨 Conduct rail

附着在附墙支承结构或者附着在竖向主框架上，引导脚手架上升

和下降的轨道。

2.1.17  控制系统  Inphase control equipment

在架体升降过程中控制同步、超、失载停机和位移超差停机报警的装置。

- 2.1.18  液压升降动力设备  hydraulic  liftiy  powerplant

设置在竖向主框架上，沿着依靠设置于工程结构上的爬杆；爬杆可穿在中空活塞杆中间、中空活塞杆可承载伸、缩，以驱动脚手架升、降的设备。实现架体升降运动的执行机构。

## 2.2  符    号

2.2.1  荷载

GK——永久荷载（恒载）标准值

QK——可变荷载（活载）标准值

WK——风荷载标准值

WO——基本风压值

S——荷载效应组合的设计值

R——结构构件抗力的设计值

SGK——恒荷载效应的标准值

SQK——活荷载效应的标准值

qk——均布线荷载标准值

PK——跨中集中荷载标准值

2.2.2  材料、构件设计指标

[V]——受弯构件的允许挠度

Ix——毛截面惯性矩

E——钢材弹性模量

F——钢材强度设计值

——钢丝绳破断拉力

Smax——钢丝绳承受的最大静拉力

N——拉杆或压杆最大轴力设计值

A——爬杆净截面面积

2.2.3  计算系数

——风压高度变化系数

——脚手架风荷载体型系数

—档风系数

—风振系数

——恒荷载分项系数

——活荷载分项系数

——附加安全系数

——附加荷载不均匀系数

——冲击系数

2.2.4  几何参数

L ——受弯杆件跨度

——立杆纵距

# 3  一般规定

3.0.1  液压升降整体脚手架必须具有足够强度、刚度且构造合理的架体结构，必须具有安全可靠、适用于工程结构特点且满足支承与防倾覆要求的附着支承结构，必须具有可靠的液压升降动力设备和能保证同步性能及限载要求的控制系统或措施，必须具有安全可靠的防坠装置、防倾装置。

3.0.2  在液压升降整体脚手架中采用的液压升降动力设备、防坠装置、超载、失载停升装置、位移偏差超限报警装置等定型产品的技术性能与安全度应满足本规程中控制系统与安全装置的一般规定。

3.0.3  液压升降整体脚手架在保证安全的前提下，应技术先进、经济合理、方便施工。

3.0.4  液压升降整体脚手架设计时应该明确其技术性能指标和适用范围、使用中不得违反技术性能规定、扩大使用范围。

# 4  液压系统

## 4.1一般规定

4.1.1液压系统应执行《液压系统通用技术条件》（GB∕T  3766）、《液压元件通用技术条件》（GB∕T 7935）、《液压传动测量技术通则》（JB∕T 7033）的规定。

4.1.2  总油管长度不大于300m，油管接头执行《液压气动系统硬管外径和软管内径》（GB∕T 2351）、《液压气动管接头及相关元件压力系列》（GB∕T 7937）的规定。

4.1.3  工作压力不大于12Mpa.

4.1.4  爬升速度不大于100mm∕min.

4.1.5  液压系统先检验后使用。

## 4.2  液压系统的安装与调试

4.2.1  液压系统的安装

1  安装前的准备工作与要求

1）认真阅读理解液压系统工作原理图，管道联接图以及有关液压元件使用说明书；

2)按图样准备好所需的液压元件、部件、辅件，并认真检查是否完好无损；

3)用煤油洗清液压元件，专用件应进行必要的密封和耐压试验。

2 液压元件的安装与要求

1)安装各种泵、阀时，必须注意各油口的位置，不能接错；各油口要固定紧，密封可靠，不得漏气和漏油；

2)液压泵轴与电动机轴的同轴度偏差应不大于Φ0.1mm，两轴中心线的倾角应不大于10；

3)方向阀一般应水平安装。

- 3  管路的安装与要求

1)系统管道先试装，之后用20%的硫酸或盐酸溶液进行酸洗，再用10%的苏打水中和10min,最后用温水冲洗，待干燥涂油后进行二次安装；

2)管道布置应齐整，短而平直，弯管的最小半径应不小于管外径的3倍；

3)泵的吸油高度应小于50mm,保证管路密封良好；

4)吸油管与回油管不能靠得太近，以免将温度较高的油吸入系统；

5)各元件的泄油管应单设回油管路

6)吸油管路上应设过滤器，并有足够的通油能力；

7)回油管应插入油面以下足够的深度，以免油液飞溅形成气泡。

4.2.2  液压系统的调试

- 1  空载调试

1)将溢流阀的调压旋钮松开，使其控制压力能维持油液循环时的最低值，系统中的减压阀，则将其调整到最大开度；

2)启动液压泵，先点动确定泵的旋转方向，而后检查泵在卸荷状态下的运转；

3)调整系统压力。在调整溢流阀时，压力应从零开始逐步调高，直完全达到规定的压力值；

4)调整流量阀。先逐渐关小流量阀，检查执行元件能否达到规定的最低速度及平稳性，然后按其工作要求的速度调整；

5)调整自动工作循环和顺序动作等，检查各动作的协调性和正确性；

6)在空载工况下，各工作部件按预定的工作循环连续运转2－4h后，检查油温是否在300C－600C范围内，检查系统所要求的各项精度，一切正常后，方可进行负载调试。

- 2  负载调试

1）负载调试是在规定负载工况下运转，进一步检查系统是否满足各种参数和性能要求。如无噪声、振动和外泄漏现象，系统的功率损耗和油液升温等。

2）负载调试时，一般应先在低于最大负荷和速度的工况下试车，如果轻载试车一切正常，才逐渐将压力阀和流量阀调节到规定值。溢流阀的调整压力要大于执行元件所需的工作压力的10%－25%；向快速运动供油的调整压力大于所需压力的10%－20%；压力继电器调整压力应比供油压力低0.3MPa－0.6MPa,进行最大负荷试车，各系统正常后，提请验收交付使用。

## 4.3液压系统的验收

4.3.1  密封性检验

- 1  外部密封性检验

试验压力应从低到高逐步提高，取相应工作压力的1.2倍，保压延时1min至3min，检查渗漏油情况，一旦发现渗漏油迹，必须采取针对性措施排除，直至全部可拆不可拆的连接点无任何渗漏油迹。

- 2  内部密封性检验收

1）指系统内部经同执行机构及阀类的相对运动零件之间，由高压腔向低压腔的泄漏量。通常用降压法检验，对具体的管路系统，在温度一定，蓄能器充气压力一定的情况下，检验其在一定时间内的下降值或一定的压降所经历的时间是否符合设计要求。技术指标不仅与系统的功能，运动状态以及保压要求有关，还与系统容量的大小、元器件的多少有关。

2）由外供油源向系统供油，建立压力后，应反复操作10-15次，使系统各环节协调工作，然后使系统压力升至工作压力并断开液压源，从压力表观察压力下降并计时，若不符合技术要求，则应依次逐一检查各元件的内部密封性，找出造成密封性不合格的主要元器件，拆下重新调试、修复或更换。重复上述步骤，直至完全达到技术条件指标。

- 4.3.2  性能检验

- 1   通用动力源液压系统的性能试验收

起动液压泵站，先在接近零压的空载下运行，然后升压运行，观察以下功能是否正常。

1）检查各回路通断及各元件工作是否正常；

2）泵的噪声、压力脉动、系统振动是否在允许限度内；

3）高压下连续运行，在规定的时间之内，工作介质温度是否在允许范围内；

4）压力表、信号灯、报警器等各种检测装置的测量和信号是否准确无误；

5）系统是否达到规定的最高压力和最大的供油量，调节过程是否稳定正常；

6）试验过程出现的其他异常现象。

- 2   整机液压系统的性能试验

按整机的工作程序进行工作，检查系统执行元件或机构的输出工作参数，是否满足设计规定的范围，作为判断系统性能合格与否的依据。待测参数如下

1）执行元件（液压升降动力设备）的行程；

2）液压升降动力设备位移过程的均匀平稳性，有无前冲、后座、爬行以及异常的突变现象；

3）压力管路及回油管内的油液温度；

4）系统工作全过程，油箱油面高度的变化；

5）联锁机构工作的协调性。

## 4.4液压系统的使用与维护

采取日常精心维护和强制定期保养检修相结合的使用制度。借助于视觉、听觉、触觉能感知液压系统的信号,主要有污染、泄漏、平衡性、噪声、振动和温升等，它们之间有密切的关联因果关系。

- 4.4.1  介质维护要点：

- 液压系统80%左右的故障来源于介质的污染。经常观察介质所处的污染度，及时排除污染源，是系统维护保养的首位工作。

- 1　严格控制整个系统管路及元器件的原始清洁度是降低内部污染的根本办法。包括用油务必符合技术要求，避免不同牌号介质混用，新注油应经滤油机精细过滤达16/13级清洁度才能应用。

- 2　经常注意保持各滤油器和油箱空气过滤器工作正常，并建立定期清理制度。

- 3　注意过滤器污物，查找反常污物，采取对策。消除隐患。

- 4　介质不得有异味和混浊变暗现象，一旦有异应取样检验其物理、化学性质和含水量，采取阻止进一步恶化措施或更新介质。

- 5　应定期对所有的设置在高点的手动排气阀进行排气，间隔周期可根据实践摸索确定。

- 6　大量气泡出现往往伴随有液流噪声和泄漏，务必查明原因排除之，除尽系统气泡才能工作。

- 4.4.2  内外泄漏的维护要点：

- 1  装配质量不高是产生外泄的根本原因，如密封性质量差，接头拧得过紧，联接部位紧，偏心等隐患，在使用过程中会陆续暴露。发现一个排除一个，绝不能拖延。因为泄漏口在负压瞬间就是空气吸入口，故即使少量不致污染工作地的外泄漏，也应立即修理止泄。

- 2  经常观察注意设备运动和动力性能的变化，如运动速度的平稳、刚度等，是发现内泄超标有效维护措施。缓慢连续地内泄增加，属于滑动配合面的磨损、或动密封（如活塞密封环）的损坏；突发性地内泄大增，运动和参数出现异常，多属阀芯卡死、单向阀失去反向封油作用所致。无论认定何种原因，均应利用系统本身加以验证确认，才能采取正确的维修保养措施。

- 3　能量转换元件―――泵、马达和缸的内泄超标，会导致系统容积效率快速下降，发热和能耗增加，诱发各种故障。应重点关注。

- 4.4.3  噪声、振动维护要点：

- 1　对于噪声，特别是突发性异常噪声应及时分析判断、寻根求源；区分噪声是振动噪声范围的机械噪声，或冲击噪声，或纯属元件损伤产生的噪声。根据噪声原因、大小，采取减小噪声的措施。

- 2　准确判定产生噪声的主要声源。可以通过检查各种系统装备的仪表（如压力表）读数及简单的试验现象观察进行确认。

- 3限制振动噪声是噪声治理的关健。因液压噪声和特殊噪声均属混入空气、元件失效等系统本身异常征兆。

## 5液压升降动力设备

5.1一般规定

5.1．1液压升降动力设备应执行《液压缸技术条件》（JB∕T　10205）、《液压缸试验方法》（GB∕T　15622）、《液压缸活塞和活塞杆密封沟尺寸和公差》（GB∕T　2879）。

5.1.2液压升降动力设备应按规定的程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.3 液压升降动力设备不得有影响其使用可靠性的缺陷，在温度-20℃～45℃的环境中应能有效地工作，固定密封处不得漏油，运动密封处只允许有油膜存在。

5.1.4  在额定起重量作用下，液压升降动力设备失压状态下不得有滑移现象。

5.1.5 在额定起重量作用下工作，液压升降动力设备运行自如，不得有卡阻现象，不得漏油。

5.1.6 液压升降动力设备应有搬运用手把，手把应能承受其自重的2倍。

## 5.2液压升降动力设备的技术要求、试验与检验

5.2.1技术要求

1  一般要求

1）公称压力系列应符合《液体传动系统及元件　公称压力系列》（GB∕T　2346）的规定。

2)缸内径及活塞杆外径系列应符合《液压气动系统及元件　　缸内径及活塞杆外径》（GB∕T　2348）的规定。

3）油口连接螺纹尺寸应符合《液压元件螺纹连接　油口型式和尺寸》（GB∕T　2878）的规定，活塞杆螺纹连接应符合《液压气动系统及元件　活塞杆螺纹型式和尺寸系列》（GB∕T　2350）的规定、

4）密封应符合《液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽尺寸和公差》（GB∕T　2879）、《液压缸活塞和活塞杆　窄断面动密封沟槽尺寸系统和公差》（GB∕T　2880）、《液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差》（GB∕T　6577）、《液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差》（GB∕T　6578）的规定。

5）其它方面应符合《液压元件　通用技术条件》（GB∕T　7935）的规定。

2  使用性能

1）最低起动力不得大于0.5MPa。

2）内泄漏不得大于表5.2.2的规定

表5.2.2

| 缸内径D mm | 内泄漏量ml∕min | 缸内径D mm | 内泄漏量ml∕min |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0．2 | 140 | 0.30 |
| 110 | 0.22 | 160 | 0.50 |
| 125 | 0.28 | 180 | 0.63 |
| 注：使用组合密封时，允许内泄漏量为规定值的2倍 |  |  |  |

3）负载效率不得低于90%。

4）外泄漏

①除活塞杆（柱塞杆）处外，不得渗油。

②活塞杆（柱塞杆）静止时不得有渗油。

③外渗漏量

活塞全行程换向5万次，活塞杆处外渗漏不成滴。

5）耐久性

累计换向次数N≥20万次。

6）耐压性

液压缸的缸体应能承受其最高工作压力的1.5倍的压力，不得有外渗漏及零件损坏等现象。

5  装配质量

1）元件装配技术要求应符合《液压元件　通用技术条件》（GB∕T　7935）的规定。

2）内部清洁度

清洁度的检测方法执行《液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标》（JB∕T7858）的规定。

6  外观要求

外观应符合《液压元件　通用技术条件》（GB∕T　7935）的规定。

5.2.2  试验方法

试验方法应执行《液压缸试验方法》（GB∕T　15622）规定。

5.2.3  检验规则

1  型式检验

型式检验是指对产品质量进行全面考核，即按标准规定的技术要求进行全面检验。型式检验项目执行《液压缸试验方法》（GB∕T　15622）中第6章的规定。

凡属下列情况之一者，应进行型式检验：

1）新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

2）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时：

3）正常生产时，定期（一般为5年）或累积一定产量后周期性检验一次：

4）产品长期停产后，恢复生产时；

5）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

6）国家质量监督机构提出型式检验要求时。

2  出厂检验

出厂检验是指产品交货时必须逐台进行的各项检验。出厂检验项目按《液压缸试验方法》（GB∕T15622）的规定。

## 5.3液压升降动力设备的使用与维护

5.3.1   液压升降动力设备应安装在脚手架的底部、不易碰撞的位置。

5.3.2   液压升降动力设备应具有防潮、防尘措施。

5.3.3   12个月或工程使用结束后，必须清除液压升降动力设备的尘土、铁锈，更换密封件，检验卡齿，重新采取防腐，防锈措施。

# 6  控制系统与安全装置

## 6.1控制系统的一般规定

6.1.1  控制系统必须具有自动检测超载和失载功能，必须具有超载报警停机和失载报警停机功能。和位移偏差超限停机报警功能。

6.1.2  控制系统必须具有自动闭锁功能。

6.1.3  控制系统及其电器设备或电子元器件要满足《国家电气设备安全技术规程》GB19517和《设备可靠性试验 总要求》GB/T5080的规定。

## 6.2防坠装置

- 6.2.1  防坠装置的一般要求

- 1  防坠装置应设置在竖向主框架上，在液压升降动力设备处必须设置并与液压升降动力设备联动，用于升降工况。

- 2  每个机位必须设置防坠装置。

- 3  防坠装置必须是全自动装置，一个楼层升降到位后，将整体脚手架的垂直荷载传递到建筑物上，防坠装置工作任务才算结束。

- 4  严禁使用每次升降都需要重新组装的装置。

5  防坠装置应按照规定程序批准的技术文件进行制造和检验。

6  制造防坠装置的材料应符合企业产品标准。

7  防坠装置的有效标定期限为一个单体工程使用周期，最长不超过24个月。

- 8  防坠落杆件的要求

1）材料宜选用Q235B或优于Q235B的低碳优质钢；

2）防坠落杆件不得裂纹、锈蚀、等缺陷，

3）防坠落杆件不得有接头，直径误差小于15%须更换。

6.2.2  技术性能和工作性能要求

1  液压升降整体脚手架在上升和下降过程中，当因升降动力设备损坏致使架体下坠时，防坠装置必须自动锁住制动杆件，其制动距离不得大于80mm，制动时间小于0.2秒。

2  单个防坠装置在承受额定载荷工况下，悬挂48小时，其滑移量不得大于2mm。

注：额定荷载为单机位最大重量的115%。

3  在正常升降工况下防坠装置应保证制动杆件在其内部畅通，不得有阻滞现象；防坠装置在液压升降整体脚手架的正常运行中制动杆件正常通过的可靠性试验按10%抽检，抽检的防坠装置试验次数不少于3次，其可靠工作率100%。如不合格按100%抽检，试验次数不少于3次，如再不合格，则该批产品全部报废。

4  防坠装置的可靠性制动试验按10%抽检，抽检的防坠装置试验次数不少于3次，其可靠工作率100%。如不合格按100%抽检，试验次数不少于3次，如再不合格，则该批产品全部报废。

5  防坠装置应具有防尘防污染的措施。

6  防坠落杆件与建筑物的连接必须可靠。

7  防坠落杆件必须能承受脚手架坠落时防坠装置制动时产生的冲击荷载；冲击荷载为实际荷载的　　　倍。

8  防坠装置与架体必须有可靠的连接。

## 6.3防倾装置

6.3.1  防倾覆导轨的长度不应小于竖向主框架，且必须与竖向主框架可靠连接。

6.3.2  在升降工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.9m或1∕4架体高度。

6.3.3  在使用工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于5.8m或1∕2架体高度。

6.3.4  防倾覆装置应具有防止竖向主框架前、后、左、右倾斜的功能。

6.3.5  防倾覆装置应用螺栓与建筑物连接，其装置与导轨之间的间隙不应大于5mm.

6.3.6  导轨的垂直度应不大于0.3%，防倾覆装置通过调节应满足导轨垂直度的要求，

6.3.7  防倾覆装置与导轨的摩擦宜采用滚动摩擦。

## 6.4超载、失载停机报警装置

6.4.1  当某一机位的额定荷载超过时，应使该机位的液压升降动力设备自动停止爬升并报警。

6.4.2  当某一机位的荷载达不到额定荷载的20%时，应使该机位的液压升降动力设备自动停止下降并报警。

注：额定荷载为单机位最大重量的115%。

## 6.5位移偏差超限停机报警装置

6.5.1  当所有机位之间的水平高度偏差超过80mm时，超差的机位立即停止升降，并报警。待其它机位与超差机位，经调整至水平时，才能重新进行升降工作。

# 7   架体结构构造

7.0.1  架体构造的尺寸应符合以下规定：

1  架体结构高度应不大于5倍楼层高，不大于16m.

2  架体宽度应不大于1.2m；

3  直线布置的架体支承跨度应不大于7 m，折线或曲线布置的架体中心线处支承跨度应不大于5.0 m；

4  水平悬挑长度应不大于2 m，且不得大于跨度的1/2。

5  架体全高与支承跨度的乘积应不大于110 m²。

6  两主框架之间架体的立杆的纵距La作承重架时应小于1.5m，纵向水平杆的步距宜1.8m－1.9m。

7.0.2  必须在附着支承结构部位设置与架体高度相等的与墙面垂直的定型的竖向主框架，竖向主框架应采用焊接或螺栓连接的桁架并能与其它杆件、构件共同构成有足够强度支撑刚度的空间几何不变体系的稳定结构。

竖向主框架结构构造应符合下列规定：

1  竖向主框架可采用整体结构或分段对接式结构。结构型式应为桁架或门型刚架式两类。各杆件的轴线应汇交于节点处，并应采用螺栓或焊接连接，如不交汇于一点，必须进行附加弯矩验算。

2  当升降动力设备安装在竖向主框架中心时，在吊装横梁行程范围内竖向主框架内侧水平杆去掉部分的断面，必须采取可靠的加固措施。

3  竖向主框架内外侧应设有导轨。

7.0.3  在竖向主框架的底部应设置水平支承，其宽度与主框架相同，平行于墙面，其高度不宜小于1.8m，用于支撑架体构架。

水平支承结构构造应符合下列规定：

1）桁架各杆件的轴线应相交于节点上，并宜用节点板构造连接，节点板的厚度不得小于6mm。

2）桁架上、下弦应采用整根通长杆件，或于跨中设一拼接的刚性接头。腹杆上、下弦连接应采用焊接或螺栓连接。

3）桁架斜腹杆宜沿受拉方向布置。

4）架体构架的立杆底端必须放置在上弦节点各轴线的交汇处。

5）内外两片水平桁架的上弦和下弦之间应设置水平连接杆件，各节点必须是焊接或螺栓连接。

6）水平支撑桁架的两端与竖向主框架的连接，可采用杆件轴线交汇于一点，且能活动的铰接点；或将水平支撑桁架放在竖向主框架的底端的桁架框中。

7.0.4  附着支承结构应包括附墙支座、悬臂（吊）梁及斜拉杆，其构造应符合下列规定：

1应于主框架所复盖的每一楼层处设置一道附墙支座。

2在使用工况应将主框架固定于附墙支座上。

3升降工况，附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置。

4附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉端的锚固螺栓不得少于二个。螺杆露出螺母应不少于3个螺距和1∕2直径，垫板尺寸不得小于100mm×100mm×10mm。

5附着支承结构仅承受倾覆力时，与建筑物上连接处混凝土的强度不得小于C10；附着支承结构承受倾覆力的同时又承受垂直荷载时，与建筑物上连接处混凝土的强度不得小于C25。

6位于阳台等悬挑结构处的附着支承结构应进行特别设计，确保悬挑结构与附着支承结构的安全。附着支承结构应采取腰形孔、可调螺栓等构造措施，以适应工程结构在允许范围的误差。

7.0.5  架体构架宜采用扣件式钢管脚手架，其结构构造应符合JGJ130的规定。架体构架应设置在两竖向主框架之间，并以纵向水平杆与之相连，其立杆应设置在水平支撑桁架的节点上。

7.0.6  架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5和6m,当悬臂高度超过6m时，架体结构上必须采取相应的措施，确保架体结构的刚度和强度。

7.0.7  当水平支承桁架不能连续设置时，局部可采用脚手架杆件进行连接，但其长度不得大于2.0m。并且必须采取加强措施，确保其强度和刚度不得低于原有的桁架。

7.0.8  液压升降整体脚手架不得与物料平台相连接。

7.0.9  当架体遇到塔吊、施工电梯、物料平台需断开或开洞时，断开处应加设栏杆和封闭，开口处应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。

7.0.10  架体外立面必须沿全高设置剪刀撑，剪刀撑跨度不得大于6.0m；其水平夹角为45o～60o，并应将竖向主框架、水平支承和架体构架连成一体；悬挑端应以竖向主框架为中心成对设置对称斜拉杆，其水平夹角应不小于45o。

7.0.11  架体结构在以下部位应采取可靠的加强构造措施：

1  与附着支承结构的连接处；

2  架体上液压爬升动力设备的设置处；

3  架体上防坠、防倾装置的设置处；

4  架体吊拉点设置处；

5  架体平面的转角处；

6  架体因碰到塔吊、施工电梯、物料平台等设施而需要断开或开洞处；

7  其它有加强要求的部位。

7.0.12  安全防护措施应满足以下要求：

1 架体外侧必须用密目安全网(≥2000目/100 cm2)围挡；密目安全网必须可靠固定在架体上；

2  架体底层的脚手板除应铺设严密外，还应具有可折起的翻板构造；

3  作业层外侧应设置防护栏杆和180 mm高的挡脚板。

4  作业层应设置固定牢靠的脚手板，其与结构之间的间距应满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的相关规定。

    - 构配件的制作必须符合以下要求：

1  具有完整的设计图纸、工艺文件、产品标准和产品质量检验规

程；制作单位应有完善有效的质量管理体系；

2  制作构配件的原、辅材料的材质及性能应符合设计要求，并按

规定对其进行验证和检验；

3  加工构配件的工装、设备及工具应满足构配件制作精度的要求，并定期进行检查。工装应有设计图纸；

4  构配件应按照工艺要求及检验规程进行检验。对附着支承结构、防倾、防坠落装置等关键部件的加工件应有可追溯性标识，加工件必须进行100％检验。构配件出厂时，应提供出厂合格证。

7.0.14  每个竖向主框架处必须设置液压升降动力设备。

1  液压升降动力设备必须与竖向主框架有可靠连接；

2  固定液压升降动力设备爬杆的建筑结构必须足够的强度且安

全可靠；

# 8  设计及计算

## 8．1  荷载

8.1.1  作用于液压升降整体脚手架的荷载可分为永久荷载（恒载）和可变荷载（活载）两类。

8.1.2  荷载标准值

1恒荷载标准值应包括整个架体结构，围护设施、作业层设施以及固定于架体结构上的升降机构和其它设备、装置的自重，按实际计算。其值可按现行的《建筑结构荷载规范》（GB50009）附录A确定。对于木脚手板及竹串片脚手板，可取自重标准值为

2施工活荷载应包括施工人员、材料及施工机具，应根据施工具体情况按使用、升降确定控制荷载标准值，但是其值不得小于

表8.1.2-1的规定值

表8.1.2－1施工活荷载标准值

| 工况类别 |  | 按同时作业 层数计标 | 每层活荷 标准值 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用工况 | 结构施工 | 2 | 3.0 |  |
|  | 装修施工 | 3 | 2.0 |  |
| 爬升工况 | 结构施工 | 2 | 0.5 | 施工人员全部撤离 |
| 下降工况 | 装修施工 | 3 | 0.5 | 施工人员全部撤离 |

3.风荷载标准值应按下式计算

WK＝βzμaμsW0                  （4.0.2-1）

式中：——风荷载标准值

μa—风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》

（GB5009）的规定采用

—脚手架风荷载体型系数按表8.1.2—2采用

表8.1.2—2脚手架风荷载体型系数

| 背靠建筑物状况 | 全封闭 | 敞开 开洞 |
| --- | --- | --- |

表中：    为挡风系数

=             （8.1.2-2）

—基本风压值按《建筑结构荷载规范》（GB 50009）附表0.4中

N=10年的规定采用。非工作状态和工作状态按不小于0.35。

—风振系数     =1（一般可取1，也可按实际情况选取。）

8.1.3  计算结构或构件的强度、稳定性及连接强度时，应采用荷载设

计值（荷载标准值乘以荷载分项系数）；计算变形时，应采用荷载标准值。永久荷载的分项系数（）采用1.2，当对结构进行倾覆计算而对结构有利时，分项系数应采用0.9。

可变荷载的分项系数（）采用1.4。

风荷载标准值的分项系数（）亦采用1.4。

8.1.4  液压升降整体脚手架应按最不利荷载组合进行计算，其荷载效应组合应按表8.1.4采用:

表8.1.4             荷载效应组合

| 计算项目 | 荷载效应组合 |
| --- | --- |
| 纵、横向水平杆，水平支承桁架，使用过程中的固定吊拉杆和竖向主框架，附墙支座、防倾及防坠落装置 | 永久荷载+施工活荷载 |
| 竖向主框架 脚手架立杆稳定 | ①永久荷载+施工荷载 ②永久荷载+0.9（施工荷载组合值+风荷载组合值） |
| 选择升降动力设备时 选择钢丝绳及索吊具时 横吊梁及吊拉杆计算 | 永久荷载+升降过程的施工活荷载 |
| 连墙杆及连墙件 | 风荷载+5.0kN |

不考虑风荷载   S ＝γGSGK ＋γqSQk              (8.1.5—1)

考虑风荷载S ＝γGSGK＋0.9(γqSQk＋γqSwk)       （8.1.5—2）

上述二公式中：

—恒荷载效应的标准值；

—活荷载效应的标准值；

—风荷载效应的标准值。

8.1.5  水平支承桁架上部的扣件式钢管脚手架计算立杆稳定时，其设计荷载应乘以附加安全系数γ1 =1.43

8.1.6  液压升降整体脚手架上的升降动力设备、吊具、索具，在使用工况条件下，其设计荷载值应乘以附加荷载不均匀系数 ；在升降、坠落工况时，其设计荷载应乘以附加荷载不均匀系数

## 8.2 设计计算

8.2.1  基本规定

1  液压升降整体脚手架的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》（GB50009）、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018）、《混凝土结构设计规范》（GB50010）、以及其它相关的国家与行业标准的规定。

2  液压升降整体脚手架架体结构、附着支承结构、防倾、防坠装置的承载能力应按概率极限状态设计法的要求采用分项系数设计表达式进行设计，应进行下列设计计算。
        1）竖向主框架构件强度和压杆的稳定计算；

2）水平支承桁架构件的强度和压杆的稳定计算；

3）脚手架架体构架构件的强度和压杆稳定计算；

4）附着支承结构构件的强度和压杆稳定计算；

附着支承结构穿墙螺栓以及建筑物混凝土结构螺栓孔处局部承压计算；

5）防倾，防坠落装置强度和压杆稳定计算。

3  竖向主框架、水平支承桁架，架体构架，应根据正常使用极

限状态的要求验算变形；

4  液压升降整体脚手架的索具、吊具应按有关机械设计规定，

按允许应力法进行设计。

5  脚手架结构构件的长细比应符合下列规定

桁架压杆                  [λ] ≤150

脚手架立杆                [λ] ≤150

横向斜撑、剪刀撑中的压杆  [λ] ≤150

桁架拉杆                  [λ] ≤210

柔性拉杆（园钢、钢丝绳）　[λ] ≤350

6  受弯构件的挠度不应超过表8.2.1.6的规定：

表8.2.1.6 受弯构件的挠度限值

| 构件类别 | 挠度限值 |
| --- | --- |
| 脚手板、纵向、横向水平杆 | L/150和10mm (L为受弯杆件跨度) |
| 水平支承桁架 | L/250 (L为受弯杆件跨度) |
| 悬臂受弯杆件 | L/400 (L为受弯杆件跨度) |

7  螺栓连接强度设计值应按表8.2.1.7采用：

表8.2.1.7            螺栓连接强度设计值（N/mm2）

| 钢材标号 | 抗拉 | 抗剪 |
| --- | --- | --- |
| Q235 | 170 | 130 |

8  扣件承载力设计值应按表8.2.1.8采用：

表8.2.1.8           扣件承载力设计值（kN）

| 项目 | 承载力设计值（kN） |
| --- | --- |
| 对接扣件（抗滑）（1个） | 3.2 |
| 直角扣件、旋转扣件（抗滑）（1个） | 8.0 |

9  脚手板自重应按表8.2.1.9取值

表8.2.1.9            脚手板自重标准值（kN/mm2）

| 类别 | 标准值 |
| --- | --- |
| 冲压钢脚手板 | 0.3 |
| 竹笆板 | 0.06 |
| 木脚手板 | 0.35 |

8.2.1.10  栏杆、档脚板线荷载标准值见表8.2.1.10，安全网

0.005kN/m2。

表8.2.1.10    栏杆、档脚板线荷载标准值（kN/mm）

| 类别 | 标准值 |
| --- | --- |
| 栏杆、冲压钢脚手档板 | 0.11 |
| 栏杆、竹串板脚手板挡板 | 0.11 |
| 栏杆、木脚手板挡板 | 0.14 |

8.2.2  构件，结构计算

1  受弯构件计算。

1）抗弯强度应按下式计算：

（8.2.2.1—1）

式中：  Mmax—最大弯矩设计值：

—钢管强度设计值

Wn—构件的净截面抵抗矩；

2）挠度应按下式验算：

（8.2.2.1—2）

式中：V—构件的计算挠度  一般按下式

（8.2.2.1—3）

（8.2.2.1—4）

[V]—受弯构件的容许挠度按8.2.1.6条选取

—均布线荷载标准值；

—跨中集中荷载标准值；

E—钢材弹性模量；

—毛截面惯性矩；

—计算跨度。

2  受拉和受压杆件计算。

1）中心受拉和受压杆件强度应按下式计算

（8.2.2.2—1）

式中：

N—拉杆或压杆最大轴力设计值；

An—拉杆或压杆的净截面面积。

—钢材的抗拉抗压强度设计值。

3  压杆稳定应按下列计算

8.2.2.2—2)

式中：   N—见公式8.2.2.2－1

A —压杆的截面面积；

Ф—中心受压压杆稳定系数，根据长细比查表

Mx—压杆的弯矩设计值；

Wx—压杆的截面抗弯模量。

—钢材强度设计值

4  水平支承桁架设计计算应符合下列规定：

1）水平支承桁架上部脚手架立杆的集中荷载必须作用在桁架上弦的节点上；

2）水平支承桁架应构成空间几何不变体系的稳定结构；

3）水平支承桁架与主框架的连接应设计成铰接并应使水平支承桁架按静定结构计算；

4）水平支承桁架设计计算应包括下列内容：

①节点荷载设计值；

②杆件内力设计值；

③杆件最不利组合内力；

④最不利杆件强度和压杆稳定性；

如果有受弯构件还要验算变形；

⑤节点板和节点焊缝或螺栓连接时其强度。

⑥水平支承桁架的外桁架和内桁架应分别计算，其节点荷载应由架体构架的立杆传来的；在操作层内外桁架荷载的分配应通过小横杆支座反力求得。

5  竖向主框架设计计算应符合下列规定：

1）竖向主框架应是空间几何不变体系的稳定结构，且受力明确；

2）竖向主框架内外立杆的垂直荷载

①内外水平支承桁架传递来的支座反力；

②操作层大横杆直接传来递的支座反力；

3）风荷载按每根大横杆挡风面承担的风荷载，传递给主框架节点上的集中荷载计算；

4）主框架设计计算应包括下列内容：

①节点荷载标准值的计算；

②分别计算风荷载与垂直荷载作用下，主框架杆件的内力设计值；

③将风荷载与垂直荷载组合计算最不利杆件的内力设计值；

④最不利杆件强度和压杆稳定性；以及受弯构件的变形计算；

⑤节点板及节点焊缝或螺栓连接时螺栓强度计算。

6　附墙支座设计应遵守下列规定：

1）每一楼层处均应设置附墙支座，而每一附墙支座均应能承受该机位范围内的全部荷载的设计值，并乘以荷载不均匀系数2或冲击系数γ3＝2；

2）应进行抗弯、抗压、抗剪、焊缝强度，稳定性（平面内外）、锚固螺栓计算和变形验算。

7　导轨（或导向柱）设计应遵守下列规定：

1）荷载设计值应根据不同工况分别乘以相应的荷载不均匀系数；

2）应进行抗弯、抗压、抗剪、焊缝强度，稳定（平面内外）、锚固螺栓计算和变形验算。

8　防坠装置设计应遵守下列规定：

1）荷载的设计值应乘以相应的冲击系数γ3＝2。并应按升降

2）工况一个机位范围内的荷载取值；

3）应依据实际情况分别进行强度和变形验算；

防坠装置不宜与横吊梁设置在同一附墙支座上；如设置在

4）同一支座上，该支座需要采取加强措施。

9　主框架底座框和吊拉杆设计应遵守下列规定：

1）荷载设计值应依据主框架传递的反力计算；

2）结构构件应进行强度和稳定验算，并对连接焊缝及螺栓进行强度计算。

10  悬臂（吊）梁设计应遵守下列规定：

1）荷载应按升降过程的设计值并应乘以动力系数1、4选取；

2）应进行强度和变形计算。

11  升降动力设备选择应依据：

1）应按升降工况一个机位范围内的总荷载，并乘以荷载不均匀系数2确定荷载设计值；

2.）升降动力设备应满足 Ns≤Nc (Ns为荷载设计值，Nc为液压升降动力设备额定值)。

12附着支承结构穿墙螺栓计算

1） 穿墙螺栓应同时承受剪刀和轴向拉力，其强度应按下列

公式计算：

（8.2.2.12-1）

式中：,— 一个螺栓所承受的剪刀和拉力设计值；

，— 一个螺栓抗剪、抗拉承载能力设计值

(8.2.2.12-2)

—螺栓抗剪强度设计值一般采用取

8.2.2.12-3)

式中   螺栓螺纹处有效截面直径

螺栓抗拉强度设计值一般采用取

13 穿墙螺栓孔处混凝土承压强度应按下列公式计算：

（8.2.2.13-1）

式中：R—螺栓孔处的混凝土局部承压、承载力设计值：

（8.2.2.13-2）

—混凝土局部承压提高系数，采用1.73；

爬升龄期的混凝土试块轴心抗压强度设计值；

一个螺栓局部承压净面积，=db1或=db2（d

为螺栓杆直径，有套管时为套管外径）：

R1、R2—螺栓对穿孔处下部和上部混凝土产生的压应力之

合可按下式计算

（8.2.2.13-3）

14  位于建筑物凸出或凹进结构处的液压升降整体脚手架应进行专项设计。

# 9 安装和使用

## 9.1一般规定

9.1.1  液压升降整体脚手架安装，每一次升降、移装前均应根据专项施工组织设计要求组织技术人员与操作人员进行技术、安全交底。

9.1.2  液压升降整体脚手架安装、使用工况中使用的计量器具应定期进行检定。

9.1.3  遇六级以上（包括六级）大风、大雨、大雪、浓雾恶劣天气时禁止登架作业，事先应对架体进行加固措施或其它应急措施，并撤离架体上所有的施工活荷载。夜间禁止进行升降作业。

9.1.4  液压升降整体脚手架施工区域内应有防雷措施。

9.1.5  液压升降整体脚手架安装、升降、拆除过程中，在操作区域及可能坠落的范围内均应设置安全警戒。

9.1.6  使用液压升降整体脚手架升降时，施工现场应配备必要的通迅工具。

9.1.7  在液压升降整体脚手架使用过程中，施工人员应遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）、《建筑安装工人安全技术操作规程（［80］建工劳字24号）的有关规定。各工种操作人员应持证上岗，并不得更换。

9.1.8  液压升降整体脚手架施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的要求。

9.1.9  在单项工程中使用的液压升降动力设备、同步及限载控制系统、防坠装置等设备应采用同一厂家、同一规格、型号的产品，并应编号使用。

9.1.10  液压升降动力设备、控制设备、防坠装置等应有防雨、防尘等措施，对一些防护要求较高的电子设备还应有防晒、防潮、防电磁干扰等方面的措施。

9.1.11  液压升降整体脚手架的控制中心应由专人操作，并应有保安措施，禁止闲杂人员入内。

9.1.12  液压升降整体脚手架在空中悬挂30个月或连续停用时间超过10个月必须予以拆除。

9.1.13  液压升降整体脚手架上应设置必要的消防设施。

## 9．2  施工准备

9.2.1  根据工程特点与使用要求编制专项施工组织设计。架体在使用过程中因工程结构的变化而需要局部变更时，应制定专门的处理方案。施工组织设计应由总包单位、施工监理单位和业主单位审批；并应报当地行政主管部门审批。

9.2.2  根据施工组织设计要求，落实现场施工人员及组织机构。

9.2.3  核对脚手架搭设构配件、设备、周转材料的数量、规格、查验产品质量合格证（出厂合格证）、材质检验报告等文件资料。必要时应进行抽样检验。构配件、设备、周转材料应满足以下规定：

1  钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB/T13793）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）中的3号普通钢管，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235A级钢的规定。且应满足下列规定:

1）钢管推荐采用的规格，壁厚应符合《直缝电焊钢管》（GB/T13793）的要求。

2）新钢管应具有产品质量合格证和符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)有关规定的检验报告。

3）钢管表面应平直，其平直度不得大于管长的1∕500；两端端面应平整，不得有斜口；并严禁使用有裂缝、表面分层硬伤（压扁、硬弯、深划痕）、毛刺和结疤等缺陷的钢管。

4）旧钢管除符合上一款外，应每年检查一次锈蚀情况。检查时，应在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀严重的部位，进行横向截断检查，其锈蚀深度不得超过0.5mm。

5）钢管在使用前应涂刷防锈漆。

2  水平支承桁架、竖向主框架、附墙支座、横吊梁、吊拉圆钢等，当使用型钢、钢板和圆钢制作时，其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235A级钢的规定。

3　钢管脚手架的连接扣件应采用可锻铸铁制作，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定。并在螺栓拧紧的扭力矩达到65n.m时，不得发生破坏。

4　 架体结构的连接材料应符合下列要求：

1）手工焊接所采用的焊条，应符合现行标准《碳钢焊条》或《低合金钢焊条》的规定。所选择的焊条型号应与结构主体金属强度相适应，对于桁架结构宜采用低氢型焊条。

2）自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与结构主体金属强度相适应。焊丝应符合现行标准《焊接用钢丝》的规定。

3）普通螺栓可采用现行标准《普通碳素结构钢技术条件》中规定的Q235。

4）锚栓可采用现行标准《普通碳素结构钢技术条件》中规定的或《低合金结构钢技术条件》中规定的Q345。

5  脚手板可采用钢、木、竹材料制作。其材质应符合下列规定：

1）冲压钢板和钢板网脚手板，其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235A级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证；新旧板面挠曲不得大于12mm和板面任一角翘起不得大于5mm；不得有裂纹、开焊和硬弯。使用前应涂刷防锈漆。钢板网脚手板的网孔应小于25mm。

2）竹脚手板有三种即竹胶板、竹笆板和竹串片脚手板。可采用毛竹或楠竹制成竹胶板、竹笆板，宽度不宜小于500mm，板片厚不得小于8mm。但属于腐朽、发霉的竹笆板不得使用；竹串片脚手板的厚度不应小于50mm。

3）木脚手板应采用杉木或松木制作，其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》（GB50005）中Ⅱ级材质的规定。板厚50~60mm，两端应用4mm镀锌钢丝各绑扎两道。

4）胶合板脚手板，应选用《普通胶合板通用技术条件》（GB/T9846.3）中的Ⅱ类普通胶合板，厚度应不少于18mm，底部木枋间距应不大于400mm，木枋与脚手架杆件应用铁丝绑扎牢固，胶合板脚手板与木枋用钉子钉牢。

6　安全围护材料及辅助材料应符合相应国家标准的有关规定。

9.2.4  准备必要的电工工具、五金工具，检查液压升降动力设备、防坠装置等检查其是否合格；

9.2.5  液压升降整体脚手架安装搭设前，应核验工程结构施工时设置的预留螺栓孔或预埋件的平面位置、标高和预留螺栓孔的孔径，垂直度等，还应核实预留螺栓孔或预埋件处混凝土的强度等级。预留螺栓孔或预埋件的中心位置偏差应小于15mm,预留螺栓孔孔径最大值与螺栓直径的差值应小于5mm，预留孔应垂直于结构外表面。不能满足要求时应采取合理可行的补救措施。

## 9.3安装操作人员的要求

9.3.1应受过专业培训，熟悉和掌握液压升降整体脚手架的工作原理、性能、安装升降方法和要求。并领有操作证。

9.3.2应能经受紧张状态，防止出错，有丰富的操作经验。

## 9.4 安装

9.4.1  液压升降整体脚手架搭设前应设置可靠的安装平台。安装平台应能承受安装时的竖向荷载，设有安全防护措施。安装平台任意两点的高差最大值应小于20mm。

9.4.2  液压升降整体脚手架的安装搭设应按施工组织设计规定的程序进行。

9.4.3  安装过程中应严格控制附着支承与竖向主框架之间的垂直偏差，将竖向主框架的垂直度调整到小于0.3%；导轨的垂直度调整到小于0.2%。

9.4.4  安装过程中应严格控制水平支承与竖向主框架的安装偏差，底平面高差不大于50mm。

9.4.5  安装过程中架体与工程结构间应采取可靠的临时水平拉撑措施，确保架体稳定。

9.4.6  扣件、钢管搭设的架体构架，搭设质量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）的要求。

9.4.7  扣件螺母的预紧力矩应控制在40N.m～50N·m范围内。

9.4.8  作业层与安全网的搭设应满足设计与使用要求。

## 9.5 调试验收

- 9.5.1  液压升降整体脚手架安装后应按表9.5.1进行验收。

表9.5.1         液压升降整体脚手架安装调试报告表

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结 构 部 件 安 装 要 求 | 相邻竖向主框架的高差 | ≤20mm |
| 2 |  | 竖向主框架、防倾装置的垂直度偏差 | ≤0、3%且≤60mm |
| 3 |  | 预埋穿墙螺栓孔或预埋件中心的误差 | ≤15mm |
| 4 |  | 穿墙螺栓规格应符合设计要求，双螺母固定， 穿墙螺栓应垂直于墙体表面 垫板尺寸 | 螺杆露出不少于3个螺距和1∕2直径； 垂直度≤1% ≥100mm×100mm×10mm |
| 5 |  | 支承结构与工程结构连接处的混凝土强度 | 防倾≥C10，受垂直力加防倾≥C25 |
| 6 |  | 焊接的主框架、水平桁架的各节点中的交汇 | 各杆件的轴线应汇交于一点或进行附加弯矩的计算 |
| 7 |  | 架体升降的导向装置 | 满足设计的强度和刚度 |
| 8 |  | 连接螺栓的拧紧扭力矩 | 40N、m－50N、m |
| 9 |  | 附着支承结构及异型件的设置、安装 | 符合方案和设计要求 |
| 10 |  | 架体立杆接头 | 连接方法和接头强度 |
| 11 |  | 架体外立面的剪刀撑设置 | 夹角450――600 |
| 12 |  | 架体结构部份部位加强构造措施 | 需要加强部位的强度和刚度 |
| 13 |  | 各扣件、连接 螺栓的紧固状况 | 各部位的安全可靠性 |
| 14 |  | 架体悬挑端斜拉杆的设置状况 | ≥450 |
| 15 |  | 最大支承跨度 | 直线≤7，曲线≤5 |
| 16 |  | 悬臂高度 | 悬臂高度≤6m |
| 17 |  | 水平支承构造状况 | 足够的强度和刚度 |
| 18 |  | 竖向主框架构造及设置状况 | 足够的强度和刚度 |
| 19 |  | 高度 | ≤5倍层高 |
| 20 |  | 宽度 | ≤1.2m |
| 21 |  | 架体全高×支承跨度 | ≤110mm2 |
| 22 | 防 倾 装 置 | 同一竖向平面 | ≥2处 |
| 23 |  | 最上与最下防倾覆支承点间的最小距离 | ≥2、8m或架体全高的1∕4 |
| 24 |  | 导向间隙 | ≤5mm |
| 25 |  | 与建筑物的连接方式 | 查螺栓连接的可行性或销轴连接的紧固度和可靠性 |
| 26 |  | 与竖向主框架或导轨的摩擦形式 | 滑动摩擦查看摩擦面的平滑度，滚动摩擦查摩擦的接触面积。 |
| 27 |  | 导向轨道的垂直度≤0.3% | ≤0.3% |
| 28 |  | 使用工况下最上与最下防倾覆支承点间的最小距离 | ≥5.8m或1∕2架体高度 |
| 29 | 防 坠 装 置 防 坠 装 置 | 设置部位 | 竖向主框架上 |
| 30 |  | 与液压升降动力设备的联动 | 相联动 |
| 31 |  | 每个机位 | ≥1只 |
| 32 |  | 一次组装成型 | 自动装置 |
| 33 |  | 制动距离 | ≤80MM，抽检率10%。 |
| 34 |  | 制动时间 | ≤2秒 |
| 35 |  | 防坠落杆1材质 2无裂纹、锈蚀、接头 3直径误差 | 优于Q235B 无缺陷 ≤15%直径 |
| 36 |  | 承受额定荷载48小时，滑移量 | ≤2mm |
| 37 |  | 正常升降工况保持内部畅通率 | 100%，抽检率10%。 |
| 38 | 液 压 升 降 动 力 设 备 | 内泄量 | ≤0.28ml∕min |
| 39 |  | 外泄量 | 换向5万次，活塞杆处外渗漏不成滴 |
| 40 |  | 耐压 | 16MPa，保压5min,无异常 |
| 41 |  | 承载力 | ≥6T |
| 42 |  | 锁紧力 | 上、下缸在6MPa压力下，承载6T时，锁紧可靠 |
| 43 |  | 承受载荷时，液压系统失压36小时，载物下滑量 | ≤1mm |
| 44 |  | 所有的管路接头不漏油。 |  |
| 45 | 控 制 系 统 | 自动闭锁 | 控制系统具有闭锁功能 |
| 46 |  | 额定荷载超过时，液压升降动力设备 | 自动停止上升 |
| 47 |  | 额定荷载小于20%时，液压升降动力设备 | 自动停止下降 |
| 48 |  | 电缆线路、开关箱、控制柜 | 符合施工现场临时用电安全技术规范要求 |
| 49 | 安 全 防 护 | 密目安全网规格 | ≥2000目∕100cm2, ≥3Kg∕张 |
| 50 |  | 水平安全网 | 底层一道，操作层一道 |
| 51 |  | 防护栏杆高度 | 0.6m和1.2m各设一道 |
| 52 |  | 档脚板高度 | ≥18cm |
| 53 |  | 架体底层脚手板 | 铺设严密，与墙体无间隙 |

9.5.2　进行架体提升试验，升降动力设备应满足升降运行要求。

9.5.3　防坠装置的可靠性必须100%。

9.5.4  液压升降整体脚手架所有机位进行超载或失载试验，检验同步及限载控制系统的必须可靠。

## 9.6升降作业要求

- 9.6.1  液压升降整体脚手架上升或下降前应按表9.6.1检查。

- 表9.6.1      液压升降整体脚手架升降准备检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程结构 混凝土强度 | 安装防倾装置处 | C10 |
| 2 |  | 安装防倾和承受垂直荷载处 | C25 |
| 3 | 升降 动力 设备 | 机位预紧力 | 预紧力一致 |
| 4 |  | 爬杆的上部螺母 | 双螺母 |
| 5 |  | 提升支点的强度和刚度 | 符合设计要求 |
| 6 |  | 升降动力设备与竖向主框架的连接 | 连接可靠 |
| 7 | 防坠装置 | 设置部位 | 竖向主框架上 |
| 8 |  | 与液压升降动力设备的联动 | 相联动 |
| 9 |  | 每个机位 | ≥1只 |
| 10 |  | 一次组装成型 | 自动装置 |
| 11 |  | 防坠落杆1材质 2无裂纹、锈蚀、接头 3直径误差 | 优于Q235B 无缺陷 ≤15%直径 |
| 12 |  | 正常升降工况保持内部畅通率 |  |
| 13 | 防倾装置 | 同一竖向平面 | ≥2处 |
| 14 |  | 最上与最下防倾覆支承点间的最小距离 | ≥2、8m或架体全高的1∕4 |
| 15 |  | 导向间隙 | ≤5mm |
| 16 |  | 导向轨道的垂直度≤0.3% | ≤0.3% |
| 17 | 控制系统 | 自动闭锁 | 控制系统具有闭锁功能 |
| 18 |  | 额定荷载超过时，液压升降动力设备 | 自动停止上升 |
| 19 |  | 额定荷载小于20%时，液压升降动力设备 | 自动停止下降 |
| 20 |  | 电缆线路、开关箱、控制柜 | 符合施工现场临时用电安全技术规范要求 |
| 21 | 障碍物 清理情况 | 建筑物内障碍物清理情况 | 无障碍物阻碍外架的正常滑升 |
| 22 |  | 塔吊或施工电梯附墙装置 | 已按方案照要求设置 |
| 23 |  | 临时连墙杆 | 已拆除 |
| 24 | 人员安排 | 各点监视人员 | 到位 |
| 25 |  | 操作人员 | 必须经过安全技术交底和持证上岗。 |
| 26 |  | 运行指挥人员、通讯设备 | 人员已到位，设备工作正常 |
| 27 | 垂直立面 警戒情况 | 与总包方衔接 | 已向总包方通报外架工作状态 |
| 28 |  | 立面警戒线及监护 | 设立警戒线，专人监护 |
| 29 | 架体 清洁 情况 | 建筑垃圾及封蔽底部离墙间隙的密封翻板 | 清理干净、翻板已打开 |
| 30 |  | 架体内物体 | 无钢管、扣件、螺杆、螺母和扳手等杂物 |
| 31 | 临时用电 | 电缆线路、开关箱、总控柜 | 符合施工现场临时用电安全技术规范要求 |

9.6.2  应通过9.6.1的检查后方能发布升降令。

9.6.3  升降时必须检查或观察以下内容：

1  注意观察液压控制台的压力表、指示灯、位移超差报系统的工作情况和异常现象。

2  观察各个机位建筑物结构受力点的混凝土墙体或预埋件是否有异常变化。

3  观察各个机位的竖向主框架、水平支承、附着支承、导向系统、受力构件等是否有异常现象。

9.6.4  发现异常现象立即停止升降工作，隐患排除后方可继续进行升降工作。

## 9.7 使用

9.7.1  液压升降整体脚手架上升或下降到位后应按表9.7.1进行检查

表9.7.1       液压升降整体脚手架使用准备检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受 力 检 查 | 整体脚手架的垂直荷载由支承结构转移至建筑物上受力检查 | 全部荷载由建筑物承担 |
| 2 |  | 液压升降动力设备受力检查 | 不受力 |
| 3 |  | 防坠装置受力检查 | 不受力 |
| 4 |  | 承受垂直荷载的支承结构与建筑物的连接检查 | 连接可靠，无异常现象 |
| 5 |  | 承受垂直荷载处，固定支承结构的螺栓安全度检查 | 双螺母，紧固状况 |
| 6 |  | 承受垂直荷载处，固定支承结构的混凝土墙体的强度检查 | 混凝土强度达到C25 |
| 7 |  | 承受垂直荷载处，有加强拉杆的松紧度检查 | 松紧度适中 |
| 8 |  | 最上一道防倾装置处安装质量检查 | 垂直度≤0.3% |
| 9 | 安 全 防 护 检 查 | 密目安全网规格 | ≥2000目∕100cm2, ≥3Kg∕张 |
| 10 |  | 水平安全网 | 底层一道，操作层一道 |
| 11 |  | 防护栏杆高度 | 0.6m和1.2m各设一道 |
| 12 |  | 档脚板高度 | ≥18cm |
| 13 |  | 架体底层脚手板 | 铺设严密，与墙体无间隙 |
| 14 | 架 体 结 构 部 位 检 查 | 竖向主框架的高差 | ≤10mm |
| 15 |  | 竖向主框架、防倾装置的垂直度偏差 | ≤0、5%且≤60mm |
| 16 |  | 预埋穿墙螺栓孔或预埋件中心的误差 | ≤15mm |
| 17 |  | 穿墙螺栓规格应符合设计要求，双螺母固定， 穿墙螺栓应垂直于墙体表面 垫板尺寸 | 螺杆露出不少于3个螺距和1∕2直径； 垂直度≤1% ≥100mm×100mm×10mm |
| 18 |  | 支承结构与工程结构连接处的混凝土强度 | 防倾≥C10，受垂直力加防倾≥C25 |
| 19 |  | 连接螺栓的拧紧扭力矩 | 40N、M－50N、M |
| 20 |  | 附着支承结构及异型件的设置、安装 | 符合方案和设计要求 |
| 21 |  | 架体立杆接头 | 连接方法和接头强度 |
| 22 |  | 架体外立面的剪刀撑设置 | 夹角450――600 |
| 23 |  | 架体结构部份部位加强构造措施 | 需要加强部位的强度和刚度 |
| 24 |  | 各扣件、连接 螺栓的紧固状况 | 各部位的安全可靠性 |
| 25 |  | 架体悬挑端斜拉杆的设置状况 | ≥450 |
| 26 |  | 最大支承跨度 | 直线≤7，曲线≤5 |
| 27 |  | 下最上与最下防倾覆支承点间的最小距离 | ≥5.8m或1∕2架体高度 |

9.7.2  在使用过程中，脚手架上的施工荷载严禁超载，严禁集中堆载。建筑垃圾应及时清理。

9.7.3  不得将脚手架作为施工外模板的支模架或支撑点。

9.7.4  在使用过程中禁止下列违章作业：

1　利用脚手架吊运物料；

2　在脚手架上推车；

3　在脚手架上拉结吊装线缆；

4　任意拆除架体部件和附着支承结构；

- 5　任意拆除或移动架体上的安全防护设施；

6　塔式起重机吊构件碰撞或扯动脚手架；

7　其他影响架体安全的违章作业。

9.7.5  使用过程中应以一个月为周期，按9.5.1和9.7.1要求进行安全检查，不合格部位立即整改。

9.7.6  脚手架在工程上暂停使用时，应以一个月为周期，按9.5.1和9.7.1要求进行检查，不合格部位应立即整改。

9.7.7  脚手架在工程上暂停使用时间超过一个月后或遇到六级以上（含六级）大风后复工时，应按9.5.1和9.7.1要求进行检查，检查合格后方能投入使用。

## 9.8监督管理

9.8.1  施工单位必须具备附着升降脚手架专业承包资质。

9.8.2  液压升降整体脚手架专业承包企业应当建立健全安全生产管理制度，制订相应的安全操作规程和检验规程，加强对设计、制作、安装、升降、使用、拆卸和日常维护保养 等环节的管理。

9.8.3  液压升降整体脚手架使用前，应向当地建设行政主管部门办理备案登记手续，并接受其监督管理。

9.8.4  工程监理单位应对液压升降整体脚手架专业工程进行安全监理。主要内容应包括：

1  按规定对液压升降整体脚手架专项施工组织设计施工方案进行审查；

2  对专业承包单位的资质及有关人员的资格进行审查；

3  参加总承包单位组织的验收和定期检查；

4  在液压升降整体脚手架的安装、升降、拆除等作业时应进行旁站监理。

5  发现存在生产安全事故隐患时，应当要求安装单位、使用单位限期整改，对安装单位、使用单位拒不整改的，及时向建设单位报告。

9.8.5  液压升降整体脚手架专业承包单位应接收总包单位的管理，总包单位安全监管主要内容应包括：

1  按照规定对液压升降整体脚手架专项施工组织设计进行审查；

2  对液压升降整体脚手架专业承包单位人员配备情况和有关人员的资格进行审查；

3  液压升降整体脚手架安装、升降后，组织专业承包单位、监理单位进行验收；

4  定期组织对液压升降整体脚手架使用情况进行安全检查；

5  安装、升降和拆除作业时，应设置安全警示区域，并安排专人廵视。

9.8.6液压升降整体脚手架安装、升降、拆除等施工过程中，施工总承包和专业承包单位应配备专职安全管理人员，负责对液压升降整体脚手架的安装、升降、拆除等施工活动的现场进行安全监督检查。

## 9.9 拆  除

9.9.1  脚手架的拆除工作必须按施工组织设计中有关拆除的规定执行。拆除工作宜在低空进行。

9.9.2  脚手架的拆除工作应有安全可靠的防止人员与物料坠落的措施。

9.9.3  拆下的材料做到随拆随运，分类堆放，严禁抛掷。

9.9.4  脚手架拆除区域标出警戒范围和要求

## 9.10 维修保养及报废

9.10.1  每浇捣一次工程结构混凝土或完成一层外装饰，应及时清理架体、设备、构配件上的混凝土、尘土、建筑垃圾。

9.10.2  升降动力设备、控制设备应每月进行一次维护保养，升降承力杆件每次升降后均应进行保养维护。

9.10.3  螺纹连接副应每月进行一次维护保养。

9.10.4  每完成一个单体工程，应对脚手架杆件及配件、升降动力设备、控制设备、防坠落安全锁进行一次检查、维修和保养，必要时应送生产厂家检修。

9.10.5  液压升降整体脚手架的各部件及专用装置、设备均应制定相应的报废标准，标准不得低于以下规定：

1　焊接结构件严重变形或严重锈蚀时即应予以报废；

2　穿墙螺栓副在使用一个单体工程后，凡发生严重变形、严重磨损、严重锈蚀时应予以报废；其它螺纹连接副在使用两个单体工程后，凡发生严重变形、严重磨损、严重锈蚀时应予以报废；

3　升降动力设备一般部件损坏后允许进行维修，但主要部件损坏后应予以报废。详见附录A。

4　防坠落安全锁的部件发生明显变形时应予以报废，弹簧件使用一个单体工程后应予以更换。详见附录B。

附录A液压升降动力设备产品定型试验方法

A.1  液压升降动力设备产品定型试验规定如下，并由质量技术监督部门液压件检测站检测。

A.1.1  检测用仪器设备：

1　中小型液压阀、缸、马达试验台

2　精密压力表

3　电子秒表

4　数字温度计

5　称重传感器

A.1.2  试验条件：

1　试验环境温度－200C－+400C

2　试验荷载与名义值的误差不得超过+－5%

A.1.3  静载试验

液压升降动力设备按额定荷载进行静载试验。试验过程中，不得有影响整机性能的变形及其它异常情况，固定密封处不得漏油。

A.1.4  动载试验

液压升降动力设备按额定荷载进行动载试验。试验过程中，活塞杆与缸体的可见密封处表面不得有影响性能的明显擦伤，固定密封处不得漏油，运动密封处只允许有油膜存在。

A.1.5  失压试验

在额定重量作用下，液压升降动力设备失压状态下不得有滑移的现象。

A.1.6  内泄漏测定

在额定工作压力下，内泄漏量符合表A、1、6的规定。

表A、1、6       内泄漏量技术参数表

| 缸内径D （mm） | 内泄漏量 （ml∕min） | 缸内径D （mm） | 内泄漏量 （ml∕min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | ≤0.20 | 140 | ≤0.30 |
| 110 | ≤0.22 | 160 | ≤0.50 |
| 125 | ≤0.28 | 180 | ≤0.63 |
| 注：使用组合密封时，允许内泄漏量为规定值的2倍 |  |  |  |

A.1.7  外泄漏量测定

在额定工作压力下，

1　除活塞杆处外，不得有渗油。

- 活塞杆静止时，不得有渗油。

- 活塞全行程换向5万次，活塞杆处外渗漏不成滴。

A.1.8  锁紧力试验

锁紧缸在8Mpa压力下，施加额定荷载，锁紧可靠，杆件不下滑。

A.1.9  耐压试验

在1、25倍额定压力下，保压5min，油缸无异常现象。

A.1.10  承载力试验

在额定压力下，承载额定压力，升降自如。

附录B   防坠装置产品定型试验方法

- B.1  术语

B.1.1  额定载荷：

每个防坠装置允许承受的最大设计载荷值。

- B.1.2  防坠落杆件

与防坠落装置配合作用，阻止脚手架坠落的杆件。

- B.1.3  防坠装置的冲击力。

防坠装置承受工作荷载以自由落体状态坠落时，瞬间闭锁住防坠落杆件所受到的冲击力。

- B.1.4  允许冲击

防坠装置允许承受最大安全冲击力。

- B.1.5  制动距离

从承受工作载荷、自由坠落开始，到防坠装置锁住制动杆件止，防坠装置的移动距离。

- B、2 产品定型试验标准

B.2.1  防坠装置的试验装置规定如下，并应经检测部门认定。

1　制动距离及静拉力试验装置主要由支承架、制动杆件及试验砝码等组成。

2　模拟脚手架自由坠落试验装置，主要由试验架、提升装置、脱钩器、配重、配重提升架及制动杆件等组成。该装置应能模拟二跨三机位架体最大设计跨度的形式并能满足架体自由坠落试验的要求。

B.2.2  试验条件

1　试验环境温度-20℃～+40℃。

2　试验载荷与其名义值的误差不得超过±5%。

- B.2.3  防坠装置空载制动距离试验

防坠装置空载制动试验，连续测试10次，制动距离不得大于20mm。

- B.2.4  防坠装置主参数的试验

在刚性架离吊点3m处，载荷加至每个吊点2000kg，作自由坠落试验。

- B.2.5  防坠装置带载制动距离试验

将待测防坠装置固定在试验装置上，将制动杆件穿入防坠装置内，启动试验装置，防坠装置应立即锁住制动杆件。连续测试3次，其制动距离值符合规定值（≤80mm），将试验数据及情况记入表B.2.5

表B、2、5    防坠装置制动距离及静拉力试验记录表

| 次数 | 制动距离 （mm） | 静拉力 （N） | 制动 情况 | 静拉力 试验情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

试验人员：　　　　　　　　　记录人员：

B.2.6  防坠装置静拉力试验

将待测防坠装置固定在试验装置上，使之锁紧制动杆件，施加相当于150%防坠装置额定载荷的静拉力，静置10分钟，防坠落安全锁相对制动杆件不得有可见滑移现象。将试验情况记入表A、2、5。

- B.2.7  防坠装置模拟架体坠落试验

（1）将待测防坠装置固定于模拟架体坠落试验装置的承力架上，配重置于架体上，将制动杆件穿过防坠装置，提升承力架至1～1.5m处静止，模拟动力失效工况，按表A、2、7载荷情况进行试验，次数不得少于三次。测试制动距离，将每次试验数据及试验情况记入附表B、2、7。

表B、2、7　防坠装置模拟架体自由坠落试验记录表

| 序号 | 载荷情况 | 次数 | 制动距离mm | 平均值mm | 试验情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载荷 |  |  |  |  |  |
| 2 | 载荷 |  |  |  |  |  |

试验人员:　　　　　　　　　　　记录人员:

（2）试验结果应符合下列要求：

1）防坠装置应能迅速闭锁住制动杆件，其中每次制动距离不得超过80mm。

2）防坠装置闭锁住制动杆件，静置10分钟，不得有可见滑移现象。B、2、8  防坠装置承受静载工况可靠性试验

（1）将防坠装置置于测试装置上，并使之锁住制动杆件，悬挂150%额定载荷静置48小时，测量防坠装置相对制动杆件的滑移量。

- （2）防坠装置工作工况可靠性试验

1）将防坠装置置于测试装置上，将额定载荷悬挂于穿过制动杆件的防坠装置上，升至1m处静止，模拟动力失效工况，测量其制动距离；

- 2）工作工况可靠性试验应采取连续试验方法，其试验次

数不少于100次，在试验过程中不允许带故障作用；

- 3）制动杆件在防坠装置非工作状态通过的可靠性试验，

应采取二跨三机位的架体形式进行试验，运行中制动杆件正常通过的可靠性试验次数不少于100次；

4)解体检验

防坠装置可靠性试验后，应进行解体检验，并详细记录情况。拆检零部件及检查项目见表B、2、8－1

表B、2、8、1    解体试验项目

| 零部件名称 | 检验项目 |
| --- | --- |
| 锁杆机构和制动杆件 | 接触斑点、裂纹、变形、作用齿数、长度、深度 |

检查结果：损伤程度要求在允许范围内

（3）可靠性试验

可靠性试验结果记入表B、2、8－2

表B、2、8、2可靠性试验记录表

制造厂名称：　　　　　　　　产品名称：

制造日期：　　　　　　　　　出厂日期：

试验日期：　　　　　　　　　试验地点：

环境温度：　　　　0C

| 序号 | 工作次数 | 载荷情况 | 制动距离 | 工作时间 | 故障次数 | 试验情况 | 故障情况 | 修理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试验人员：　　　　　　　　　　　记录人员

附录C液压升降整体脚手架产品定型试验方法

C.1性能试验

C.1.1  试验样机

样机应装备全部装置及附件，其架体应搭设到设计所规定的最大步数及最大高度，上下各有1m左右的升降空间。除同步性能试验外，应至少搭设四机位三跨，其中间一跨应为设计最大跨度；而对全自动液压升降整体脚手架的动力设备的同步性能试验，则应搭设不少于20个机位的脚手架。

C.1.2  试验条件

l环境温度为－20～+40℃。

2现场风速不应大于13m/s

3电源电压值偏差为±5％。

4备齐所需的技术文件。

C.1.3  试验仪器及工具

l  试验仪器的精确度，除有特殊规定外应符合下列偏差围；

1)质量、力、长度、时间和速度为±1％；

2)电压、电流为±1％；

3)温度为±2％。

2  试验用的仪器和工具，应具有产品合格证，使用前应经检查和校准；试验过程中，应使用同一仪器和工具。

C.1.4  试验程序

1  试验前的检查与测量

1)检查升降动力系统及防坠装置；

2)检查各金属结构的联接件是否牢固可靠；

3)测量架体跨度、架体宽度、架体步高、架体高度及架体离墙距离；

4)测量各种构配件的尺寸。

2  动力设备的同步性能试验

同步性能试验应在不少于20个机位的整体式附着升降脚手架上同时进行。

同时升降所有机位，升降距离不得小于1000mm，测量各机位实际升降的距离，求出相邻机位最大同步偏差和相邻机位最大倾斜度，其值应满足本标准第10、4、2条的要求。

同步性能试验应进行三个升降循环，试验过程中不得进行升降差调整。

3  防坠装置性能试验

防坠装置性能试验按照本标准附录B的规定进行。

4  超载、失载试验

在空载情况下，先测量好中间机位载荷，然后保持左右机位不动、单独提升或下降中间机位，观察控制台是否能切断电源。断电后，测量中间机位载荷。

超载、失载试验应进行三次。其结果应符合本标准第5、4条的规定。

C.2结构应力与变形测试

C.2.1  试验样机

样机应符合C.1.1的规定，并已按规定完成性能试验。

C.2.1  试验条件

1  环境温度为0～30℃；

2  现场风速不大于5m/s；

3  电源电压值允差为±5％；

4  载荷的质量允差为±1％；

5  备齐所需的全部技术文件。

C.2.3  试验仪器及工具

试验仪器及工具应符合A.1.3的规定。

C.2.4  测试工况

结构应力测试工况与内容见表A.2.5-1；

C.2.5  测点的规定

1  测点的选择

一般情况下，宜选择表A.2.5-1中列出的各部分结构的关键部位作为测点，并确定贴应变片形式。

有特殊要求的，应根据试验目的和要求来选择测试点。

2  平面应力区的应变片

结构处于平面应力状态，当能预先用分析等方法确定主应力方向，则沿应力方向贴上应变片；当主应力方向无法确定时，则应贴上应变花。

表C.2.5-1液压升降整体脚手架应力测试项目

| 序号 | 测试工况 | 测试项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空载升降情况 | 附着支承结构、竖向主框架 |
| 2 | 空载工况 | 附着支承结构、竖向主框架 |
| 3 | 标准荷载 | 附着支承结构、竖向主框架 |
| 4 | 125%的标准值 | 附着支承结构、竖向主框架 |
| 5 | 标准荷载下偏载30% | 附着支承结构、竖向主框架 |
| 6 | 标准水平荷载 | 水平梁系 |

C.2.6   测试程序

1　检查和调整试验样机；

2　贴应变片，接好应变检测系统，调试有关仪器，选好灵敏系数，消除一切不正常的现象；

3　检测结构自重应力，在空载时，须对被测结构件测点调零；

4　测读结构件的自重应力值；

5　检测结构的载荷应力，额定载荷、125％的额定载荷及偏载下，测读结构件应变值。额定载荷工况时还应测量承受竖向载荷的水平结构的挠度值；

6　使架体处于升降状态、工作状态和非工作状态(最大抗风状态)，叠加相对应的横向载荷，测量结构的横向挠度值；

7　超载试验后，若结构出现永久变形或局部损坏，应立即终止试验，进行检查和分析；

8　试验情况方面的说明和试验过程中的问题应及时作记录。

C.2.7  安全的判据

1  应力测试

据表A.2.5-1结构应力测试的工况，载荷取标准载荷时所测出的结构最大应力，应满足下式给出的安全判据。超载工作状况只用于考核结构的完整性，不作安全判据检查。

(C.2.7)

式中：—材料的屈服极限，Pa。

—最大应力，Pa。

安全判据n≥2.0。

2  挠度测试

水平结构挠度应满足本标准第7.0.4条的规定。

3  竖向主框架顶端水平变形应满足本标准第7.0.4条的规定。

C.3试验报告

C.3.1  液压升降整体脚手架在进行性能试验和结构应力及变形测试后，应整理试验记录并编写试验报告。

C.3.2  试验报告应包括：

1  试验原始记录；、

2  试验过程汇总表；

3  试验结果汇总表；

4  分析意见及结论。

C.3.3  必备的技术资料

1  结构应力测试测点及挠度(变形)测点布置图；

2  测试仪器；

3  其他所需的资料

C.3.4  试验原始记录

试验原始记录应包括性能试验、结构应力试验的各种工况，载荷、试验程序以及试验过程中的维修保养和异常现象。

试验原始记录还包括结构应力测试的动态应变曲线记录。

C.3.5  试验过程记录表

C.3.6  试验结果汇总表

试验结束后，应填写试验结果汇总表。

C.3.7  分析意见及结论

试验过程中(包括性能试验和结构应力及变形测试)发生的问题或异常现象应作出分析意见，并应作出明确的结论。对结构应力及变形测试中个别部位的应力或结构的变位超出规定值时，即使未发生破坏或不正常现象，也应提出分析意见，作出结构是否能正常工作的明确结论。

对被测的液压升降整体脚手架应作出明确的结论。

附录D本规程用词说明

D.0.1  执行本规程条文时，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择。在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

D.0.2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应按…执行”或“应符合……的要求(或规定)”。非必须按所指定的标准、规范或其他规定执行的写法为“可参照……的要求(或规定)。”

引用标准名录

1 《建筑结构荷载规范》(GBJ9)

2 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18)

3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)

4 《钢结构设计规范》(GBJl7)

5 《液压系统通用技术条件》（GB∕T  3766）

6 《液压元件通用技术条件》（GB∕T 7935）

7 《液压传动测量技术通则》（JB∕T 7033）

8 《液压气动系统硬管外径和软管内径》（GB∕T 2351）

9  《液压气动管接头及相关元件压力系列》（GB∕T 7937）

10 《液压升降动力设备应执行《液压缸技术条件》（JB∕T　10205）

11 《液压缸试验方法》（GB∕T　15622）

12 《液压缸活塞和活塞杆密封沟尺寸和公差》（GB∕T　2879）

13 《液体传动系统及元件　公称压力系列》（GB∕T　2346）

14  《液压气动系统及元件　　缸内径及活塞杆外径》（GB∕T　2348）

15 《液压元件螺纹连接　油口型式和尺寸》（GB∕T　2878）

16 《液压气动系统及元件　活塞杆螺纹型式和尺寸系列》

（GB∕T　2350）

17 《液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽尺寸和公差》（GB∕T　2879）

18 《液压缸活塞和活塞杆　窄断面动密封沟槽尺寸系统和公差》

（GB∕T　2880）

19 《液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差》

（GB∕T　6577）

20  《液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差》（GB∕T　6578）

21  《建筑安装工人安全技术操作规程（［80］建工劳字24号）

22   《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）

23   《直缝电焊钢管》（GB/T13793）

24  《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）

25  《金属拉伸试验方法》(GB/T228)

26  《钢管脚手架扣件》（GB15831）

27   《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）

28  《木结构设计规范》（GB50005）

29  《普通胶合板通用技术条件》（GB/T9846.3）

条文说明

目    次

1  总则

2  术语、符号

2.1  术语

2.2  符号

3  基本规定

4  液压系统

4.1  一般规定

4.2  液压系统的安装与调试

4.3  液压系统的验收

4.4  液压系统的使用与维护

5  液压升降动力设备

5.1  一般规定

5.2  液压升降动力设备的技术要求、试验、检验

5.3  液压升降动力设备的使用与维护

6  控制系统与安全装置

6.1  一般规定

6.2  防坠装置

6.3  防倾装置

6.4  超载、失载停升装置

6.5  位移偏差超限报警装置

7  架体结构构造

8  设计及计算

8.1   荷载

8.2   设计及计算

9   安装和使用

9.1   一般规定

9.2   施工准备

9.3  安装操作人员的要求

9.4  安装

9.5  调试验收

9.6  升降作业要求

9.7  使用

9.8  监督管理

9.9  拆除

9.10  维修保养及报废

1  总则

1.0.1  液压升降整体脚手架技术，应用于高层建筑施工具有高效、节能、环保、安全等特点，为了规范设计、制作、使用、检验全过程的管理，编制本规程。

1.0.2  液压升降整体脚手架是移动的、工具装配式的建筑施工装备。

1.0.3  不携带施工外模板是指脚手架升降时不携带施工外模板。本规程将使用高度限于210m以下，到目前为止使用高度超过210m的工程实践经验还不太多，还需要在架体构造、风荷载取值等方面进门的研究。

1.0.4  本规程是根据现行的《建筑结构荷载规范》(GBJ9)、《钢结构设计规范》(GBJl7)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)等标准的有关条文，结合液压升降整体脚手架的实际情况而制定的。液压升降整体脚手架的设计、制作、使用、检验等各环节除应遵守本规程的规定外，还应遵守其它标准的有关规定。

2  名词、术语

2.0.1  液压升降整体脚手架 ，是指整体脚手架的提升设备是液压机械；整体脚手架以由竖向主框架、水平支承、附着支承结构、架体构架等组成。

2.0.2  软拉结与临时性的硬拉结不属于附着支承结构部份。

2.1.12  防倾覆装置是在脚手架升降和使用过程中，防止发生倾覆的构件。

2.1.13  防坠装置是脚手架在升降过程中，发生意外事故（如提升设备损坏，受力杆件断裂）脚手架发生坠落现象时，制动脚手架不坠落的安全保险装置。

2.1.18  液压升降动力设备 ，它安装在竖向主框架上，沿着设置于工程结构上的爬杆，爬杆可穿在中空活塞杆中间、中空活塞杆可承载伸、缩，以驱动脚手架升、降的设备。实现架体升降运动的执行机构。目前只有南通四建集团有限公司和江苏云山模架有限公司生产此产品。

3  基本规定

3.0.1  防倾、防坠、同步与限载控制是液压升降整体脚手架的三大技术要点，已发生的工程安全事故大部分缘于这三大问题没有妥善解决。

防倾是从旋转约束上解决脚手架的稳定问题。本规程从附着支承结构技术性能的角度提出相应的要求，而不再从增设防倾装置角度予以要求。附着支承结构增加防倾要求后，在使用与升降工况下，工程结构对附着支承结构应至少形成上下或左右布置的两个独立的竖向约束和上下布置的两个独立的平面外旋转约束，附着支承结构对架体结构也应至少形成上下或左右布置的两个独立的竖向约束和上下布置的两个独立的平面外旋转约束。

坠落的原因主要有两种，即附着支承结构破坏和升降过程中动力失效。引起附着支承结构破坏的原因主要有两方面：(一)现场管理失控，附着支承结构与工程结构的固定未按要求进行；(二)升降不同步或升降过程中遇障碍物导致机位荷载超出附着支承结构的极限承载力。

引起动力失效的原因也主要有两方面：(一)机位荷载在正常范围内，动力设备因自身质量问题或使用保养维修不当引起；(二)升降不同步或升降过程中遇障碍物导致机位荷载超出动力设备极限承载力引起。

对引起附着支承结构破坏的第(一)方面原因，只能通过加强施工现场管理来避免。对引起动力失效的第(一)方面原因，除要求设置防坠装置外，本规程还在第8章安装使用上作出相应的要求；针对引起附着支承结构破坏的第(二)方面原因及引起动力失效的第(二)方面原因，本规程要求升降动力系统必须具有保证同步性能及限载要求的控制系统，即从消极防坠转向积极防坠。

3.0.2  液压升降动力设备，目前已经有了成熟的专用设备； 选择产品时应按第4章及附录A的有关要求执行。

超载停升装置，是指在实际荷载超过额定荷载的情况下，液压升降动力设备停止爬升工作；失载停升装置是指实际荷载小于额定荷载的20%时，液压升降动力设备停止下降工作；从而保护脚手架升降的安全。

因为液压升降动力设备有着与电动设备不同的功能，当工作压力值一定的情况下，它的提升力是一个恒定的值，当实际荷载超过时，此处机位的提升会自动停止，紧邻的机位荷载以将加大，同样会自动停止提升，最终全部的液压升降动力设备停止提升；下降时失载也是同样自动停止下降工作。液压系统本身具有超载、失载停升功能。位移偏差超限报警装置是指整体脚手架的每个机位之间的高度差超过一定的值时，停止升降自动报警。实际上超载停升、失载停降与位移超差系统是三位一体的。

所以液压升降整体脚手架设置了位移偏差超限报警装置，就能实现超载停升、失载停降与位移超差报警的三项功能。实际应用过程中，只需设置位移偏差超限报警装置。

3.0.3  技术性能指标主要包括架体高度、架体跨度、架体悬挑长度、架体悬臂高度、组架方式、爬升动力设备的性能、同步控制及限载方式、防倾、防坠装置等，使用范围主要包括工程结构类型、最大使用高度等。但总的要求是在保证使用安全前提下，结构稳定、重量轻、便于安装装配、而且应该是节能、节电、省工、省力、环保、高效，经济上合理。

4液压系统

4.1  液压系统的一般规定执行国家有关标准外，对总油管的长度作出规定，对压力、爬升速度及验收作出相应规定。

4.2  液压系统的安装和调试是对液压系统安装全过程提出了常规要求和规定，便于操作过程中执行。

4.3  液压系统的验收是对液压系统的性能检验进行了规定和要求。

4.4  液压系统的使用和维护，提出了液压系统维护的要点和方法，便于操作人员的日常保养和维护。

5液压升降动力设备

5.1-5.2  液压升降动力设备是液压升降整体脚手架的技术核心，目前国内尚见有两家生产用于液压升降整体脚手架的液压升降动力设备 (南通四建集团有限公司和江苏云山模架有限公司)。

1该设备的行程一般在50mm以下，它的工作原理是①上锁紧缸进油锁紧爬杆，②下锁紧缸回油，将爬杆松开③主油缸进油将缸体向上提升一个行程≤50mm④下锁紧缸进油锁紧爬杆，⑤上锁紧缸回油，将爬杆松开⑥副缸支承缸进油将副缸連同主活塞推向顶部。因为在实际工作过程中仅需5Mpa的压力，系统设定8Mpa,在操作过程中每个动作压力全部达到8Mpa后才进行下一步动作，所以它在提升或下降的过程中每个行程是一致的，它自身能保持同步，用于整体脚手架的升降也能保持同步。

因为液压升降动力设备有着与电动设备不同的功能，当工作压力值一定的情况下，它的提升力是一个恒定的值，当实际荷载超过时，此处机位的提升会自动停止，紧邻的机位荷载以将加大，同样会自动停止提升，最终全部的液压升降动力设备停止提升；下降时失载也是同样自动停止下降工作。液压系统本身具有超载、失载停升功能。

2 该设备在其锁紧缸的进油管路上串接液压锁，当其进油后锁紧缸锁紧爬杆，当系统不对其供油，锁紧机构不会松动，只有当锁紧缸的回油管路供油增压，才能将液压锁打开，锁紧缸才能松开爬杆，所以起到失压保护作用，设备本身具有防坠功能。

5.3  本规程对液压升降动力设备的技术要求、使用性能、保养维护方法作了明确的规定。

6 控制系统与安全装置

6.2  防坠装置是整体脚手架在爬升或下降的过程中，因提升设备或者受力件的断裂，发生整体脚手架的某个机位或者全部机位坠落现象，有防坠装置起作用，将坠落的整体脚手架锁在防坠装置上(防坠装置与建筑物连接在一起)，从而起到保险作用。因此防坠装置液压升降整体脚手架中是重要的保险装置，其技术要求和性能可靠度高，为此对防坠装置专门写了附录B防坠装置产品定型试验方法。

6.2.2．7防坠落杆件必须能承受脚手架坠落时防坠装置制动时产生的冲击荷载；冲击荷载为实际荷载的　　　倍。是经过　　　　　　　　试验得出的数据。

6.3  防倾装置是保证整体脚手架在升降的过程中和使用过程中，防止整体脚手架旋转的限制其自由度的构件，设计时应当重点考虑其强度和刚度。

6.4—6.5  超载、失载、位移超差停机报警系统是整体升降脚手架的重要保险装置。三者是一体的又有一定的区别，作为液压升降整体脚手架，超载或者失载会产生某个机位停止上升或者下降，某个机位停止了上升或者下降，机位之间的位移必定会超差。在5.1—5.2的条文解释中对液压升降动力设备的自身具有的超载停止上升和失载停止下降的性能作了说明。因此液压升降整体脚手架只要配备了位移超差停止升降并报警的装置，同时兼有超载或失载停止升降的功能。

7架体结构构造

7.0.1—7.0.4  液压升降整体脚手架架体结构尺寸一方面应满足使用需要，另一方面从保证强度、刚度、稳定性的角度出发应对各类主要尺寸作出必要的限制。本条文对架体高度、架体宽度、架体跨度、悬臂高度、悬挑长度、架体面积和竖向主框架，水平支承、附着支承结构等方面作了相应的规定。

7.0.5  架体构架是大部分采用的是扣件式钢管脚手架，规定其立杆应设置在水平支承的节点上。

7.0.6  架体的悬臂高度不得6m,或架体高度的2∕5，是从刚度和稳定性角度给予考虑的。

7.0.7  说明架体构架不能连续设置时，局部可以用脚手架杆件进行连接，但连接的主杆件的刚度和强度不能小于原有的刚度和强度。

7.0.8  规定脚手架不得与物料平台连接，如与物料平台连接引起事故发生。

7.0.9  如脚手架断开，必须进行安全防护措施。

7.0.10  架体搭设必须设置剪刀撑，剪刀撑角度为450-600，悬挑端的拉杆对称布置，夹角为450。

7.0.11  条文规定架体某些部位，必须加强可靠的构造措施。

7.0.12  条文对架体的安全防护作出相应的规定。

7.0.13  条文对构配件的制作作出规定。

7.0.14  条文对液压动力设备的设置和连接的可行性作出相应规定。

8.1荷载

8.1.1  本规程设计荷载考虑到永久荷载（恒载）和可变荷载（活载）两类。对按照《建筑结构设计统一标准》《建筑结构荷载规范》中划为偶然荷载的撞击、坠落、防坠落作用，结合本类构件特点，在相应计算中提出了经验值。

8.1.2  各类荷载标准值的取值，取值与其它施工设备设计取值保持一致，对风荷载取值考虑到该设备使用期较短，按10年基准期采用。实际工程中，由于升降脚手架主要用于20米以上的建筑标准层施工阶段，且处于城市区域内，可考虑地形条件的修正系数η，η可取1.0~1.5。对于特殊需要的液压升降脚手架施工活载应按工程需要确定。

8.1.3  该条对结构极限状态与正常使用状态设计验算的荷载取值进行了规定，与《建筑结构设计统一标准》一致。

8.1.4  通过对数个工程的实际使用，对工程通常部位的设计分析，提出了各工况不利荷载效应组合。这里对《建筑结构荷载规范》中荷载效应基本组合采用简化规则，由于该类脚手架荷载效应最不利值组合通常由可变荷载效应控制，故得出表中的荷载效应组合。

当建筑高度较大、且处于风口地带时，对连墙杆、连墙件、防倾及防坠落装置考虑永久荷载+风荷载的不利组合。

8.1.5  液压升降脚手架上的扣件式钢管架体与落地架体有较大的区别，主要表现在自身刚度较落地脚手架大，受到支撑桁架、主立架的约束，由于支撑桁架的变形会导致某些立杆的荷载效应增加，从而导致失稳的现象，因此采用了附加安全系数调整。

8.1.6  整体液压升降脚手架在升降过程中，各个机位的升降会受各种因素而产生不同步现象，造成支座垂直位移，而连为一体的整体桁架会因支座垂直位移而产生次应力，使支座的荷载增加或减少，因此针对不同设备、不同工况提出了相应的附加荷载不均匀系数。

8.2 设计计算

8.2.1  基本规定

1  设计所采用的规范依据，对特殊的构件设计验算可直接按相关规范进行。

2  各部分应计算的内容和方法。

3  所列部件为液压升降整体脚手架的主要架体，应确保其刚度，除进行强度验算外，还应进行变形验算。

4  索具及吊具、升降部件等属建筑机械部分，故采用允许应力法计算。

5  在某些架体设计上，为了降低刚度，提高其变形适应能力，对拉杆采用园钢及钢绳代替型钢，现针对拉杆分成刚性拉杆和柔性拉杆分别作了要求。

6  对各类设计变形作了限值。

7  该处为普通螺栓的规定，特殊类型按相关规范采用。

8  采用扣件式钢管脚手架的经验数值。

9  常见脚手板自重取值。

10  栏杆、档脚板水平线荷载取值。

7.2.2.1~3  结构杆件的计算方法。

8.2.2.4~5  架体的各部分简化计算模型及需要计算的内容。

8.2.2.6  附墙支座荷载取值除了正常的运行工况外，需要考虑到支座升降不同步产生的次应力，还要考虑到发生坠落工况防坠生效时的冲击作用。

8.2.2.7  导轨按垂直连续杆件设计，其作用荷载为动荷载。

8.2.2.8  防坠装置荷载考虑到发生坠落工况防坠生效时的冲击作用。

对防坠附墙支座与升降架体附墙支座建议分别设置，主要考虑到其作用不同：升降架体附墙支座需有足够的强度和刚度，保证升降及工作时的同步与稳定；而防坠支座需要有足够的强度，刚度的提高反而加大了冲击的作用。因此提出了该项建议。

8.2.2.9  吊拉杆与底座框应可靠连接。

8.2.2.10  即前述升降架体附墙支座通常设计为悬臂（吊）梁。

8.2.2.11  同一工程宜为同一升降设备，避免因设备油压、作用力、行程的参数不一致而产生升降不同步。

8.2.2.12  穿墙螺栓是固定附墙支座的主要受力构件，按承受拉剪作用的单根螺栓设计。采用数根螺栓共同锚固支座时按螺栓实际受力计算。

8.2.2.13  穿墙螺栓孔处的混凝土局部承压验算按《混凝土结构设计规范》方法，注意爬升龄期的混凝土试块应为同条件养护的试块。穿墙螺栓垫板应保证为刚性。

9 安装和使用

9、1一般规定

9.1.1  安装、升降、拆除三个阶段的交底内容、出席对象等在施工组织设计中应予以明确。

9.1.3  遇大风前的加固措施包括架体结构上的加固措施、附着支承结构上的加固措施以及架体结构的防上翻措施等，应急措施是指临时拆除密目安全网等有利于减少风荷载作用的措施。夜间禁止的升降作业活动包括升降前移动动力设备、移动附着支承结构等升降准备活动。

9.1.4  施工区域的防雷措施可以利用塔吊的避雷系统、工程结构的避雷系统等。当外部的避雷系统保护区域未能将液压升降整体脚手架施工区域全部包括时，液压升降整体脚手架自身应安装避雷系统。

9.1.9  液压升降动力设备、同步控制系统、防坠装置等设备分别采用同一厂家、同一规格型号的产品是为了避免作业误差或可能的相互干扰。编号使用是为了便于维修保养和报废工作的开展。

9.1.12  高度150m左右的建筑上使用液压升降整体脚手架，正常情况下，其使用时间一般不超过二年。为了避免脚手架在恶劣的室外环境下过度锈蚀或磨损，本条文作了悬挂时间与连续停用时间上的规定定。

9．2施工准备

9.2.1  液压升降脚手架在实际应用过程中除架体结构中的竖向主框架可以定型化外，水平支承结构、附着支承结构、组架方式等均可能因工程结构的需要在技术性能指标允许范围内进行适当的调整，调整方案与安全技术措施等均应在施工组织设计中作出详细的专门说明，也就是制定专门的处理方案。

9.2.3 针对搭设架体的最常用的48×3.5的脚手管、脚手板、围护材料待作出了相应的规定。

9.3安装作业人员的要求

9.3.1—9.3.2  安装操作人员在安全使用液压升降整体脚手架中，起到最关键的作用，因此本规程对此专门作了要求。

9.4安装

9.4.1  液压升降整体脚手架安装必须搭设安装平台；若地面、裙房屋面的平整度及承载力等满足要求时，可以利用它们作为安装平台进行脚手架安装。

9.4.2—9.4.8  对整体脚手架的搭设规定了具体的要求。

9.5调试检验

9.5.1 液压升降整体脚手架安装后的各项检查，是保证安全的重要环节，应根据液压升降整体脚手架安装后验收表进行53个项目的检查。

9.5.2  液压升降动力设备是整体脚手架升降的主动力，进行严格的检查是必须的。

9.5.3-9.5.4 各项安全装置保证整体脚手架升降的安全，严格的试验和检验是保证安全升降的重要保证。

9.6升降作业要求

9.6.1  升降作业前的检查十分重要，9.6.1液压升降整体脚手架提升或下降前检查表。

9.6.2  条文明确规定通过9.6.1液压升降整体脚手架提升或下降前检查验收合格后方可发布升降令。

9.7使用

9.7  条文对脚手架的施工荷载、使用条件、禁用范围、停用时间、和恢复使用进行了严格的规定。

9.8监督管理

9.8  条文对使用液压升降整体脚手架的管理，结合主管部门的有关规定和要求，作出明确的规定，管理是安全使用的保证。

9.9 拆除

9.9.1  拆除分低空拆除与高空拆除，从安全与技术要求出发，应尽量采取低空拆除方案。

9.10维修保养及报废

9.10  条文对维修保养的时间、内容、要求作出了规定；确定液压升降整体脚手架的使用周期难度较大，对某个部件的检验达到报废标准的必须报废处理。