UDC

###### GB

中华人民共和国国家标准

#### P                                    GB/T *****—20**

煤矿瓦斯抽采工程设计文件编制标准

# Design document Preparation standard

# of the gas drainage engineering in coal mine

### （征求意见稿）

※※—※—※发布                         ※※—※—※实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

煤矿瓦斯抽采工程设计文件编制标准

# Design document Preparation standard

# of the gas drainage engineering in coal mine

### GB/T*****—20**

主编部门：中国煤炭建设协会

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20**年*月**日

××××出版社

20××年  北  京

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第×××号

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《煤矿瓦斯抽采工程设计文件编制标准》的公告

现批准《煤矿瓦斯抽采工程设计文件编制标准》为国家标准，编号为：GB/T×××××—20××，自20××年××月××日起实施。

本规范由住房和城乡建设部标准定额研究所组织××××出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

20**年**月**日

前  言

本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标[2009]88号）的要求，在中国煤炭建设协会的组织下，由中煤国际工程集团重庆设计研究院等单位共同编制完成的。

本标准规定了煤矿瓦斯抽采工程初步设计文件的编制内容和深度，同时规定了施工图设计基本原则和基本图纸目录。

本标准适用于煤矿瓦斯抽采工程初步设计和施工图设计。施工图图纸的绘制同时执行相关专业施工图内容深度规定。

本标准共3章和4个附录，主要内容包括：总则、初步设计文件、施工图设计。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，中国煤炭建设协会负责日常管理，中煤国际工程集团重庆设计研究院负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，如发现需要修改和补充之处，或有需要解释的具体技术问题，请将意见和建议寄交中煤国际工程集团重庆设计研究院（地址：重庆市渝中区长江二路177-8号，邮编：400016，传真：023-68811613）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：中煤国际工程集团重庆设计研究院

参编单位：中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司

中煤西安设计工程有限责任公司

中煤国际工程集团武汉设计研究院

中煤国际工程集团南京设计研究院

煤炭工业合肥设计研究院

煤炭工业济南设计研究院有限公司

主要起草人：卢溢洪、卿恩东、张  刚、万祥富、蒲  毅、胡仕俸、邱林彬

肖代兵、严天良、乔荣飞、成  刚、袁晓宇、余庆利、李吉春

张举海、左  伟、伍育群、门小莎

主要审查人：

目   次

1  总则  ………………………………………………………………………………（1）

2  初步设计文件  ……………………………………………………………………（2）

2.1  基本规定   …………………………………………………………………（2）

2.2  内容构成   …………………………………………………………………（2）

2.3  深度要求   …………………………………………………………………（3）

3  施工图设计文件  …………………………………………………………………（4）

3.1  基本规定   …………………………………………………………………（4）

3.2  内容与深度要求   …………………………………………………………（4）

附录A  煤矿瓦斯抽采工程设计说明书编制内容及深度   ………………………（5）

附录B  主要机电设备与器材清册内容及格式    ………………………………（33）

附录C  概算书内容及编制要求  …………………………………………………（36）

附录D  施工图单位工程图纸目录  ………………………………………………（40）

本标准用词说明  ……………………………………………………………………（42）

引言标准名录  ………………………………………………………………………（43）

附：条文说明   ………………………………………………………………………（44）

Contents

1  General provisions  ………………………………………………………………（1）

2  Preliminary design documents   …………………………………………………（2）

2.1  Basic requirment  ……………………………………………………………（2）

2.2  Content composition  …………………………………………………………（2）

2.3  Depth requirement   …………………………………………………………（3）

3  Construction drawing design documents  …………………………………………（4）

3.1  Basic requirment  ……………………………………………………………（4）

3.2  Content and depth requirement   ……………………………………………（4）

Appendix A  Preparation content and deth of the gas drainage descrition  ……………（5）

Appendix B  Content and format of the list of main electromechanical

equipment,apparatus and materials  …………………………………（35）

Appendix C  Budget content and preparation requirement   ………………………（38）

Appendix D  Construction drawing list of unit project  ……………………………（43）

Explanation of wording in this code   ………………………………………………（45）

List of quoted stangdards  ……………………………………………………………（46）

Addition:Explanation of provisions   ………………………………………………（47）

1  总  则

1.0.1 为规范煤矿瓦斯抽采工程设计文件的编制内容及深度要求，不断提高瓦斯抽采工程的设计质量和水平，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于煤矿的新建、改建及扩建瓦斯抽采工程初步设计文件和施工图设计文件的编制，不适用地面钻孔抽采。

1.0.3 瓦斯抽采工程设计应包括初步设计和施工图设计两个阶段，设计程序必须遵循国家现行的工程建设管理程序的有关规定。

1.0.4 瓦斯抽采工程初步设计文件的内容和深度，应达到指导煤矿瓦斯抽采工程合理建设、保证煤矿瓦斯抽采工程建设技术方案顺利实施和合理控制建设投资的要求，并应起到指导施工图设计的作用。

1.0.5 瓦斯抽采工程施工图设计的内容和深度，应满足煤矿瓦斯抽采工程施工需要，保证施工生产安全和工程质量要求，并应合理节省建设投资。

1.0.6 瓦斯抽采工程设计文件的编写，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  初步设计文件

2.1  基本规定

2.1.1 瓦斯抽采工程初步设计文件的编制，应以下列文件为基本依据：

1 设计委托书；

2 矿井瓦斯地质资料；

3 已选定抽采站场地的实测地形图和工程地质初勘报告；

4 抽采站场地洪水位、气象、环境等资料；

5 改扩建项目现状；

6 国家现行的有关法规、规程、规范。

2.1.2 瓦斯抽采工程设计文件常用术语应符合现行《煤矿科技术语》GB/T 15663的要求。

2.1.3 瓦斯抽采工程设计文件常用文字符号、各符号名称所对应的计量单位应按《中华人民共和国法定计量单位》执行。

2.1.4 瓦斯抽采工程设计文件常用图形符号应符合现行《煤炭矿井制图标准》GB/T 50593的规定，图纸编号应符合现行标准的规定。

2.2  内容构成

2.2.1 瓦斯抽采工程初步设计文件应包括《说明书》、《主要机电设备与器材清册》、《概算书》和附图四部分。

2.2.2 瓦斯抽采工程初步设计说明书应对主要技术方案进行技术经济比较和分析，论证其技术的适用性、可靠性和经济的合理性；

2.2.3 应对推荐设计方案所采用的机电设备和器材进行选型，并汇总成册。

2.2.4 应对推荐设计方案所采用的设备和器材、建安工程及工程建设其他费用等编制概算，并汇总成册。

2.3  深度要求

瓦斯抽采工程初步设计文件的编制深度应满足下列要求：

1 对瓦斯地质资料的完整性和可靠性进行分析评价；

对瓦斯抽采规模、抽采系统、泵站选址、抽采方式、抽采泵选型等重大技术方案进行多方案比较和论证；

3 作为土地征用的依据；

4 作为主要工艺设备订货的依据；

5 作为控制项目投资的依据；

6 指导施工图设计；

7 作为编制施工组织设计的依据；

8 作为项目竣工验收的依据。

瓦斯抽采工程初步设计文件《说明书》、《主要机电设备与器材清册》、《概算书》和附图的编制内容和深度应分别符合本标准附录A、附录B、附录C的具体规定。

改扩建的瓦斯抽采工程初步设计文件编制内容和深度，除应符合本标准2.3.1～2.3.2条规定，尚应符合下列规定：

对改扩建瓦斯抽采工程的原建设背景、技术面貌、抽采状况、存在问题等，在说明书“总论”中应有概述；

对改扩建瓦斯抽采工程现有的场地、泵站建筑、采暖通风、给排水、供配电、抽采系统、抽采泵、抽采管路、抽采方法、抽采参数、监测监控等各环节的布置和装备及运行情况，在初步设计说明书的各相应章节中均应有详细论述。

 瓦斯抽采工程初步设计文件编制周期不宜少于2个月。

3  施工图设计文件

3.1  基本规定

瓦斯抽采工程施工图设计主要技术原则应符合批准的瓦斯抽采工程初步设计。如需调整重大技术方案应经原批准部门同意或修改初步设计并重新报批。

瓦斯抽采工程施工图的内容和深度应满足施工要求。

瓦斯抽采工程施工图设计内容应满足相关专业有关规程、规范的要求；施工图图纸的绘制应符合国家现行制图标准，图纸编号应符合现行标准《煤炭工业工程勘察设计图纸编号》的规定。

3.2  内容与深度要求

3.2.1 瓦斯抽采工程施工图设计文件内容应包括图纸目录、设计图纸等。设计图纸应包括必要的设计与说明。

3.2.2 瓦斯抽采工程施工图设计文件的深度应满足下列要求：

1 据以编制施工图预算；

2 据以安排材料准备和非标准设备的制作；

3 据以进行单位工程验收。

3.2.3 瓦斯抽采工程施工图设计文件宜按单位工程分专业编制。

3.2.4 各专业施工图单位工程图纸目录应符合附录D的规定。

# 附录A  瓦斯抽采工程初步设计说明书编制内容及深度

A.1  初步设计说明书构成

A.1.1 瓦斯抽采工程初步设计说明书应由前引部分、正文部分和附加部分构成。各部分的构成包括下列内容：

1 前引部分：

1）封面；

2）扉页；

3）证书；

4）人员名单；

5）目录；

6）附图目录。

2 正文部分；

3 附加部分：

1）附录；

2）附件。

A.1.2 瓦斯抽采工程初步设计说明书封面应有建设单位名称、抽采工程名称、文件编制单位名称及文件出版日期，并在文件编制单位名称上加盖公章。封面格式应符合图A.1.2的规定。

A.1.3 瓦斯抽采工程初步设计说明书扉页除应包括封面所有的内容外，还应有工程编号、工程规模，文件编制单位的院长（总经理）、总工程师和项目总设计师签名，并在文件编制单位名称上加盖设计资质证书章。扉页格式应符合图A.1.3的规定。

A.1.4 瓦斯抽采工程初步设计说明书应附有文件编制单位的工程设计、质量体系认证等资质证书。

A.1.5 瓦斯抽采工程初步设计说明书应附有参加审定、审核、编制人员名单。人员名单格式应符合表A.1.5-1～A.1.5-3的规定。

A.1.6 瓦斯抽采工程初步设计说明书应有目录，目录包括正文部分的章、节以及附加部分的附录和各附件内容。

A.1.7 瓦斯抽采工程初步设计说明书应有附图目录。附图目录格式应符合表A.1.7的规定。

图A.1.2  设计说明书封面格式

# （隶属关系及建设单位名称） # ××煤矿瓦斯抽采工程初步设计 # 说 明 书 （编制单位名称）[加盖公章] ××××年××月

图A.1.3  设计说明书扉页格式

# （隶属关系及建设单位名称） # ××煤矿瓦斯抽采工程初步设计 # 说 明 书 工程编号：CZ ****** 工程规模：****Mm3/a 院长（总经理）：××× 总工程师：××× 项目总设计师：××× （编制单位名称）[加盖工程设计专用章] ××××年××月

表A.1.5-1  参加审定人员名单格式

| 审定人员名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 姓 名 (签字) |  | 职 务 | 职 称 |

表A.1.5-2  参加审核人员名单格式

| 审核人员名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 姓 名 (签字) |  | 职 务 | 职 称 |

表A.1.5-3  参加编制人员名单格式

| 编制人员名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 | 姓 名 (签字) |  | 职 务 | 职 称 |

表A.1.7  初步设计附图目录格式及内容

附 图 目 录

| 序号 | 章 次 | 图 纸 名 称 | 图纸编号 |  | 备 注 （比例） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新制 | 采用 |  |
| 1 | 第一章 | 井田地质地形图 |  |  |  |
| 2 | 第一章 | 井田瓦斯含量等值线图 |  |  | 1:5000或1:10000 |
| 3 | 第一章 | 井田开拓方式平面图 |  |  | 1:5000或1:10000 |
| 4 | 第一章 | 井田开拓方式剖面图 |  |  | 1:2000或1:5000 |
| 5 | 第一章 | 采区巷道布置及机械配备平面图 |  |  | 1:2000或1:5000 |
| 6 | 第一章 | 采区巷道布置及机械配备剖面图 |  |  | 1:2000 |
| 7 | 第三章 | 瓦斯抽采方法示意图 |  |  |  |
| 8 | 第四章 | 井下抽采管路敷设平面图 |  |  | 1:2000或1:5000 |
| 9 | 第五章 | 瓦斯抽采站场地总平面布置图 |  |  | 1:500或1:1000 |
| 10 | 第五章 | 抽采流程系统图 |  |  |  |
| 11 | 第五章 | 瓦斯泵房设备布置平、剖面图 |  |  | 1:100或1:200 |
| 12 | 第六章 | 瓦斯抽采站配电系统图 |  |  |  |
| 13 | 第六章 | 瓦斯抽采站监测系统图 |  |  | 1:2000或1:5000 |

A.1.8 瓦斯抽采工程初步设计说明书正文部分应按照章、节排序，总论不需排序。各章、节应有章、节名，位置居中。章、节层次编号及名称应符合表A.1.8的规定。各章节内容和深度，应符合A.2～A.10的规定。

表A.1.8  初步设计说明书章、节层次编号及名称

总 论 第一节 项目背景 第二节 工程设计简述 第三节 存在问题和建议 第一章 矿井概况 第一节 井田概况 第二节 矿井开拓与开采 第三节 矿井通风 第二章 瓦斯资源及抽采条件 第一节 瓦斯资源条件及基本参数 第二节 矿井瓦斯可抽量 第三节 矿井瓦斯涌出量预测 第三章 瓦斯抽采方法 第一节 抽采方法选择 第二节 抽采参数确定及抽采量预计 第三节 抽采巷、钻场、钻孔布置 第四章 瓦斯抽采系统、管路及设备 第一节 抽采系统的选择 第二节 抽采管路 第三节 抽采设备选型 第四节 配套及附属设施 第五章 地面工程 第一节 总平面布置 第二节 抽采站建筑 第三节 设备安装及管网布置 第四节 给、排水及消防 第五节 采暖、供热与通风 第六章 电气 第一节 设计依据及设计范围 第二节 供配电 第三节 照明、防雷及接地 第四节 监控系统 第五节 通信 第七章 安全、环境保护及节能减排 第一节 安全 第二节 环境保护 第三节 节能、减排 第八章 技术经济 第一节 组织机构及人力资源配置 第二节 投资概算 第三节 主要技术经济指标

A.1.9 瓦斯抽采设计工程初步说明书中的附表应在节中连续，并在章节号前加“表”字编号。当一节中有多个表时，可在章节号后加表的顺序号。表中的章节编号应采用阿拉伯数字，章节层次之间加原点。例如：第三章第二节的两个表，其表编号应分别为“表3.2-1”、“表3.2-2”。表的编号后应空一字列出表名，列于表格上方居中。

A.1.10 瓦斯抽采设计工程初步说明书中的插图排序和表的排序方法相同，在章节号前加“图”字编号，位置列于图的下方居中。

A.1.11 瓦斯抽采工程初步设计说明书的附录包括：

1 设计委托书；

2 矿井初步设计或可行性研究报告专家评估意见；

3 主管部门对有关设计问题的决议或指示；

4 与有关单位签订的协议书或有关设计重大原则问题的会议纪要。

A.1.11 瓦斯抽采工程初步设计说明书附加部分的附件包括：

1 主要机电设备与器材清册；

2 概算书。

A.2 总  论

Ⅰ 项目背景

A.2.1 项目背景的内容应包括：

1 项目名称、工程性质、所在位置及隶属关系；

2 建设单位简介：建设单位性质、经营范围等；

3 编制设计的依据和设计范围；

4 改、扩建抽采系统现状描述。

A.2.2 设计依据的内容应包括：

1 建设单位设计委托书；

2 地质资料及批准文件；

3 现行瓦斯抽采的产业政策和法律法规、规程规范；

4 前阶段设计情况简介，国家或地方主管部门对工程工建设项目前阶段设计文件的批复意见。

A.2.3 设计指导思想。

A.2.4 当所设计瓦斯抽采系统含有改、扩建内容时，还应描述改、扩建瓦斯抽采系统现状、存在问题及可利用的抽采泵、管路等。

Ⅱ 工程设计简述

A.2.5 瓦斯抽采工程设计简述应包括下列内容：

1 泵站位置及建设条件；

2 主要抽采方式；

3 瓦斯利用途径；

4 设计主要特点；

5 主要技术经济指标的内容应包括：

1）瓦斯地质储量及可抽采量；

2）设计的瓦斯抽采系统设计规模；

3）主要设备选型：包括抽采泵型号及数量、抽采管路趟数及主管管径等；

4）抽采站占地面积及建筑面积；

5）抽采系统服务范围（水平或采区）；

6）抽采系统服务年限；

7）矿井抽采系统建设工期；

8）抽采工程投资总额。

Ⅲ 存在问题和建议

A.2.6 应针对工程建设的难点、设计中所遇到的问题，提出下步工作要求及解决问题的措施、要求、意见和建议。

A.3 矿井概况

Ⅰ 井田概况

A.3.1 井田概况的内容应包括：

1 井田地理概况（包括交通位置、地形地貌、气象及地震等）；

2 井田范围（包括矿井批准的矿区范围拐点坐标、井田面积、开采深度）；

3 井田地层及构造（包括地层、构造特征、构造复杂程度）；

4 煤层（包括含煤地层特征、含煤层数，煤层特征：可采煤层及局部可采煤层、煤层厚度、煤层层间距、煤层稳定性、煤层顶底板岩性、煤层倾角、煤的容重、煤质等）；应附煤系地层综合柱状图。应附可采煤层特征表，并符合表A.3.1的规定。

5 煤炭资源储量（包括各煤层资源储量）；

6 开采技术条件（包括矿井水文地质、瓦斯含量、煤层自然发火、煤尘爆炸性及地温等。）

表A.3.1 可采煤层特征表

| 序 号 | 煤层厚度 | 可采厚度  | 煤层 层间距  | 煤层结构 |  | 顶底板岩性 |  | 煤层 稳定 性 | 煤层 可采 范围 | 煤层 容重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小~最大平均 | 最小~最大平均 | 最小~最大平均 | 夹矸 层数 | 夹矸 厚度  | 顶板 | 底板 |  |  |  |

Ⅱ 矿井开拓与开采

A.3.2 矿井开拓与开采的内容应包括：

1 矿井生产能力；

2 井田开拓方式（包括矿井开拓方式、井筒个数及布置情况）；

3 矿井采掘部署（包括矿井采区接替、工作面接替；采区巷道布置、采掘工艺及工作面参数）。

Ⅲ 矿井通风

A.3.3 矿井通风的内容应包括：

1 矿井通风系统和方式；

2 矿井风量（包括矿井总风量，各风井风机型号、技术参数；，采煤工作面风量和煤巷掘进风量）；

3 矿井风排瓦斯能力预计（包括采煤工作面、掘进工作面和矿井排放瓦斯能力预计）。

A.4 瓦斯资源及抽采条件

Ⅰ 瓦斯资源条件及基本参数

A.4.1 煤层瓦斯赋存分析的内容应包括：

1 本井田煤层瓦斯赋存情况（包括各煤层瓦斯风化带、瓦斯成分、煤层瓦斯压力、煤层瓦斯含量及分布、煤的孔隙率、煤的瓦斯吸附常数、煤层透气性系数、百米钻孔自然瓦斯涌出量及其衰减系数等参数）；

2 邻近生产矿井情况（包括邻近生产矿井的瓦斯赋存情况和瓦斯治理情况）；

3 矿井瓦斯含量梯度预计（包括简要分析各煤层瓦斯含量、瓦斯压力变化规律及随标高或埋藏深度的变化梯度）；

A.4.2 矿井瓦斯储量的内容应包括可采煤层的瓦斯储量、受采动影响后能够向开采空间排放的各不可采煤层的瓦斯储量、受采动影响后能够向开采空间排放的围岩瓦斯储量。

A.4.3 矿井瓦斯抽采的可行性，评价可抽性：

1 矿井瓦斯抽采的可行性评述（未卸压煤层瓦斯抽采的可行性评述、邻近层瓦斯抽采的可行性评述、采空区瓦斯抽采的可行性评述）；

2 评价矿井瓦斯抽采的可能性。

Ⅱ  矿井瓦斯可抽量

A.4.4 矿井瓦斯可抽量计算。

Ⅲ  矿井瓦斯涌出量预测

A.4.5 矿井瓦斯涌出量计算的内容应包括：

1 矿井瓦斯涌出量预测方法；

2 计算采掘工作面、采区、矿井的瓦斯涌出量；预测第一水平瓦斯涌出量最大值，确定矿井瓦斯等级。应附矿井瓦斯涌出量预测结果表，并符合表A.4.5的规定。

表A.4.5  矿井瓦斯涌出量预测结果表

| 采区 编号 | 采掘 工作面 | 工作面涌出量 |  | 本层、邻近层相对瓦斯涌出量及所占百分比 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绝对量  | 相对量  | 本煤层  | 百分比  | 上邻近层  | 百分比  | 下邻近层  | 百分比  |
|  | 小计 | 采区绝对瓦斯涌出量，相对瓦斯涌出量。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 采区绝对瓦斯涌出量，相对瓦斯涌出量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 矿井绝对瓦斯涌出量，相对瓦斯涌出量。 |  |  |  |  |  |  |  |

A.4.6 矿井瓦斯抽采的必要性的内容应包括：

1 从防治煤与瓦斯突出的角度分析瓦斯抽放的必要性；

2 从采煤机械化程度和煤层瓦斯含量分析瓦斯抽放的必要性；

3 从矿井瓦斯涌出量分析瓦斯抽放的必要性；

4 从矿井通风能力分析瓦斯抽放的必要性；

5 从资源利用和环保分析瓦斯抽放的必要性。

A.5 瓦斯抽采方法

Ⅰ 抽采方法选择

A.5.1 瓦斯来源分析的内容应包括分析矿井瓦斯资源分布情况；根据矿井瓦斯涌出量预测结果分析采煤工作面瓦斯及矿井瓦斯涌出构成情况，应附工作面瓦斯涌出构成分析表，并应符合表A.5.1-1的规定；应附矿井瓦斯涌出构成分析表，并应符合表A.5.1-2的规定。

表A.5.1-1  工作面瓦斯涌出构成分析表

| 开采煤层 | 本煤层 |  | 上邻层 |  | 下邻层 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对涌出量 (m3/t) | 百分比 (%) | 相对涌出量 (m3/t) | 百分比 (%) | 相对涌出量 (m3/t) | 百分比 (%) |

表A.5.1-2  矿井瓦斯涌出构成分析表

| 掘进面 |  | 回采工作面 |  | 采空区 |  | 矿井 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对瓦斯 涌出量 (m3/min) | 百分比 (%) | 绝对瓦斯 涌出量 (m3/min) | 百分比 (%) | 绝对瓦斯 涌出量 (m3/min) | 百分比 (%) | 绝对瓦斯 涌出量 (m3/min) | 百分比 (%) |

A.5.2 瓦斯抽采方法应根据瓦斯来源分析选择以下抽采方法：

1 开采层瓦斯抽采方法：煤层瓦斯抽采难易评价；本煤层预抽布孔方式选择；强化抽放措施选择；煤巷掘进抽放方法选择；

2 邻近层抽采方法：上邻近层抽采方法选择，下邻近层抽采方式选择；

3 采空区抽采方法：老采空区抽采的必要性分析，采空区抽采方法选择；

4 其它抽采方法：地面钻孔抽采的适应性分析；其它抽采方法。

Ⅱ 抽采参数确定及抽采量预计

A.5.3 抽采参数确定及抽采量预计的内容应包括：

1 预抽时间和预抽量：确定预抽瓦斯储量，确定预抽时间，计算预抽瓦斯量；

2 抽采参数：预计抽采浓度；预计卸压抽采、采空区抽采、掘进工作面抽采等抽采点抽采瓦斯量；确定20a内矿井综合抽采方法中利用高压系统和低压系统各自的最大抽采量；

3 瓦斯抽采率预计：预计工作面及矿井瓦斯抽采率。

4 瓦斯抽采量工预计：作面瓦斯抽采量、预计矿井瓦斯抽采量。

Ⅲ 抽采巷、钻场、钻孔布置

A.5.4 抽采巷、钻场、钻孔布置的内容应包括：

1 开采层瓦斯抽采

1）顺层钻孔布置（包括钻孔间距、倾角、长度、封孔工艺）；

2）穿层钻孔布置（包括抽采巷道、钻场布置，钻孔参数及封孔工艺）；

3）强化抽采工艺

4）煤巷掘进（包括钻场、钻孔布置，钻孔参数及封孔工艺）；

2 邻近层抽采

1）顶底板抽采巷道布置

2）钻场、钻孔布置参数及封孔工艺；

3 采空区抽放

1）采空区抽采工艺布置

2）采空抽采参数调控及自燃发火监测

4 其他抽采方法

1）溶洞、裂隙抽采工艺布置；

2）地面抽采钻孔布置、抽采工艺等

A.5.5 抽采工程量的内容应说明移交生产时的井巷、钻场、钻孔工程量。应附抽采工程量表，并符合表A.5.5的规定。

表A.5.5  抽采工程量表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巷道 |  |  |  |
| 二 | 钻孔 |  |  |  |

A.6 瓦斯抽采系统、管路及设备

Ⅰ 抽采系统选择

A.6.1 地面抽采系统与井下抽采系统选择；

A.6.2 抽采泵站布置的内容应包括：

1 抽采泵站布置方式（集中或分散方案比选）；

2 抽采泵站场地比选。

A.6.3 抽采系统的选择，根据抽采方式确定，选择高负压抽采系统、低负压抽采系统或高低负压抽采系统；

Ⅱ  抽采管路

A.6.4 抽采管路敷设的内容应包括：

1 抽采管路敷设的原则；

2 抽采管路敷设要求，主管、干管、支管敷设的巷道，应附抽采管路敷设示意图。

A.6.5 抽采管路计算及管材选择的内容应包括：

1 抽采管路管径计算和选择；

2 抽采管材的选择。

A.6.6 抽采管路阻力计算的内容应包括：

1 直管阻力损失计算；

2 局部阻力损失计算。

Ⅲ  抽采设备选型

A.6.7 设计依据应说明矿井瓦斯等级，泵站形式、泵站位置，泵站海拔高度，瓦斯抽采系统设计最大能力范围、最大瓦斯抽采量，预计抽采泵入口处的瓦斯浓度，瓦斯抽采系统设计最大能力范围抽采泵入口侧管路最大阻力损失（包括管路最大摩擦阻力、局部阻力、设计孔口负压），抽采泵出口侧管路最大阻力损失（包括管路最大摩擦阻力、局部阻力、出口正压）等。

A.6.8 抽采设备选型的内容应包括：

1 抽采泵流量计算（包括抽采泵标准状态下流量、抽采泵工况流量）；

2 抽采泵压力计算（包括抽采系统标准状态下压力、抽采泵工况压力）；

3 抽采泵选型应进行瓦斯抽采设备方案技术经济比选，应附抽采泵工况特性曲线图。应附抽采泵参数表，并符合表A.6.8的规定。

表A.6.8  抽采泵参数表

| 型 号 | 工况状态 抽气量 (m3/min) | 工况状态 抽气压力 (Pa) | 最低吸气压力(Pa) | 最大轴功率 (kW) | 转速 (r/min) | 供水量 (m3/h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (高负压) |  |  |  |  |  |  |  |
| (低负压) |  |  |  |  |  |  |  |

4 泵站主要附属设施（包括抽采泵站供水系统设置情况、供水泵型号台数参数及配套电机的型号台数参数，抽采泵站安装检修起重设备的设置情况。抽采泵站瓦斯泵进、出气端管道上设置的防回火装置、水封式防爆器，防回水、防回气装置，设置采样孔，泵站的进、出气端设置放空管，安装正压放水器、负压放水器，控制阀门、压力、流量、浓度等测量装置，U型管水柱计、U型管汞柱计等）。

Ⅳ 配套及附属设施

A.6.9 配套设备的内容应包括：

1 抽采钻机选型；

2 检测仪器、仪表的配置。

A.6.10 附属装置的内容应包括：

1 阀门选型及设置；

2 测压计选型及设置；

3 流量计选型及设置；

4 放水器选型及设置；

5 排渣器选型及设置；

6 防爆、防回火装置选型及设置。

A.6.11 管路敷设的内容应包括：

1 地面管路敷设；

2 井下管路敷设；

3 管路防冻与防腐；

A.7 地面工程

Ⅰ 抽采站总平面布置

概况的内容应简述场地所在地区的地形、地貌、地物、工程地质特征、水文、气象、交通等。

场地总平面布置的内容应论述总平面布置方案论证。应附抽采站场地主要技术经济指标表，并符合表A.7.2的规定。

表A.7.2 工业场地主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业场地用地总面积 |  |  | 含围墙外用地 |
| 2 | 围墙内工业场地用地面积 |  |  |  |
|  | 建构筑物用地面积 |  |  | 建构筑物用地面积 |
|  | 道路及回车场地用地面积 |  |  |  |
|  | 雨水排水沟长度 |  |  |  |
|  | 绿化面积 |  |  |  |
|  | 建筑系数 | ％ |  |  |
|  | 绿化系数 | ％ |  |  |
|  | 护坡工程量 |  |  | 结构形式 |
|  | 挡土墙工程量 |  |  |  |
|  | 场地平整土方工程量 |  |  |  |
|  | 其中：填方 |  |  |  |
|  | 挖方 |  |  |  |

 场地防洪、排涝和竖向设计的内容应包括：

简述对场地有影响河流的现状、历史洪水调查资料、河流治理规划等；

计算设计洪水流量与设计洪水位，确定工业场地防洪标高；

竖向布置的内容应论述竖向布置原则，平场最大、最小坡度，土方工程量，最大、最小填挖方高度，边坡坡度、支挡方式及结构形式，土方平衡措施及土方施工的特殊要求等；

场地雨水排放方式的内容应确定设计雨水重现期、汇水分区，确定排水构筑物技术条件、结构形式及雨水排放流向等。并确定场外截水沟布置和结构形式。

Ⅱ 抽采站建筑

- A.7.4 气象条件应说明抽采站所在区域的气候类型，最热月平均温度，最冷月平均温度，全年主导风向，最大风速，基本风压值；最大积雪深度，基本雪压值；最大降雨量，年平均降雨量，最大日降雨量，该区域季节性冻土的标准冻深等。

- A.7.5 工程地质及地震条件，应从以下方面进行说明：

- 1 概述抽采站的地形、地貌及地基持力层的主要技术参数；

- 2 地下水位及变化情况，地下水性质以及特殊工程地质现象（包括滑坡、溶洞、断层破碎带、古河道、采空区、湿陷性黄土、冻土、膨胀土以及在地震区对饱和砂层或饱和粉土层是否液化等应详细说明）；

- 3 工程地质报告对地基、基础设计的建议和对下一设计阶段需要补充的岩土工程勘察资料。

- 4 抗震资料的内容应确定抽采站所在地区的抗震设防烈度（或地震动参数）。当存在影响抗震设计的特殊地形时，应依据现行国家标准《建筑抗震设计规范》（2008年版）GB50011-2001论述。

- 5 确定抽采站所在地区的抗震设防烈度等。

- A.7.6 采用基本资料，应包括下列内容：

- 1 设计采用的主要规程、规范；

- 2 工艺及水、暖、电等专业提供的资料。

- A.7.7 建筑材料及构配件，应包括下列内容：

- 1 主要建筑材料应叙述钢筋、水泥、木材、砂、石、砖等和其它建筑材料的来源、质量及供应情况。

- 2  构配件应说明对钢筋砼过梁、钢筋砼水池等采用的标准图集。

- A.7.8 建（构）筑物的结构形式的内容应叙述各类建（含构）筑物的构成，建筑结构选型原则，确定的装修标准和采用的主要建筑材料，设计使用年限，确定建（含构）筑物的防火等级、抗震设防分类及采取的抗震措施。

- A.7.9 建（构）筑物结构特征应叙述建筑总面积，建筑总体积，应附建筑物及构筑物结构特征表，并符合表A.7.9的要求。

Ⅲ 设备安装及管网布置

A.7.10泵站设备布置的内容应论述泵站抽采设备总安装台数型号、工作台数型号、备用台数型号、预留安装位置，泵站长宽高、内设抽采设备间、供水泵间、仪表间、值班电

表A.7.9  建筑物及构筑物特征表

| 顺序 | 工程名称 | 建 筑 指 标 |  |  | 檐高或平均高(m) | 基 础 |  | 结 构 墙 身 |  |  | 地面 | 楼板 | 屋 顶 |  | 屋面 | 门 | 窗 | 卫生设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 面积 (m2) | 建筑 体积(m3) | 长度(m) |  | 构造 类型 | 埋深(m) | 类型 | 内墙 | 外墙 |  |  | 屋架或屋盖 | 保温材料及厚度 (m) |  |  |  | 通风 | 采暖 | 上下 水 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

话间等。安装检修用起重设备设置。

A.7.11 站内管网布置的内容应论述泵站瓦斯抽采管路的敷设走向、大小、连接，管道间

的设置，抽采管路与抽采设备的连接，泵站主要附属设施的设置，管路连接好后气密性检查，防腐等。

Ⅳ 给、排水及消防

A.7.12 给水的内容应包括：

1 设计依据及设计范围：

1）设计依据应叙述工程的基本情况、建构筑物设置基本情况，相关专业提供给本专业的工程设计资料，建设方提供的有关的工程设计资料和要求，本工程采用的主要标准和规范；

2）本工程设计范围；

2 给水：

1）水源应叙述设计能选用的水源以及水量、水质情况，说明可采用的给水水源、水源方案主要内容比较和确定设计水源的理由；

2）用水量计算应包括生活、生产以及消防用水量，并说明各种用水对水质的要求。应附用水量表，并符合表A.7.12的要求。

表A.7.12  用水量表

| 顺序 | 用水 项目 | 用水人数 |  | 用水 标准 | 用水量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一昼夜 | 最大班 |  | 一昼夜 （m3） | 不均衡 系数 | 最大小时量 （m3/h） | 计算流量 （L/s） |  |

3）应根据最不利用水点的需要给出生活、生产以及消防所需要的水压。

3 给水系统：

1）应说明生活、消防、生产系统的划分与组合原则、供水方式，并绘制给水流程图。

2）应叙述各给水系统以及管网布置形式，管网的运行压力以及加压、减压措施，给水管道的管材、埋深、接口方式以及敷设等。

A.7.13 排水系统的内容应包括：

1 污水处理应说明污水的来源、性质、水量及排放与处理方式，部分水量的重复利用说明。

2 排水系统应说明排水体制及系统的形式和设置方式、管材、最小埋设深度、接口方式以及敷设等注意事项。

A.7.14 消防应包括下列内容：

1 水量计算应确定室外消火栓、室内消火栓系统用水量及水压。

2 水源应说明消防水源（包括消防贮水量等）和消防供水系统情况，并确定消防体制。

3 消防系统及管网应说明室内、外消火栓的设置部位和布置原则及间距，消防给水系统工作原理、管网形式，是否设置有加压设备及其型号、台数等，室内外消火栓水泵结合器型号，消防水排水措施。

4 消防设施应说明建筑灭火器配置部位、配置危险等级、最小配置灭火级别、配置间距和建筑灭火器的型号、设置要求。

Ⅴ  采暖、通风及供热

A.7.15 设计依据的内容应包括：

1 说明工程所在地当地气象台站（或邻近台站）的气象资料，包括采暖室外计算温度、冬季主导风向、冬季室外风速、采暖期天数、夏季空气调节室外计算温度、冬季通风室外计算温度、夏季通风室外计算温度和最大冻土深度等；

2 采暖、通风及供热的一般原则。

A.7.16 采暖的内容应包括：

1 采暖用热媒的种类，热媒来源，热媒参数；泵站各建筑物的室内采暖计算温度；

2 设计所选择的采暖系统的形式及所选用的散热设备；

3 泵站各建筑物内需设置空调的房间；

4 生活用热水、开水的供应对象；热水、开水的加热方式、设备选型；

5 计算泵站各建筑物采暖、通风及生活用热等耗热量。应建筑物耗热量表，并符合表A.7.16的规定。

表A.7.16  建筑物耗热量表

| 顺序 | 建筑物 名称 | 室内计算温度（℃） | 采暖建筑物体积 （m3） | 单位体积采暖耗热指标（W/m3.℃) | 室内外温度差（℃） | 耗热（冷）量（W） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采暖 | 通风空调 | 生活 |  |

A.7.17通风的内容应包括：

1 设置通风装置的范围；

2 严寒地区和寒冷地区的通风系统应有冬季应对通风采取过滤及加热措施。

A.7.18 供热管网的内容应包括：

1 厂区供热管道的敷设方式、埋设深度、系统形式；回水（凝结水）的收集方式；

2 供热管道的管材；管道及附件的保温、防腐、防水等措施；

3 管道的热补偿方式，补偿器的选型。

A.7.19 热源的内容应包括：

1 计算采暖、通风、生活用热各项热负荷，明确采暖期和非采暖期总热负荷；

2 根据采暖期与非采暖期总热负荷确定供热所需的热媒参数，叙述供热系统流程；

3 热源采用独立设锅炉房的泵站应根据煤质资料，计算锅炉最大负荷时的小时燃料消耗量、小时出渣量。确定运煤和除渣的方式及设备选型，叙述燃料的来源及炉渣的去处；

4 水处理方式和水处理设备。

5 烟气除尘方式和设备选型，确定烟气脱硫方式和设备选型。

6 计算烟囱出口内径和高度。

A.8 电气

Ⅰ供配电

A.8.1 设计范围的内容应包括：

1 说明本专业的设计范围；

2 拟设置的电气系统；

A.8.2 电源的内容应包括：

1 电源情况及供电回路及电压，接线方式、供电线路的型式；

2 采用的供电方式

A.8.3 供配电的内容应包括：

1 明确负荷等级、电压等级及容量；

2 应对设备总容量、工作容量、有功功率、无功功率、视在功率、补偿容量、补偿后功率因数、变压器选择、全年电耗等进行计算。应附负荷统计表，并应符合表A.8.3的规定；

3 论述抽采站变（配）电所、高、低压配电室（点）接线方式、供电范围、继电保护方案、操作电源，主要变、配电设备的选择；

4 叙述高压电机及大容量中、低压电机起动方式及控制装置选型；

5 叙述特殊工作环境电气设备的选择；

6 应对变电所及高压配电室6（10）kV母线短路电流进行计算，校验高压电器及电缆最小截面；

7 叙述抽采站变（配）电所的位置，与泵房之间的距离和采取的相应措施；

Ⅱ 照明、防雷及接地

A.8.4 照明的内容应包括：

1 所选择的照明供电方式及设备；

2 确定所选照明的设备；

3 局部照明和应急照明的处理方法；

A.8.5 防雷及接地的内容应包括：

1 建筑物防雷设防类别、设防措施及防雷装置设置；

2 对放空管等的防雷设防措施及防雷装置设置；。

3 接地装置的设置要求和设置措施。

4 管路等防静电的设置措施。

Ⅲ 监测及控制

A.8.6 监测监控系统的内容应包括：

1 应叙述矿井井上、下抽采瓦斯管路系统中监测设备的设置方式、内容及安装地点。

2 应叙述瓦斯抽采泵站监控设备、系统的设置方式、内容及安装地点及控制断电要求，与矿井安全监控系统的关系。

A.8.7 站内设备集中控制的内容应叙述瓦斯抽采泵站内设备的集中控制方式及设备配备。

Ⅴ 通信

A.8.8 行政电话设置的内容应叙述行政电话所需数量，行政电话引入方式及线路敷设方式。

A.8.9 生产调度电话设置的内容应叙述生产调度电话所需数量，生产调度电话引入方式及

表A.8.3  电力负荷统计表

| 序号 | 负荷 名称 | 电压（kV） | 设备数量 |  | 设备容量（kW） |  | 需用 系数 | Cosφ | tgφ | 计算负荷 |  |  | 年负荷利用小时（h） | 全年电耗（kW.h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安装（台） | 工作（台） | 安装 容量 | 工作 容量 |  |  |  | 有功（kW） | 无功（kvar） | 视在功率（kVA） |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

线路敷设方式。

A.9 安全、环境保护及节能减排

Ⅰ 安全

A.9.1 主要职业危害因素分析的内容应包括：

1 自然灾害：对地面气象、地质、洪水、地震等自然灾害的主要危险因素进行分析。

2 生产作业主要伤害

A.9.2 主要防范措施的内容应包括：

1 提出安全风险防范原则性要求

2 自然灾害（包括滑坡、洪水、地震、雷电等）的防范措施；

3 生产作业主要伤害（包括有毒有害物质、易燃易爆设施、作业粉尘、火灾、噪声、危害因素较大的设备、危害因素较大的设施）的防范措施；

4 瓦斯泵站消防设施。

A.9.3 安全管理机构设置

1 安全管理机构设置；

2 组织管理。

Ⅱ 环境保护

A.9.4环境现状及保护目

1 环境现状

1）调查瓦斯抽采站所在区的地形地貌；地表水系概况。

2）环境质量现状应简述区域水环境质量、大气环境质量、声环境质量现状；说明瓦斯抽采站附近的主要污染源情况。

2 调查瓦斯抽采站涉及的声环境保护目标及环境敏感区。

A.9.5 执行环境保护标准的内容应包括明确瓦斯抽采站所在区域的环境功能区划，执行的大气污染物排放标准、水污染物排放标准和厂界噪声排放标准。

A9.6 选址要求应根据瓦斯抽采站所在区的环境敏感区况，明确瓦斯提采站是否符合环境保护选址要求。

A.9.7 环境保护措施的内容应包括根据主要噪声设备及源强，声环境保护目标分布，从设备减振、隔声、消声、距离衰减等角度，提出相应的减噪措施和噪声防护距离；根据排水设施情况，给出排水量，进行水质估算，提出污水治理方案。给出提高瓦斯综合利用率，减少瓦斯排入环境的措施。

Ⅲ 节能、减排

A.9.8 节能措施及效果分析的内容应包括：

1 项目能源消耗：

1）能源消耗的种类应叙述瓦斯抽采系统正常运行期间消耗能源的种类；

2）能源消耗的数量应统计瓦斯抽采系统正常运行期间消耗能源的种类和数量。应附消耗能源的种类和数量统计表，并应符合表A.9.8的规定。

表A.9.8  消耗能源的种类和数量统计表

| 序号 | 消耗能源种类 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2 节能措施及效果分析：

1）瓦斯抽采设备节能措施及评价应包括设备选型时所采取的节能措施，并对节能效果进行分析；对瓦斯抽采设备的能耗指标进行评价；

2）地面建筑节能措施及评价应包括节能设计的原则和主要能耗指标，节能措施（建筑物朝向和外形形式、建筑外墙的保温措施、建筑屋面的保温措施、门窗节能措施及建筑遮阳、地面保温措施、建筑材料节能），节能指标分析和节能效果分析。

A.9.9 节水措施及效果分析的内容应包括：

1 用水量指标（日总用水量、日补充水量等）；

2 节水措施及效果分析的内容应从工艺系统、供水及用水设备选型、节水管理等方面论证节水措施，并对节水效果进行分析。

A.9.10 减排的内容应包括：

1 瓦斯利用途径；

2 污、废水的减排措施。

A.10 技术经济

Ⅰ 人力资源配置

A.10.1 劳动工作制度。

A.10.2 劳动定员。应附劳动定员汇总表，并符合表A.10.2的规定。

表A.10.2  劳动定员汇总表

| 序号 | 人员类别 | 出勤人数（人） |  |  |  |  | 在籍 系数 | 在籍 人数 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 合计 |  |  |
| 一 | 生产人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 井下工人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地面工人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

Ⅱ 概算投资

A.10.3 编制依据的内容应阐述设计概算编制的依据。

A.10.4 概算投资的内容应简述概算投资及按建筑安装工程（含矿建、土建工程、安装工程）、设备及工器具购置、工程建设其他费用、预备费、建设期间贷款利息划分的投资构成情况。应附总概算表，并符合表A.10.4的规定。

表A.10.4  总概算表

| 序号 | 生产环节或费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  |  | 占总投 资比重 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 矿建 工程 | 土建 工程 | 设备及工器具购置 | 安装 工程 | 其他 费用 | 合计 |  |  |
| 一 | 施工准备工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 抽采泵设备及器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 瓦斯抽采管路系统及配套装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 电气设备及器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 采暖通风设备及器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 给排水设备及器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 监控系统、通信、讯号设备及器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 安全卫生、消防、环保设备及器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 工程预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 工程造价调整预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 建设投资贷款利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占总投资比重（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 铺底流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设项目总资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ⅲ 主要技术经济指标

A.10.5 主要技术经济指标的内容应说明矿井地质特征、瓦斯赋存状况、技术特征和经济指标；应附主要技术经济指标表，并符合表A.10.6的规定。

表A.10.5 主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井田范围 |  |  |  |
| （1） | 走向长度 | km |  |  |
| （2） | 倾斜宽度 | km |  |  |
| （3） | 井田面积 | km2 |  |  |
| 2 | 煤层 |  |  |  |
| （1） | 可采煤层数 | 层 |  |  |
| （2） | 煤层倾角 | ° |  |  |
| 3 | 煤炭资源∕储量 |  |  |  |
| （1） | 地质资源量 | Mt |  |  |
| （2） | 设计可采储量 | Mt |  |  |
| 3 | 矿井设计生产能力 | Mt/a |  |  |
| 4 | 井田开拓 |  |  |  |
| （1） | 开拓方式 |  |  |  |
| （2） | 水平数目 | 个 |  |  |
| （3） | 第一水平标高 | m |  |  |
| 5 | 采区 |  |  |  |
| （1） | 采区数 | 个 |  |  |
| （2） | 采煤工作面个数 | 个 |  |  |
| （3） | 掘进工作面个数 | 个 |  |  |
| （4） | 采煤方法 |  |  |  |
| 6 | 瓦斯资源∕储量 |  |  |  |
| （1） | 瓦斯储量 | Mm3 |  |  |
| （2） | 瓦斯可抽量 | Mm3 |  |  |
| 7 | 抽采系统 |  |  |  |
| （1） | 建站方式 |  |  |  |
| （2） | 抽采规模 | Mm3/a |  |  |
| （3） | 抽采方法 |  |  |  |
| （4） | 服务年限 | a |  |  |
| 8 | 抽采泵 |  |  |  |
| （1） | 数量 | 台 |  |  |
| （2） | 型号 |  |  |  |
| 9 | 建设用地 |  |  |  |
| （1） | 抽采站用地总面积 | hm2 |  |  |
|  | 其中：抽采站场地（围墙内） | hm2 |  |  |
| （2） | 场外道路 | hm2 |  |  |
| （1） | 其他 | hm2 |  |  |
| 10 | 地面建筑 |  |  |  |
| （1） | 工业建筑物总面积 | m2 |  |  |
| (2) | 工业建（构）筑物总体积 | m3 |  |  |
| 11 | 人员配置 |  |  |  |
| （1） | 生产工人 | 人 |  |  |
| (2) | 管理人员 | 人 |  |  |
| 12 | 概算投资 |  |  |  |
| （1） | 静态投资 | 万元 |  |  |
|  | 其中：矿建工程 | 万元 |  |  |
|  | 土建工程 | 万元 |  |  |
|  | 设备及工器具购置 | 万元 |  |  |
|  | 安装工程 | 万元 |  |  |
|  | 工程建设其它费用 | 万元 |  |  |
|  | 工程预备费 | 万元 |  |  |
| （2） | 工程造价调整预备费 | 万元 |  |  |
| （3） | 建设投资贷款利息 | 万元 |  |  |
|  | 项目总造价 | 万元 |  |  |
| （4） | 铺底流动资金 | 万元 |  |  |
|  | 建设项目总资金 | 万元 |  |  |
| 13 | 建设工期 | 月 |  |  |

# 附录B 主要机电设备与器材清册内容及格式

B.0.1 《主要机电设备与器材清册》应有封面、目录和清册表格。

B.0.2 《主要机电设备与器材清册》封面应有建设单位名称、瓦斯抽采工程名称、文件编制单位名称及文件出版日期。封面格式应符合图B.0.1的规定。

B.0.3 《主要机电设备与器材清册》目录应按生产环节列出，并应与总概算表中的生产环节划分一致。

B.0.4 《主要机电设备与器材清册》表格形式应符合表B.0.1的规定。

# （隶属关系及建设单位名称） # ××煤矿瓦斯抽采工程初步设计 # 主要机电设备与器材清册 （编制单位名称）[加盖设计证书章] ××××年××月

图B.0.1 《主要机电设备与器材清册》封面

表B.0.1 《主要机电设备与器材清册》表

一、×××生产环节

| 序号 | 设备及器材名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 重量（kg） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |

附录C 概算书内容及编制要求

C.0.1 《概算书》应有封面、扉页、编制人员名单、目录、编制说明和各概算表。

C.0.2 《概算书》封面应有建设单位名称、瓦斯抽采工程名称、文件编制单位名称及文件出版日期。封面格式应符合图C.0.1的规定。

C.0.3 《概算书》扉页除应包括封面所含的内容外，还应有工程编号、工程规模，文件编制单位的院长、总工程师、项目总设计师和概算总编制人签名，并在编制单位名称上加盖工程设计专用章。扉页格式应符合图C.0.2的规定。

C.0.4 《概算书》应有目录，目录格式应符合表C.0.1的规定。

C.0.5 《概算书》应有编制说明，编制说明应包括：

1 工程概况；

2 投资范围；

3 编制依据；

4 概算总额应叙述概算投资总额及按建筑安装工程(含矿建工程、土建工程、安装工程)、设备及工器具购置、工程建设其他费用、预备费、建设期间贷款利息及铺底流动资金划分的投资构成情况。

C.0.7 概算书编制应遵照煤炭工业现行关于概算编制与管理办法的内容深度和要求编制。

# （隶属关系及建设单位名称） # ××煤矿瓦斯抽采工程初步设计 # 概 算 书 （编制单位名称）[加盖设计证书章] ××××年××月

图C.0.1  《概算书》封面

(隶属关系及建设单位名称) # ××煤矿瓦斯抽采工程初步设计 概 算 书 工 程 编 号: CZ×××× 工 程 规 模: ×××Mm3/a 项目总设计师：××× 概算总编制人：××× (设计单位名称)[加盖设计证书章] ××××年××月

图C.0.2  《概算书》扉页

表C.0.1  《概算书》目录表

目   录

| 序号 | 名 称 | 页次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编制说明 |  |
| 2 | 总概算表 |  |
| 3 | 土建工程 |  |
| (1) | 土建工程概算汇总表 |  |
| (2) | 土建工程概算表 |  |
| 4 | 机电设备安装工程 |  |
| (1) | 机电设备安装概算汇总表 |  |
| (2) | 机电设备安装概算表 |  |
| 5 | 工程建设其他费用表 |  |
| 6 | 建设投资贷款利息概算表 |  |
| 7 | 概算指标（定额）调整换算表 |  |
| 8 | 概算附件 |  |
|  | ………… |  |
|  | ………… |  |

附录D 施工图单位工程图纸目录

| 顺序 | 图纸名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 抽采 |  |
| 1 | 抽采巷道布置 |  |
| 2 | 抽采钻场、钻孔布置 |  |
| 3 | 井上、下管路布置和安装 |  |
| 4 | 管路各种附属设施及布置 |  |
| 二 | 抽采泵 |  |
| 1 | 设备布置安装 |  |
| 2 | 管道布置安装 |  |
| 3 | 附属设备布置安装 |  |
| 4 | 非标部分制造安装 |  |
| 三 | 抽采站总平面 |  |
| 1 | 场地购地范围 |  |
| 2 | 场地土石方工程 |  |
| 3 | 场地竖向、道路及排水布置 |  |
| 4 | 场地总平面布置 |  |
| 5 | 场地管线综合布置 |  |
| 6 | 场地绿化 |  |
| 7 | 场外道路 |  |
| 四 | 土建 |  |
| 1 | 瓦斯泵房 |  |
| 2 | 变配电室 |  |
| 3 | 其他附属建筑 |  |
| 五 | 给排水及消防 |  |
| 1 | 给水 |  |
| 2 | 排水 |  |
| 3 | 循环水 |  |
| 4 | 消防 |  |
| 六 | 暖通 |  |
| 1 | 室内通风和空气调节 |  |
| 2 | 室内采暖 |  |
| 3 | 热源工程 |  |
| 七 | 供配电 |  |
| 1 | 架空输电线路安装 |  |
| 3 | 场地动照网线 |  |
| 4 | 安全、生产监测监控 |  |

# 本标准用词说明

一、执行本标准条文时，要求严格程度不同的用词说明如下，以便在执行时区别对待。

1、表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2、表示严格，在正常情况下均应这样作的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3、表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样作的：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

4、表示有选择，在一定条件下可以这样作的，采用“可”。

二、条文中必须用指定的标准、规范或其它有关规定执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求。

# 引用标准名录

《煤矿科技术语》GB/T 15663

《中华人民共和国法定计量单位》

《煤炭工业工程勘察设计图纸编号》

中华人民共和国国家标准

煤矿瓦斯抽采工程

设计文件编制标准

GB*****—20**

条 文 说 明

制定说明

《煤矿瓦斯抽采工程设计文件编制标准》GB/T****-20**，经住房和城乡建设部****年**月**日以第***号公告批准发布。

本标准制订过程中，编制组对煤矿设计、施工、建设单位进行设计文件编制内容和深度的调查研究，总结了我国煤矿瓦斯抽采工程建设设计的实践经验，为求适应我国具体情况。它的实施，将为瓦斯抽采工程建设带来显著的经济效益和社会效益。

为了广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能理解和执行条文规定，《煤矿瓦斯抽采工程设计文件编制标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总则  ………………………………………………………………………………（1）

3  初步设计文件  ……………………………………………………………………（2）

3.1  基本规定   …………………………………………………………………（2）

3.2  内容构成   …………………………………………………………………（2）

3.3  深度要求   …………………………………………………………………（2）

4  施工图设计文件  …………………………………………………………………（2）

4.1  基本规定   …………………………………………………………………（2）

4.2  内容与深度要求   …………………………………………………………（2）

1  总  则

1.0.1 本条阐明了制定《煤矿瓦斯抽采工程设计文件编制标准》（以下简称“本标准”）的依据和目的。

近年来我国煤炭工业的安全形势较为严峻，特别是瓦斯事故频发，时有重大伤亡事故发生，建立瓦斯抽采工程进行瓦斯抽采是治理矿井瓦斯、确保矿井安全生产最为重要的措施之一。

近期，国家个部门相继出台了多项瓦斯治理的政策、法规，均要求对瓦斯灾害较为严重的矿井进行瓦斯抽采。但截止目前，尚无一部相关的标准对瓦斯抽采工程编制的内容和深度作出规定或要求，瓦斯抽采工程的设计文件的必然出现无章可循、各行其是的局面，编制的设计在内容和深度均各不相同、形式多样。因此，为提高煤矿瓦斯抽采工程的设计质量和水平，满足瓦斯抽采工程建设的需要，应对瓦斯抽采工程设计文件的编制内容及深度加以规范，这是制定本标准的目的。

1.0.2 本条阐述了本标准的使用范围。由于无论矿井大小在安全要求上是一致的，因此本标准适用范围将大、中、小型矿井全部纳入。

1.0.4、1.0.5 该两条文分别对设计和施工图设计芙的内容深度作了原则规定，是本标准所以内容的共性要求。

2  初步设计文件

2.1  基本规定

2.1.1 本条文规定了编制瓦斯抽采工程设计文件的基本依据和支撑性文件。本条文各款是根据现行的有关行政法规的规定或强调瓦斯抽采工程建设的外部条件必须落实而制定的。

2.2  内容构成

2.2.1 本条文规定了瓦斯抽采工程设计文件的《说明书》、《主要机电设备与器材清册》、《概算书》。三个部分的要求分别见附录A、B、C。

2.2.3、2.2.4 本条文说明了瓦斯抽采工程设计《主要机电设备与器材清册》和《概算书》两个附件的内容与要求。

2.3  深度要求

2.3.3 改扩建工程，是指技术改造工程和扩建工程。改扩建设计必须在对该矿井现有生产状况、井上下系统和设施等做充分调查研究的基础上进行，如不对改扩建工程的现有抽采状况、抽采系统、抽采泵、抽采管路、抽采方法、抽采参数等做深入的调查、分析和研究，设计文件不做表述和论证，很难确定其改扩建工程建设的合理性。因此，改扩建工程文件的各章节内容深度应按本条文规定编制。

3  施工图设计文件

3.1  基本规定

3.1.1 本条进一步明确瓦斯抽采工程设计是施工图的设计依据，施工图要对初步设计确定的主要技术方案进行重大修改时，应按设计程序报原批准部门同意或重新报批。

3.1.3 本条要求施工图设计必须符合国家与相关专业标准的规定。

3.2  内容与深度要求

3.2.1 本条文说明施工图设计文件包括的内容，同时对施工图内容提出要求。

3.2.2 本条文对施工图设计文件夹的深度提出要求。

# 附录A  瓦斯抽采设计说明书编制内容及深度

A.5.2、A.5.4 分别规定了开采层、邻近层、采空区及其它的瓦斯抽采方法的编写内容和深度。在设计文件编制中科根据具体采用的方法进行选择。

A. 7.15～A.7.20 可根据工程所处的地区不同进行选择。